Proiect caiet de sarcini

Obiectul de achiziție Achiziționarea instrumentarului conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie

Autoritatea contractantă: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod CPV: 3310000-1

| Nr. Lot | Denumire Lotului | Specificații tehnice | Cantitate | Unitatea de măsură | Suma (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SET INSTRUMENTAR PENTRU BYPASS AORTA-CORONARIAN |  |  |  |  |
| 1.1 | Foarfece de disecție | Foarfece de disecție, lungime 175mm (±5mm), design fin, branșe curbate, bont/bont, nesteril, reutilizabil, inox medical. | 1 | bucată |  |
| 1.2 | Foarfece microchirurgicale cu lame fine, 25grade,10mm | Foarfece microchirurgicale cu lame fine, lungime 160 mm (+/- 5 mm), lungimea branșelor 10mm, angulate 25 grade, ascuțit/ascuțit, mânere plate cu serații transversale, tip arc, pin pentru securizarea închiderii mânerelor, nesteril, reutilizabil, inox medical. | 1 | bucată |  |
| 1.3 | Foarfece microchirurgicale cu lame fine, 25grade,15mm | Foarfece microchirurgicale cu lame fine, lungime 160 mm (+/- 5 mm), lungimea branșelor 15mm, angulate 25 grade, ascuțit/ascuțit, mânere plate cu serații transversale, tip arc, pin pentru securizarea închiderii mânerelor, nesteril, reutilizabil, inox medical. | 1 | bucată |  |
| 1.4 | Foarfece microchirurgicale cu lame fine, 90 grade, 10mm | Foarfece microchirurgicale cu lame fine, lungime 160 mm (+/- 5 mm), lungimea branșelor 10mm, angulate 90 grade, ascuțit/ascuțit, mânere plate cu serații transversale, tip arc, pin pentru securizarea închiderii mânerelor, nesteril, reutilizabil, inox medical. | 1 | bucată |  |
| 1.5 | Foarfece microchirurgicale cu lame fine, 90 grade, 15mm | Foarfece microchirurgicale cu lame fine, lungime 160 mm (+/- 5 mm), lungimea branșelor 15mm, angulate 90 grade, ascuțit/ascuțit, mânere plate cu serații transversale, tip arc, pin pentru securizarea închiderii mânerelor, nesteril, reutilizabil, inox medical. | 1 | bucată |  |
| 1.6 | Foarfece microchirurgicale cu lame fine, 125mm, 10mm | Foarfece microchirurgicale cu lame fine, lungime 160 mm (+/- 5 mm), lungimea branșelor 10mm, angulate 125 grade, ascuțit/ascuțit, mânere rotunjite, pin pentru securizarea închiderii mânerelor, nesteril, reutilizabil, inox medical. | 1 | bucată |  |
| 1.7 | Foarfece microchirurgicale cu lame fine, 125mm, 15mm | Foarfece microchirurgicale cu lame fine, lungime 160 mm (+/- 5 mm), lungimea branșelor 15mm, angulate 125 grade, ascuțit/ascuțit, mânere rotunjite, pin pentru securizarea închiderii mânerelor, nesteril, reutilizabil, ascuțite de la producător. | 1 | bucată |  |
| 1.8 | Forceps fin pentru prepararea vaselor | Forceps fin pentru prepararea vaselor, lungime 200 mm (+/- 5 mm), branșe angulare serate, vârf 1,5 mm, mânere zimțate, pin pentru securizarea închiderii mânerelor, nesteril, reutilizabil, inox medical. | 1 | bucată |  |
| 1.9 | Forceps atraumatic tip DE BAKEY, 1.5mm | Forceps atraumatic tip DE BAKEY, lung. 200 mm (+/-5 mm), drept, vârf 1,5 mm, dințat DE BAKEY, nesteril, reutilizabil, inox medical. | 1 | bucată |  |
| 1.10 | Forceps atraumatic tip DE BAKEY, 2mm | Forceps atraumatic tip DE BAKEY, lung. 200 mm (+/-5 mm), drept, vârf 2,0 mm, dințat DE BAKEY, nesteril, reutilizabil, inox medical. | 1 | bucată |  |
| 1.11 | Forceps atraumatic tip DE BAKEY, 1mm | Forceps microchirurgical tip DE BAKEY, lung. 210 (+/- 5 mm), drept, cu autobalansare, vârf nu mai mare de 1,0 mm, dințat DE BAKEY, mânere rotunde, zimțate, pin pentru securizarea închiderii mânerelor, nesteril, reutilizabil, inox medical. | 4 | bucată |  |
| 1.12 | Forceps microchirurgical 185mm | Forceps microchirurgical, lungime 185 mm (+/-5mm), branșe drepte, acoperire carbură de wolfram, vârf cu platformă, acoperite cu praf de diamant, vârf 0,60mm, mânere rotunjite, cu contrabalanță, pin pentru securizarea închiderii mânerelor. Praful de diamant va fi specificat pe ambalajul produsului, reutilizabil, material inox medical. Ambalaj securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). | 1 | bucată |  |
| 1.13 | Forceps microchirurgical 210mm | Forceps microchirurgical, lungime 210 mm (+/-5mm), branșe drepte, acoperire carbură de wolfram, vârf cu platformă, acoperite cu praf de diamant, vârf 0,60mm, mânere rotunjite, cu contrabalanță, pin pentru securizarea închiderii mânerelor. Praful de diamant va fi specificat pe ambalajul produsului, reutilizabil, material inox medical. Ambalaj securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). | 1 | bucată |  |
| 1.14 | Portac microchirurgical 210mm pentru sutura 7/0 | Portac microchirurgical, lungime 210 mm (+/-2mm), branșe drepte, acoperire carbură de wolfram, acoperire cu praf de diamant, pentru sutură până la 7/0, mânere rotunjite, zimțate, cu clichet, tip arc. Praful de diamant va fi specificat pe ambalajul produsului. Ambalaj securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). | 1 | bucată |  |
| 1.15 | Portac microchirurgical 210mm pentru sutura 4/0 | Portac microchirurgical, lungime 210 mm (+/-2mm), branșe drepte, acoperire carbură de wolfram, acoperire cu praf de diamant, pentru sutură până la 4/0, mânere rotunjite, zimțate, cu clichet, tip arc. Praful de diamant va fi specificat pe ambalajul produsului. Ambalaj securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). | 1 | bucată |  |
| 1.16 | Portac microchirurgical 210mm pentru sutura 5/0, cu strat anti-reflecție | Portac microchirurgical, lungime 210 mm (+/-2mm), branșe drepte, acoperire carbură de wolfram, pentru sutură până la 5/0, acoperit cu strat anti-reflecție de culoare neagră, mânere rotunjite, cu clichet, tip arc, pin pentru securizarea închiderii mânerelor. Ambalaj securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). | 1 | bucată |  |
| 1.17 | Portac microchirurgical 210mm pentru sutura 5/0 | Portac microchirurgical, lungime 210 mm (+/-2mm), branșe drepte, acoperire carbură de wolfram, acoperire cu praf de diamant, pentru sutură până la 5/0, mânere rotunjite, zimțate, cu clichet, tip arc. Praful de diamant va fi specificat pe ambalajul produsului. Ambalaj securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). | 1 | bucată |  |
| 1.18 | Portac microchirurgical 230mm pentru sutura 5/0 | Portac microchirurgical, lungime 230 mm (+/-5mm), branșe drepte, acoperire carbură de wolfram, acoperire cu praf de diamant, pentru sutură până la 5/0, mânere rotunjite, zimțate, cu clichet, tip arc. Praful de diamant va fi specificat pe ambalajul produsului. Ambalaj securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). | 1 | bucată |  |
| 1.19 | Portac microchirurgical 230mm pentru sutura 5/0, cu serații | Portac microchirurgical, lungime 230 mm (+/-5mm), branșe drepte, acoperire carbură de wolfram, acoperire cu praf de diamant, pentru sutură până la 5/0, mânere plate cu serații transversale, cu clichet, tip arc. Praful de diamant va fi specificat pe ambalajul produsului. Ambalaj securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). | 1 | bucată |  |
| 1.20 | Portac microchirurgical 230mm pentru sutura 2/0 | Portac microchirurgical, lungime 230 mm (+/-5mm), branșe drepte, acoperire carbură de wolfram, acoperire cu praf de diamant, pentru sutură până la 2/0, mânere plate cu serații transversale, cu clichet, tip arc. Praful de diamant va fi specificat pe ambalajul produsului. Ambalaj securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). | 2 | bucată |  |
| 1.21 | Sondă chirurgicală de tip SEIFFERT | Sondă chirurgicală de tip SEIFFERT, maleabilă, diam. 1,0 mm, lungime 200 mm (+/-5 mm), nesteril, reutilizabil, inox medical | 1 | bucată |  |
| 1.22 | Mâner bisturiu pentru micro-lame | Mâner bisturiu, lungime 200 mm (+/-5mm), rotund, pentru micro-lame. nesteril, reutilizabil, inox medical | 2 | bucată |  |
| 1.23 | Croşetă microchirurgicală tip KRAYENBUEHL, 3,7mm | Croşetă microchirurgicală tip KRAYENBUEHL, angular 90°, lung. 185 mm (+/-5 mm), adâncimea vârfului 3,70mm, tip bulb, mâner rotund, nesteril, reutilizabil, inox medical. | 1 | bucată |  |
| 1.24 | Croşetă microchirurgicală tip KRAYENBUEHL, 2,5mm | Croşetă microchirurgicală tip KRAYENBUEHL, angular 90°, lung. 185 mm (+/-5 mm), adâncimea vârfului 2,50mm, bont, mâner rotund, nesteril, reutilizabil, inox medical. | 1 | bucată |  |
| 1.25 | Retractor tip FINSEN | Retractor tip FINSEN, lungime 50mm (+/-1 mm), cu dinți 2x3, ascuțit, adâncimea 11 mm, nesteril, reutilizabil, inox medical. | 1 | bucată |  |
| 1.26 | Clamă vasculară tip MULLER | Clamă vasculară tip MULLER, curbată, lungime 110 mm (+/-5 mm), dințat DE BAKEY, forța de închidere 250 grame. nesteril, reutilizabil, inox medical. | 1 | bucată |  |
| 1.27 | Retractor pentru stern | Retractor pentru stern, coasta, mamaria, lungime 210 mm (+/-5mm) compus din 1 pereche lame pentru stern, 1 pereche lame pentru coasta, 1 pereche lame pentru mamaria | 1 | bucată |  |
| 1.28 | Container pentru stocarea și sterilizarea instrumentarului | Container pentru stocarea și sterilizarea instrumentarului din set, compus din: container bază 300 x 270 x 185 mm (+/-10 mm); din aluminiu, 1 coş perforat, 1 buc saltea din silicon pentru instrumentele fine, înălțime filamente/perișori minim 15mm. Capac separat din aluminiu, culoarea la alegere, lacăt cu click audibil pentru identificarea închiderii ferme. Spațiile de retenție să fie cu asigurarea dublă impotriva eliberării accidentale a filtrelor. Filtre reutilizabile PTFE incluse în capac, pentru minim 5000 cicluri de sterilizare, garanţia de sterilizare nu mai mică de (6) şase luni, confirmată prin declarația producătorului (obligator). Etichete cu inscripționarea denumirii setului - 2 buc. | 1 | bucată |  |
|  | Suma estimată Lotul nr. 1 |  |  |  | 400000,00 |
| 2 | SET INSTRUMENTAR PENTRU PROTEZAREA VALVEI (AORTICE+MITRALE) |  |  |  |  |
| 2.1 | Clamă aortală atraumatică de BAKEY | Clamă aortală atraumatică, de BAKEY(modif.MORRIS), lungimea 240mm (+/- 5 mm), angular 70 grade, 2x3 dinți DEBAKEY, lungimea branșelor 70mm. nesteril, reutilizabil, inox medical. | 2 | bucată |  |
| 2.2 | Clamă vasculară atraumatică tip DE BAKEY | Clamă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungimea 180 mm (+/- 5mm), angulară 60 grade, lungimea branșelor 65 mm, dințat tip DE BAKEY. nesteril, reutilizabil, inox medical. | 1 | bucată |  |
| 2.3 | Clamă aortală atraumatică tip LAMBERT-KAY, 40mm | Clamă aortală atraumatică tip LAMBERT-KAY, lungimea 215 mm (+/- 2 mm), branșe dublu angulate, adâncime 40,00 mm, lungimea falcii 90 mm(+/-5mm), zimțate canulate, clama angulata 75 grade, dințată DE BAKEY. nesteril, reutilizabil, inox medical. | 1 | bucată |  |
| 2.4 | Clamă aortală atraumatică tip LAMBERT-KAY, 47mm | Clamă aortală atraumatică tip LAMBERT-KAY, lungimea 210 mm (+/- 2 mm), branșe dublu angulate, adâncime 47,00 mm, ungimea falcii 100 mm(+/-5mm),zimțate canulate, clama angulata 75 grade, dințată DE BAKEY.nesteril, reutilizabil, inox medical. | 1 | bucată |  |
| 2.5 | Forceps tip RUMEL curbat | Forceps tip RUMEL curbat, Nr.5, lung. 240 mm (+/-5 mm), serat, nesteril, reutilizabil, inox medical. | 1 | bucată |  |
| 2.6 | Forceps tip GEMINI | Forceps tip GEMINI, lungimea 200 mm (+/-5 mm), cu branșele curbate, serate, nesteril, reutilizabil, inox medical. | 1 | bucată |  |
| 2.7 | Forceps tip MIKULICZ | Forceps tip MIKULICZ, lung. 200 mm (+/-5 mm), curbat, 1x2 dinți, nesteril, reutilizabil, inox medical. | 1 | bucată |  |
| 2.8 | Forceps tip GRAY, curbat | Forceps tip GRAY, lungime 220mm (+/-5 mm), curbat, forma S, branșe serate. nesteril, reutilizabil, inox medical. | 1 | bucată |  |
| 2.9 | Forceps tip GRAY, puternic curbat | Forceps tip GRAY, lungime 220mm (+/-5 mm), puternic curbat, forma S, branșe serate. nesteril, reutilizabil, inox medical. | 1 | bucată |  |
| 2.10 | Forceps hemostatic atraumatic DE BAKEY MOSQUITO | Forceps hemostatic atraumatic DE BAKEY MOSQUITO, lungime 160 mm (+/-5 mm), curbat, cu canelură, lungimea branșelor 27mm, nesteril, reutilizabil, inox medical. | 1 | bucată |  |
| 2.11 | Forceps tip KOCHER-OCHSNER | Forceps tip KOCHER-OCHSNER, branșe serate, drepte, 1x2 dinți, mânere cu lacăt, lung. 160 mm (+/-5 mm), nesteril, reutilizabil, inox medical. | 15 | bucată |  |
| 2.12 | Forceps tip PEAN, drept | Forceps tip PEAN, drept, lungimea 130 mm (+/-5 mm), serat, nesteril, reutilizabil, inox medical. | 15 | bucată |  |
| 2.13 | Pensă hemostatică tip RANKIN | Pensă hemostatică tip RANKIN, lungimea 160 mm (+/-5 mm), curbat, fin, cu branșele serate, nesteril, reutilizabil, inox medical. | 15 | bucată |  |
| 2.14 | Forceps tip PEAN, curbat | Forceps tip PEAN, lung. 130 mm (+/-5 mm), curbat, design subțire, fin, serat, nesteril, reutilizabil, inox medical. | 15 | bucată |  |
| 2.15 | Forceps hemostatic HALSTED-MOSQUITO | Forceps hemostatic HALSTED-MOSQUITO, lungime 200mm (+/-5 mm), fin, curbat, serat, nesteril, reutilizabil, inox medical. | 1 | bucată |  |
| 2.16 | Clamă pentru tuburi | Clamă pentru tuburi, lung. 210 mm (+/-5 mm), canelata, dreapta, branșe cutate, zimțate, cu lacăt, nesteril, reutilizabil, inox medical. | 8 | bucată |  |
| 2.17 | Forceps tip COLLIN | Forceps tip COLLIN, lung. 190 mm (+/-5mm), drept, branșe fenestrate, lățime 21,00 mm, cu dinți de bakey, nesteril, reutilizabil, inox medical. | 1 | bucată |  |
| 2.18 | Forceps atraumatic tip DE BAKEY, 240mm, 3,5mm | Forceps atraumatic tip DE BAKEY, lung. 240 mm (+/- 5 mm), drept, mânere plate, vârf de 3,5 mm, dinți de bakey, nesteril, reutilizabil, inox medical. | 1 | bucată |  |
| 2.19 | Forceps atraumatic tip DE BAKEY, 240mm, 2mm | Forceps atraumatic tip DE'BAKEY , lungimea 240 mm (+/-5 mm), drept, vârf 2,0 mm, dinți de bakey, nesteril, reutilizabil, inox medical. | 3 | bucată |  |
| 2.20 | Forceps atraumatic tip DE BAKEY, 200mm, 3,5mm | Forceps atraumatic tip DE'BAKEY , lungimea 200 mm (+/-5 mm), drept, vârf 3,5 mm, dinți de bakey, nesteril, reutilizabil, inox medical. | 1 | bucată |  |
| 2.21 | Forceps atraumatic tip DE BAKEY, 200mm, 2,8mm | Forceps atraumatic tip DE'BAKEY lungimea 200 mm (+/-3 mm), drept, vârf 2,8 mm, dinți de bakey, nesteril, reutilizabil, inox medical. | 3 | bucată |  |
| 2.22 | Ciupitor tip Takahashi drept | Ciupitor tip Takahashi drept, lățimea fălcii - 3,00 mm, fin, lungimea de lucru 120 mm (+/-3 mm), lungime totală 185 mm(+/-3mm), nesteril, reutilizabil, inox medical. | 1 | bucată |  |
| 2.23 | Mâner bisturiu N 3, 210mm | Mâner bisturiu N 3L, lung. 210 mm (+/-5 mm), nesteril, reutilizabil, inox medical. | 2 | bucată |  |
| 2.24 | Ciupitor tip Takahashi, 125 grade | Ciupitor tip Takahashi, lungime 185mm (+/-5 mm), lung.de lucru 120mm, angular 125 grade, mușcătura sus, lățimea fălcii 3,0mm, nesteril, reutilizabil, inox medical. | 1 | bucată |  |
| 2.25 | Mâner bisturiu N4 | Mâner bisturiu N4, maner plat zimțat, lung. 135 mm (+/-5 mm), nesteril, reutilizabil, inox medical. | 3 | bucată |  |
| 2.26 | Cârlig de nervi și vase tip CUSHING | Cârlig de nervi și vase tip CUSHING, angular 90 grade, lungime 280mm, bont, diam. 2,0mm, adâncime vârf 6,8mm, nesteril, reutilizabil, inox medical. | 1 | bucată |  |
| 2.27 | Mâner bisturiu N3 | Mâner bisturiu N3, maner plat zimțat, lung. 125 mm (+/-5 mm), nesteril, reutilizabil, inox medical. | 1 | bucată |  |
| 2.28 | Depărtător pentru atrium tip COOLEY-STRUCK | Depărtător pentru atrium tip COOLEY-STRUCK, serat, 45x35 mm (+/-1 mm), lungimea 265 mm (+/-5 mm), mâner peek, nesteril, reutilizabil, inox medical. | 1 | bucată |  |
| 2.29 | Retractor tip ZENKER | Retractor tip ZENKER, lame 60X12 mm, lungimea 255 mm (+/-5 mm), nesteril, reutilizabil, inox medical. | 1 | bucată |  |
| 2.30 | Cutter pentru fire metalice din aliaj de carbon cu wolfram | Cutter pentru fire metalice din aliaj de carbon cu wolfram, lungime 180mm (+/-5mm), dublă acțiune, muchiile tăietoare special întărite, apt pentru a tăia sârma dură de diam. maxim 1,5 mm. Mânere cu amprente și mecanism cu arc dintr-o singură piesă. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. | 2 | bucată |  |
| 2.31 | Răsucitor de sârma BAUMGARTNER | Răsucitor de sârma BAUMGARTNER, lungimea 200 mm (+/-5 mm), din aliaj de carbon cu wolfram, bransele cu inserți de 0,5 mm, cu lacăt, pentru sutura de până la 3/0, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. nesteril, reutilizabil, inox medical. | 1 | bucată |  |
| 2.32 | Portac tip HEGAR, 240mm | Portac tip HEGAR lungimea 240 mm (+/-5 mm), design solid, din aliaj de carbon cu wolfram, branșele cu inserți de max. 0,5 mm, pentru sutura până la 3/0, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. nesteril, reutilizabil, inox medical. | 1 | bucată |  |
| 2.33 | Portac tip HEGAR-MAYO, 240mm | Portac tip HEGAR-MAYO lungimea 235 mm (+/-5 mm), din aliaj de carbon cu wolfram, branșele cu inserți de max. 0,5 mm, pentru sutura până la 3/0, nesteril, reutilizabil, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. nesteril, reutilizabil, inox medical. | 2 | bucată |  |
| 2.34 | Portac tip HEGAR, 210mm | Portac tip HEGAR, Lungimea 210 mm (+/-5 mm), din aliaj de carbon cu volfram, branșele cu inserți de max. 0,5 mm, pentru sutura până la 3/0, nesteril, reutilizabil, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. nesteril, reutilizabil, inox medical. | 2 | bucată |  |
| 2.35 | Portac tip HEGAR-MAYO, 210mm | Portac tip MAYO-HEGAR, lungime 210 mm (+/-5 mm), din aliaj de carbon cu wolfram, branșe drepte cu microserații de 0,5mm, pentru sutură până la 3/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. nesteril, reutilizabil, inox medical. | 2 | bucată |  |
| 2.36 | Portac tip HEGAR-MAYO-SEELEY | Portac tip HEGAR-MAYO-SEELEY, lungime 210mm (+/-5 mm), din aliaj de carbon cu wolfram, branșe drepte cu microserații de 0,4mm, pentru sutură 4/0 - 6/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. nesteril, reutilizabil, inox medical. | 1 | bucată |  |
| 2.37 | Foarfece de disecție tip LEXER | Foarfece de disecție tip LEXER, lungime 170mm (+/-5 mm), din aliaj de carbon cu wolfram, acoperit cu strat anti-reflecție de culoare neagră, îngust, vârf curbat, bont/bont, branșele cu inserți de carbon. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. nesteril, reutilizabil, inox medical. | 2 | bucată |  |
| 2.38 | Foarfece de disecție tip METZENBAUM, 180mm | Foarfece de disecție tip METZENBAUM lung. 180 mm (+/-5 mm), din aliaj de carbon cu wolfram, lamă cu tăiere wave-cut, vârf curbat bont, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului nesteril, reutilizabil, inox medical. | 3 | bucată |  |
| 2.39 | Foarfece de disecție tip METZENBAUM, 230mm | Foarfece de disecție METZENBAUM, design solid, lungimea 230 mm (+/-5 mm), din aliaj de carbon cu wolfram, lamă cu tăiere wave-cut, vârf curbat bont, nesteril, reutilizabil, inox medical. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. | 2 | bucată |  |
| 2.40 | Foarfece de disecție tip METZENBAUM, 180mm, cu acoperire antireflecție | Foarfece de disecție METZENBAUM fin, lungime 180 mm (+/-5mm), din aliaj de carbon cu wolfram, lamă cu tăiere wave-cut, vârf curbat bont/bont; acoperit cu strat anti-reflecție de culoare neagră, Reutilizabil, material inox medical, nesteril. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. | 1 | bucată |  |
| 2.41 | Clamă atraumatică tip GUYON | Clamă atraumatică tip GUYON, lungimea 230 mm (+/- 5 mm), curbată, dințată DE BAKEY.nesteril, reutilizabil, inox medical. | 1 | bucată |  |
| 2.42 | Răsucitor de sârmă tip BERRY | Răsucitor de sârmă tip BERRY, lungime 185mm (+/- 5 mm), drept, cu inserți de serații 0,5mm, pentru sutura până la 3/0, nesteril, reutilizabil, inox medical. | 1 | bucată |  |
| 2.43 | Portac tip DE BAKEY | Portac tip DE BAKEY lung. 230 mm (+/- 3 mm), din aliaj de carbon cu wolfram, bransele acoperite cu inserți de 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0, nesteril, reutilizabil, inox medical. | 2 | bucată |  |
| 2.44 | Foarfece de disecţie tip SIEBOLD | Foarfece de disecţie tip SIEBOLD, lungimea 250 mm (+/-5 mm), design solid, forma S, curbat, bont/bont, nesteril, reutilizabil, inox medical. | 1 | bucată |  |
| 2.45 | Foarfece de disecție METZENBAUM design fin | Foarfece de disecție METZENBAUM design fin, lungimea 200 mm (+/-5 mm), din aliaj de carbon cu wolfram, lamă cu tăiere wave-cut, vârf curbat bont/bont, nesteril, reutilizabil, inox medical. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. | 2 | bucată |  |
| 2.46 | Clamă pentru câmpuri operatorii | Clamă pentru câmpuri operatorii, 140 mm (+/-5 mm), curbată, bont, să nu perforezere câmpurile. | 1 | bucată |  |
| 2.47 | Forceps tip WANGENSTEEN | Forceps tip WANGENSTEEN, lungime 150 mm (+/-5mm), drept, branșe serate încrucișat, nesteril, reutilizabil, inox medical. | 2 | bucată |  |
| 2.48 | Forceps tip ALLIS | Forceps tip ALLIS, lungime 250 mm (+/-5mm), drept, dinți 5x6, model subțire, nesteril, reutilizabil, inox medical. | 1 | bucată |  |
| 2.49 | Retractor pentru plagă | Retractor pentru plagă, lungime 170 mm (+/-5mm), 3 dinți, ascuțiți, adâncime 7mm, lățime 6,90 mm, nesteril, reutilizabil, inox medical. | 1 | bucată |  |
| 2.50 | Cârlig pentru fistulă tip SIMON | Cârlig pentru fistulă tip SIMON, lungime 220 mm (+/-5mm), 2 dinți, ascuțiți, adâncime 8,80mm, lățime 8,0mm, nesteril, reutilizabil, inox medical. | 1 | bucată |  |
| 2.51 | Retractor tip US-ARMY | Retractor tip US-ARMY, lungimea 220 mm (+/-5 mm), dublu-funcțional, set din 2 piese, 26X15/43X15-23X15/40X15 mm (+/-1mm), nesteril, reutilizabil, inox medical. | 2 | bucată |  |
| 2.52 | Retractor tip WEITLANER | Retractor tip WEITLANER, lungimea 130 mm (+/-5 mm), 3 x 4 dinți, ascuțiți, adâncime 25mm, lățime 16mm, nesteril, reutilizabil, inox medical. | 1 | bucată |  |
| 2.53 | Retractor pentru carotidă ALLENBERG | Retractor pentru carotidă ALLENBERG, lungime 170mm (+/-5 mm), cu dinți 3x4, set complet din două piese (retractor și lamă), lamă centrală 120mm (+/-10mm) nesteril, reutilizabil, inox medical. | 1 | bucată |  |
| 2.54 | Canulă de aspirație DE BAKEY, 280mm | Canulă de aspirație DE BAKEY, lungime 280 mm (+/-5 mm), diametru la vârf 3 mm, curbată, cu olivă la capăt, nesteril, reutilizabil, inox medical. | 1 | bucată |  |
| 2.55 | Foarfece pentru sutură | Foarfece pentru sutură, lungime 160 mm (+/- 5mm), angulară lateral, ascuțit/ascuțit, o branșă serată, nesteril, reutilizabil, inox medical. | 1 | bucată |  |
| 2.56 | Foarfere pentru incizie | Foarfere pentru incizie, lungime 170 mm (+/- 5mm), drept, ascuțit/bont, nesteril, reutilizabil, inox medical. | 1 | bucată |  |
| 2.57 | Foarfece de disecţie tip SIMS | Foarfece de disecţie tip SIMS, lungimea 200 mm (+/-5 mm), aliaj de carbon cu wolfram, curbat, bont/bont, lamă cu tăiere wave-cut, design solid, nesteril, reutilizabil, inox medical. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. | 2 | bucată |  |
| 2.58 | Container pentru stocarea și sterilizarea instrumentarului | Container pentru stocarea și sterilizarea instrumentarului din set, compus din: container bază 590 x 270 x 140 mm (+/-10 mm); din aluminiu, 1 coş perforat, 1 buc saltea din silicon pentru instrumentele fine, înălțime filamente/perișori minim 15mm. Capac separat din aluminiu, culoarea la alegere, lacăt cu click audibil pentru identificarea închiderii ferme. Spațiile de retenție să fie cu asigurarea dublă impotriva eliberării accidentale a filtrelor. Filtre reutilizabile PTFE incluse în capac, pentru minim 5000 cicluri de sterilizare, garanţia de sterilizare nu mai mică de (6) şase luni, confirmată prin declarația producătorului (obligator). Etichete cu inscripționarea denumirii setului - 2 buc. | 1 | bucată |  |
|  | Suma estimată Lotul nr. 2 |  |  |  | 400000,00 |
|  | TOTAL (fără TVA) |  |  |  | 800000,0 |

- Documente OBLIGATORII care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea sau completarea neconformă a documentelor enunțate constituie temei de descalificare (art. 65 alin. (4) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice)

Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9)  se  completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cererea de participare | original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. | DA |
| 2 | Modul de elaborare a Specificației tehnice | - original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei ,,da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei NOTĂ: Prezentarea mostrele de produs în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante în sensul examinării și efectuării analizei acestora prin prisma prevederilor art. 37 alin. (1) și (4) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Această cerință de prezentare a mostrelor de produs constituie tocmai propunerea tehnică, având rolul de a confirma caracteristicile pe care ofertanții le menționează în specificațiile tehnice ofertate, or rolul ofertei nu este de asumare a prevederilor caietului de sarcini, ci de dovedire a modului în care corespunde cu acesta. Mostrele de produs vor fi prezentate pentru testare clinică sau de laborator (după caz), în vederea determinării conformității acestora cu cerințele din documentația de atribuire (întru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime obligatorii, de natură tehnică, solicitate în caietul de sarcini). Mostrele de produs vor reprezenta exact produsul final care urmează să facă obiectul viitorului contract. Mostrele de produs care nu corespund cerințelor expuse în documentația de atribuire, va constitui temei de respingerea ofertei, conform art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Conformitatea specificațiilor tehnice ofertate vor fi determinate în cumul cu mostra de produs. Mostrele de produs vor fi evaluate de către comisie/laborator, concluziile cărora consemnându-se în procesul-verbal și în decizia grupului de lucru. Corespunderea Mostrele de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare clinică”, relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin scrisorile beneficiarilor finali, ce vor fi considerate drept probe. Corespunderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de ,,testare de laborator” relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin raportul de testare, ce va fi considerat drept probă. Scopul mostrelor de produs nu este numai de a fi comparate cu specificațiile tehnice ofertate și cerințele caietului de sarcini, ci și de a fi păstrate pentru comparare cu produsele care vor fi livrate de către ofertantul câștigător. | DA |
| 3 | Modul de elaborare a Specificației de preț | - original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț. | DA |
| 4 | DUAE | original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici. | DA |
| 5 | Garanția pentru ofertă | - 2% din valoarea ofertei fără TVA. -În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor. | DA |
| 6 | Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile) | - original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. | DA |
| Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei. Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă. |  |  |  |
| Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE care se depun în conformitate cu art. 20 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER) sau la solicitarea autorității contractante. Neprezentarea documentelor atrage respingerea ofertei, conform art. 1 7alin. (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. |  |  |  |
| 7 | Certificat de atribuire a contului bancar | eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 8 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 9 | Lipsa restanțelor față de bugetul public național | Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul şi-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în ţara în care este stabilit.” Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național. | DA |
| 10 | Situația financiară | Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 11 | Declarație | cu privire la Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului - Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire, | DA |
| 12 | DECLARAȚIE cu privire la prezentarea eșantioane (mostre) în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante în sensul prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, examinarea mostrelor, presupune efectuarea analizei acestora prin prisma prevederilor art. 17 și, implicit, art. 22 alin. (1) lit. e) din Legea menționată | Eșantioane (mostre) vor fi prezentate în 2 bucăți- în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostră) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic. Eșantioane (mostre) vor fi prezentate pentru verificarea conformității documentelor ofertei tehnice cu realitatea. Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/703/704 din 2018. Obligatoriu vor fi indicate pe ambalaj mostrele date de identitate precum: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producerii, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului. Informația indicată pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu eticheta produsului. Notă: Neprezentarea Eșantioane (mostre) va constitui temei de descalificare a ofertei sau prezentarea pentru un alt model. Mostrele necorespunzătoare generează declararea ofertei ca fiind neconformă. | DA |
| 13 | Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit | Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire. | DA |
| 14 | Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale | Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. Neprezentarea numărului de înregistrare servește drept temei de descalificare a ofertei) Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. | DA |
| 15 | Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale | Declaraţie de conformitate CE/SM şi/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit. Notă*: La etapa de evaluare prioritate, pentru fiecare lot individual, vor avea bunurile înregistrate ca dispozitive medicale. | DA |
| 16 | DECLARAȚIE | În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. Instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. Termen de garanție minim 24 luni de la livrarea bunului.- Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire. | DA |
| Documente care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice: |  |  |  |
| 15 | Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire. | DA |
| 16 | Garanție de bună execuție (se va prezenta la momentul încheierii contractului/contractelor de achiziții publice) | - În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; - În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: - Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE - Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 - IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA - cu nota “Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)“ - Notă: Garanția de bună execuție va fi valabilă până la 31.01.2027 de zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS. | DA |