| Nr.Lot | Denumire Lot | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Comentarii |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen / Perborat de sodium c.c) Dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen/ Perborat de sodium Substanță generatoare de oxigen activ, c.c., ≤2L/kg) ( 003698 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.c.) -levuricidă/fungicidă EN 13624 (c.c.) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.c.) EN 16615 (2/2) bactericid si levuricid este obligatoriu pentru suprafete conform SM EN 14885 Cerințe tehnice: - substanță activă: peroxid de hidrogen/ Perborat de sodium, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid concentrat sau solid, să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită - Expoziția: ≤ 30 min - Ambalaj până la 2 Litru/kg (pentru a permite participarea larga a tuturor producătorilor.) Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fișa tehnică de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. | Sodium carbonate peroxyhydrate (cunoscut și ca sodium percarbonate) este considerat mai performant și mai modern decât perboratul de sodiu pentru aplicațiile de curățare și dezinfecție. Perboratul de sodiu eliberează peroxid de hidrogen, dar lasă în soluție și borat. Expunerea excesivă la bor poate avea efecte asupra reproducerii și dezvoltării, motiv pentru care anumite forme de bor și borat sunt clasificate în Uniunea Europeană ca substanțe cu toxicitate pentru reproducere. Din acest motiv utilizarea perboratului a fost redusă semnificativ în produsele din UE, multe formulări moderne au fost reformulate cu percarbonat de sodiu. Solicitam modificarea Perborat de sodium în sodium percarbonate. |
| 1.2 | Dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen / Perborat de sodium c.c) Dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen / Perborat de sodium Substanță generatoare de oxigen activ c.c., ≤5L/kg) ( 003699 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.c.) -levuricidă/fungicidă EN 13624 (c.c.) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.c.) EN 16615 (2/2) bactericid si levuricid este obligatoriu pentru suprafete conform SM EN 14885 Cerințe tehnice: - substanță activă: peroxid de hidrogen/ Perborat de sodium, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid concentrat sau solid, să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită - Expoziția: ≤ 30 min | Sodium carbonate peroxyhydrate (cunoscut și ca sodium percarbonate) este considerat mai performant și mai modern decât perboratul de sodiu pentru aplicațiile de curățare și dezinfecție. Perboratul de sodiu eliberează peroxid de hidrogen, dar lasă în soluție și borat. Expunerea excesivă la bor poate avea efecte asupra reproducerii și dezvoltării, motiv pentru care anumite forme de bor și borat sunt clasificate în Uniunea Europeană ca substanțe cu toxicitate pentru reproducere. Din acest motiv utilizarea perboratului a fost redusă semnificativ în produsele din UE, multe formulări moderne au fost reformulate cu percarbonat de sodiu. Solicitam modificarea Perborat de sodium în sodium percarbonate. |

|  |  | - Ambalaj până la 5 litri/ kg Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.m.) Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.m. ≤1L/kg) ( 003700 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -levuricidă/fungicidă EN 13624 (c.m.) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.) EN 16615 (2/2) bactericid si levuricid este obligatoriu pentru suprafete conform SM EN 14885 Cerințe tehnice: - substanță activă: peroxid de hidrogen, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid (soluție gata de lucru) - Expoziția: ≤ 30 min - Ambalaj până la 1 Litru/kg Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. |  |
| 2.2 | Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.m.) Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.m. ≤5L/kg) ( 003701 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -levuricidă/fungicidă EN 13624 (c.m.) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.) EN 16615 (2/2) bactericid si levuricid este obligatoriu pentru suprafete conform SM EN 14885 Cerințe tehnice: - substanță activă: peroxid de hidrogen, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid, soluție gata de lucru - Expoziția: ≤ 30 min - Ambalaj până la 5 litri/kg Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. |  |
| 3.1 | Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min) Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min, | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -levuricidă/fungicidă EN 13624 (c.m.) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 | Fără solicitarea testări faza 2, pasul 2 crește riscul achiziției unui produs fără eficiență în aria medicală. Solicitam includerea EN 16615 (2/2) bactericid si levuricid, EN 16777 virucid |

|  | ≤1L) ( 003702 ) | (c.m.) EN 16615 (2/2) bactericid si levuricid, EN 16777 virucid Cerințe tehnice: - substanță activă: săruri cuaternare de amoniu, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid concentrat. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. - Expoziția: ≤ 30 min - Ambalaj până la 1 litru Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min) Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min, ≤5L) ( 003703 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -levuricidă/fungicidă EN 13624 (c.m.) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.) EN 16615 (2/2) bactericid si levuricid, EN 16777 virucid Cerințe tehnice: - substanță activă: săruri cuaternare de amoniu, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid concentrat. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. - Expoziția: ≤ 30 min - Ambalaj până la 5 litri Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. | Fără solicitarea testări faza 2, pasul 2 crește riscul achiziției unui produs fără eficiență în aria medicală. Solicitam includerea EN 16615 (2/2) bactericid si levuricid, EN 16777 virucid |
| 4.1 | Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 15 min) Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 15 min, ≤1L) ( 003704 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -levuricidă/fungicidă EN 13624 (c.m.) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.) EN 16615 (2/2) bactericid si levuricid, EN 16777 virucid Cerințe tehnice: - substanță activă: săruri cuaternare de amoniu, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid concentrat. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. - Expoziția: ≤ 15 min. - Ambalaj până la 1 litru Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. | Fără solicitarea testări faza 2, pasul 2 (simularea condițiilor practice) crește riscul achiziției unui produs fără eficiență în aria medicală. Solicitam includerea EN 16615 (2/2) bactericid si levuricid, EN 16777 virucid |

| 4.2 | Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 15 min) Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 15 min, ≤5L) ( 003705 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -levuricidă/fungicidă EN 13624 (c.m.) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.) EN 16615 (2/2) bactericid si levuricid, EN 16777 virucid Cerințe tehnice: - substanță activă: săruri cuaternare de amoniu, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid concentrat. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. - Expoziția: ≤ 15 min. - Ambalaj până la 5 litri Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. | Fără solicitarea testări faza 2, pasul 2 (simularea condițiilor practice) crește riscul achiziției unui produs fără eficiență în aria medicală. Solicitam includerea EN 16615 (2/2) bactericid si levuricid, EN 16777 virucid |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor, staționare TBC (sare cuaternară, 30 min) Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor, staționare TBC (sare cuaternară, 30 min, ≤1L) ( 003706 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 16615 (c.m.) -levuricidă EN 16615 (c.m.) / fungicidă EN 13624 (c.m.)/fungicidă EN 16615 (c.m.), -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.*) -micobactericidă/tuberculocidă EN 14348 (c.m.*) includerea EN 16615 (2/2) tuberculocid. Cerințe tehnice: - substanță activă: săruri cuaternare de amoniu, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid concentrat. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. - Expoziția: ≤ 30 min. - Ambalaj până la 1 litru Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. | Fără solicitarea testări faza 2, pasul 2 (simularea condițiilor practice) crește riscul achiziției unui produs fără eficiență în aria medicală contra TBC. Solicitam includerea EN 16615 (2/2) tuberculocid. |
| 5.2 | Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor, staționare TBC (sare cuaternară, 30 min) Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor, staționare TBC (sare cuaternară, 30 min, ≤5L) ( 003707 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 16615 (c.m.) -levuricidă EN 16615 (c.m.) / fungicidă EN 13624 (c.m.) /fungicidă EN 16615 (c.m.), -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.) -micobactericidă/tuberculocidă EN 14348 (c.m.) includerea EN 16615 (2/2) tuberculocid Cerințe tehnice: - substanță activă: săruri cuaternare de amoniu, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid concentrat. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. - Expoziția: ≤ 30 min. - Ambalaj până la 5 litri | Fără solicitarea testări faza 2, pasul 2 (simularea condițiilor practice) crește riscul achiziției unui produs fără eficiență în aria medicală contra TBC. Solicitam includerea EN 16615 (2/2) tuberculocid. |

|  |  | Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor (amine, 30 min) Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor (amine, 30 min, ≤1L) ( 003708 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -levuricidă/fungicidă EN 13624 (c.m.) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.) EN 16615 (2/2) bactericid si levuricid este obligatoriu pentru suprafete conform SM EN 14885 Cerințe tehnice: - substanță activă: amine, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid concentrat. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. - Expoziția: ≤ 30 min - Ambalaj până la 1 litru Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. |  |
| 6.2 | Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor (amine, 30 min) Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor (amine, 30 min, ≤5L) ( 003709 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -levuricidă/fungicidă EN 13624 (c.m.) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.) EN 16615 (2/2) bactericid si levuricid este obligatoriu pentru suprafete conform SM EN 14885 Cerințe tehnice: - substanță activă: amine, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid concentrat. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. - Expoziția: ≤ 30min - Ambalaj până la 5 litri Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. |  |
| 7.1 | Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor (amine, 15 min) Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor (amine, 15 min, ≤1L) ( | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -levuricidă/fungicidă EN 13624 (c.m.) |  |

|  | 003710 ) | -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.) EN 16615 (2/2) bactericid si levuricid este obligatoriu pentru suprafete conform SM EN 14885 Cerințe tehnice: - substanță activă: amine, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid concentrat. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită - Expoziția: ≤ 15 min - Ambalaj până la 1 litru Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.2 | Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor (amine, 15 min) Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor (amine, 15 min, ≤5L) ( 003711 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -levuricidă/fungicidă EN 13624 (c.m.) EN 16615 (2/2) bactericid si levuricid este obligatoriu pentru suprafete conform SM EN 14885 -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.) Cerințe tehnice: - substanță activă: amine, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid concentrat. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită - Expoziția: ≤ 15 min - Ambalaj până la 5 litri Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. |  |
| 8 | Dezinfecția curentă a suprafețelor (clor) ( 003712 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.c.) -levuricidă/fungicidă EN 13624 (c.c.) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.c.) Cerințe tehnice: - Substanță activă: clor, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - Produs concentrat, solid (comprimate/tablete/pastile/pulberi). Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. - Expoziția: ≤ 30 min - Ambalaj până la 1kg Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fișa tehnică de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare | Solicitam expozitia de 60 min, comuna pentru toate produsele Clorigene inregistrate in RM si acceptata de SM EN 14885. Expozitia de 30 min favorizeaza un singur produs. |

|  |  | restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (clor) ( 003713 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 -fungicidă EN 13624 -virucidă EN 14476 -micobactericidă/tuberculocidă EN 14348 -sporicidă EN 17126 sau sporicidă Cl. diff. EN 17126 Cerințe tehnice: - substanță activă: clor, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs concentrat /solid (comprimate/tablete/pastile/pulberi). Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. -Expoziție: ≤30 min pentru toate EN-urile solicitate – în condiții de curățenie* sau ≤60 min pentru toate EN-urile solicitate – în condiții de murdărie*. - Ambalaj până la 1 kg. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. | Solicitam expozitia de 60 min pentru toate EN-urile. Expozitia de 60 minute este comuna pentru toate produsele Clorigene inregistrate in RM si acceptata de SM EN 14885. Expozitia de 30 min favorizeaza un singur produs. |
| 10.1 | Dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.c) Dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.c., ≤1L) ( 003714 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.c.) -fungicidă EN 13624 (c.c.) -virucidă EN 14476 (c.c.) -micobactericidă/tuberculocidă EN 14348 (c.c.) -sporicidă sau Cl. diff. EN 17126 (c.c.) Cerințe tehnice: - substanță activă: peroxid de hidrogen, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid, soluție gata de lucru - Expoziția: ≤ 30 min - Ambalaj până la 1 litru Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. |  |
| 10.2 | Dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.c) Dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.c., ≤5L) ( 003715 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.c.) -fungicidă EN 13624 (c.c.) -virucidă EN 14476 (c.c.) -micobactericidă/tuberculocidă EN 14348 (c.c.) -sporicidă sau Cl. diff. EN 17126 (c.c.) Cerințe tehnice: - substanță activă: peroxid de hidrogen, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid, soluție gata de lucru - Expoziția: ≤ 30 min - Ambalaj până la 5 litri Certificări: |  |

|  |  | - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (peroxid de hidrogen/ Substanță generatoare de oxigen activ, c.m.) Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (peroxid de hidrogen/ Substanță generatoare de oxigen activ, c.m., ≤2L) ( 003716 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -fungicidă EN 13624 (c.m.) -virucidă EN 14476 (c.m.) -micobactericidă/tuberculocidă EN 14348 (c.m.) -sporicidă sau Cl. diff. EN 17126 (c.m.) EN 16615 (2/2) bactericid si levuricid este obligatoriu pentru suprafete conform SM EN 14885 Cerințe tehnice: - substanță activă: peroxid de hidrogen/ Perborat de sodium, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid, soluție gata de lucru - Expoziția: ≤ 30 min - Ambalaj până la 2 Litru/kg (pentru a permite participarea larga a tuturor producătorilor.) Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. | Sodium carbonate peroxyhydrate (cunoscut și ca sodium percarbonate) este considerat mai performant și mai modern decât perboratul de sodiu pentru aplicațiile de curățare și dezinfecție. Perboratul de sodiu eliberează peroxid de hidrogen, dar lasă în soluție și borat. Expunerea excesivă la bor poate avea efecte asupra reproducerii și dezvoltării, motiv pentru care anumite forme de bor și borat sunt clasificate în Uniunea Europeană ca substanțe cu toxicitate pentru reproducere. Din acest motiv utilizarea perboratului a fost redusă semnificativ în produsele din UE, multe formulări moderne au fost reformulate cu percarbonat de sodiu. Solicitam modificarea Perborat de sodium în sodium percarbonate. |
| 11.2 | Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (peroxid de hidrogen / Perborat de sodium, c.m.) Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (peroxid de hidrogen / Perborat de sodium, c.m., ≤5L) ( 003717 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -fungicidă EN 13624 (c.m.) -virucidă EN 14476 (c.m.) -micobactericidă/tuberculocidă EN 14348 (c.m.) -sporicidă sau Cl. diff. EN 17126 (c.m.) EN 16615 (2/2) bactericid si levuricid este obligatoriu pentru suprafete conform SM EN 14885 Cerințe tehnice: - substanță activă: peroxid de hidrogen/ Perborat de sodium, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid, soluție gata de lucru - Expoziția: ≤ 30 min - Ambalaj până la 5 litri Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. | Sodium carbonate peroxyhydrate (cunoscut și ca sodium percarbonate) este considerat mai performant și mai modern decât perboratul de sodiu pentru aplicațiile de curățare și dezinfecție. Perboratul de sodiu eliberează peroxid de hidrogen, dar lasă în soluție și borat. Expunerea excesivă la bor poate avea efecte asupra reproducerii și dezvoltării, motiv pentru care anumite forme de bor și borat sunt clasificate în Uniunea Europeană ca substanțe cu toxicitate pentru reproducere. Din acest motiv utilizarea perboratului a fost redusă semnificativ în produsele din UE, multe formulări moderne au fost reformulate cu percarbonat de sodiu. Solicitam modificarea Perborat de sodium în sodium percarbonate. |
| 12.1 | Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min) Curățarea și | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) | Fără solicitarea testări faza 2, pasul 2 crește riscul achiziției unui produs fără eficiență în aria medicală. Solicitam includerea |

|  | dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min, ≤1L) ( 003718 ) | -fungicidă EN 13624 (c.m.) -virucidă EN 14476 (c.m.) -micobactericidă/tuberculocidă EN 14348 (c.m.) -sporicidă contra Cl. diff EN 17126 (c.m.) EN 16615 (2/2) bactericid si levuricid este obligatoriu pentru suprafete conform SM EN 14885 Cerințe tehnice: - substanță activă: săruri cuaternare de amoniu, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid concentrat. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. - Expoziția: ≤ 30 min - Ambalaj până la 1 litru Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.2 | Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min) Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min, ≤5L) ( 003719 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -fungicidă EN 13624 (c.m.) -virucidă EN 14476 (c.m.) -micobactericidă/tuberculocidă EN 14348 (c.m.) -sporicidă contra Cl. diff EN 17126 (c.m.) EN 16615 (2/2) bactericid si levuricid este obligatoriu pentru suprafete conform SM EN 14885 Cerințe tehnice: - substanță activă: săruri cuaternare de amoniu, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid concentrat. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. - Expoziția: ≤ 30 min - Ambalaj până la 5 litri Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. | Fără solicitarea testări faza 2, pasul 2 crește riscul achiziției unui produs fără eficiență în aria medicală. Solicitam includerea |
| 13.1 | Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 30 min) Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 30 min, ≤2 kg) ( 003720 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) includerea EN 16615 (2/2) Fungicid -fungicidă EN 13624 (c.m.) includerea EN 16615 (2/2) Fungicid -virucidă EN 14476 (c.m.) -micobactericidă/tuberculocidă EN 14348 (c.m.) includerea EN 16615 (2/2) tuberculocid. -sporicidă sau Cl. diff. EN 17126 (c.m.) Cerințe tehnice: - substanță activă: acid peracetic, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid concentrat sau solid. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. - Expoziția: ≤ 30 min - Ambalaj până la 2 kg Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor | Fără solicitarea testări faza 2, pasul 2 crește riscul achiziției unui produs fără eficiență în aria medicală. Solicitam includerea |

|  |  | respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.2 | Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 30 min) Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 30 min, ≤6 kg) ( 003721 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) includerea EN 16615 (2/2) Fungicid -fungicidă EN 13624 (c.m.) includerea EN 16615 (2/2) Fungicid -virucidă EN 14476 (c.m.) -micobactericidă/tuberculocidă EN 14348 (c.m.) includerea EN 16615 (2/2) tuberculocid. -sporicidă sau Cl. diff. EN 17126 (c.m.) Cerințe tehnice: - substanță activă: acid peracetic, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid concentrat sau solid. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. - Expoziția: ≤ 30 min - Ambalaj până la 6 kg Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. | Fără solicitarea testări faza 2, pasul 2 crește riscul achiziției unui produs fără eficiență în aria medicală. Solicitam includerea |
| 14.1 | Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 15 min) Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 15 min, ≤2 L/kg) ( 003722 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727, EN 16615 - opțional (c.m.) -Fungicidă EN 13624 (c.m.) / Levuricidă EN 16615 - opțional (c.m.)/ /fungicidă EN 16615 - opțional (c.m.) -virucidă EN 14476 (c.m.) -micobactericidă/tuberculocidă EN 14348 (c.m.) -sporicidă sau Cl. diff. EN 17126 (c.m.) Cerințe tehnice: - substanță activă: acid peracetic, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid concentrat sau solid. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. - Expoziția: ≤ 15 min. - Ambalaj până la 2 kg Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. | Pentru Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor EN 16615 este obligatoriu. Respectiv soliciat extinderea expozitiei pana la 30 min – 60 min, pentru obtinerea efectului biocidal solicitat. |
| 14.2 | Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 15 min) Curățarea și dezinfecția | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727, EN 16615 - opțional (c.m.) -Fungicidă EN 13624 (c.m.) / Levuricidă EN 16615 - opțional (c.m.)/ | Pentru Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor EN 16615 este obligatoriu. Respectiv soliciat extinderea expozitiei pana la 30 min-60 min, pentru obtinerea efectului biocidal solicitat in concentratii adecvate. |

|  | terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 15 min, ≤6 L/kg) ( 003723 ) | /fungicidă EN 16615 - opțional (c.m.) -virucidă EN 14476 (c.m.) -micobactericidă/tuberculocidă EN 14348 (c.m.) -sporicidă sau Cl. diff.. EN 17126 (c.m.) Cerințe tehnice: - substanță activă: acid peracetic, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid concentrat sau solid. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. - Expoziția: ≤ 15 min. - Ambalaj până la 6 kg Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.1 | Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (amine, 30 min) Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (amine, 30 min, ≤1L) ( 003724 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -fungicidă EN 13624 (c.m.) EN 16615 (2/2) bactericid si levuricid este obligatoriu pentru suprafete conform SM EN 14885 -virucidă EN 14476 (c.m.) -micobactericidă/tuberculocidă EN 14348 (c.m.) -sporicidă contra Cl. diff EN 17126 (c.m.) Cerințe tehnice: - substanță activă: amine, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid concentrat. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. - Expoziția: ≤ 30 min. - Ambalaj până la 1 litru Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. |  |
| 15.2 | Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (amine, 30 min) Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (amine, 30 min, ≤5L) ( 003725 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) EN 16615 (2/2) bactericid si levuricid este obligatoriu pentru suprafete conform SM EN 14885 -fungicidă EN 13624 (c.m.) -virucidă EN 14476 (c.m.) -micobactericidă/tuberculocidă EN 14348 (c.m.) -sporicidă contra Cl. diff EN 17126 (c.m.) Cerințe tehnice: - substanță activă: amine, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid concentrat. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. - Expoziția: ≤ 30 min - Ambalaj până la 5 litri Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; |  |

|  |  | - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16.1 | Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool, spray) Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool, spray, ≤1L) ( 003726 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). / AMDM Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.c.sau c.m*.) EN 16615 (2/2) bactericid si levuricid este obligatoriu pentru suprafete conform SM EN 14885 -levuricidă/fungicidă EN 13624 (c.c.sau c.m.*) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.*) Cerințe tehnice: - substanță activă: alcool (NU se permit substanțe adăugătoare) - produs lichid, soluție gata de lucru - Expoziția: ≤ 15 min - Ambalaj până la 1 litru Certificări: -Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. *Condițiile de curățenie sau murdărie vor fi confirmate prin prezentarea unui act emis de ANSP, cu atașarea rapoartelor de încercări (testări microbiologice) care au stat la baza emiterii certificatului de înregistrare ca biocid și care va demonstra condițiile solicitate de către autoritatea contractantă (cu marcarea în raport a parametrilor solicitați). | Solicitarea unui biocid care să conțină exclusiv alcool ca substanță activă reprezintă o cerință restrictivă și neprogresivă, care poate limita concurența și accesul la soluții moderne și eficiente disponibile pe piață. În practica actuală a controlului infecțiilor, numeroase produse biocide utilizează combinații de substanțe active și compuși auxiliari care acționează sinergic, oferind un spectru microbiologic extins, eficacitate îmbunătățită și caracteristici superioare de utilizare. Impunerea unui timp de expunere de numai 5 minute conduce la excluderea unor produse performante cu eficienta mult mai larga, inclusiv a formulărilor complexe bazate pe sinergismul mai multor substanțe active, care oferă un spectru larg de acțiune și un raport cost-eficiență superior. În forma actuală, cerința privind timpul de contact de 5 minute are efectul de a restrânge concurența și poate crea aparența favorizării unui anumit produs comercial, contrar prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice și principiilor proporționalității și nediscriminării. Solicitam expozitie de 15 min. |
| 16.2 | Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool, spray) Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool, ≤5L) ( 003727 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP)./ AMDM Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.c.sau c.m.*) -levuricidă/fungicidă EN 13624 (c.c.sau c.m.*) EN 16615 (2/2) bactericid si levuricid este obligatoriu pentru suprafete conform SM EN 14885 -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.*) Cerințe tehnice: - substanță activă: alcool (NU se permit substanțe adăugătoare) - produs lichid, soluție gata de lucru - Expoziția: ≤ 15 min - Ambalaj până la 5 litri Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. *Condițiile de curățenie sau murdărie vor fi confirmate prin prezentarea unui act emis de ANSP, cu atașarea rapoartelor de încercări (testări microbiologice) care au stat la baza emiterii certificatului de înregistrare ca biocid și care va demonstra condițiile solicitate de către autoritatea contractantă (cu marcarea în raport a parametrilor solicitați). | Solicitarea unui biocid care să conțină exclusiv alcool ca substanță activă reprezintă o cerință restrictivă și neprogresivă, care poate limita concurența și accesul la soluții moderne și eficiente disponibile pe piață. În practica actuală a controlului infecțiilor, numeroase produse biocide utilizează combinații de substanțe active și compuși auxiliari care acționează sinergic, oferind un spectru microbiologic extins, eficacitate îmbunătățită și caracteristici superioare de utilizare. Impunerea unui timp de expunere de numai 5 minute conduce la excluderea unor produse performante cu eficienta mult mai larga, inclusiv a formulărilor complexe bazate pe sinergismul mai multor substanțe active, care oferă un spectru larg de acțiune și un raport cost-eficiență superior. În forma actuală, cerința privind timpul de contact de 5 minute are efectul de a restrânge concurența și poate crea aparența favorizării unui anumit produs comercial, contrar prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice și principiilor proporționalității și nediscriminării. Solicitam expozitie de 15 min. |
| 17.1 | Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool + sare cuaternară, spray) Curățarea și | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). / AMDM Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: | În forma actuală, cerința privind timpul de contact de 5 minute are efectul de a restrânge concurența și poate crea aparența favorizării unui anumit produs comercial, contrar prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice și principiilor proporționalității și nediscriminării. |

|  | dezinfecția rapidă (alcool + sare cuaternară, spray, 1L) ( 003728 ) | -bactericidă EN 13727 (c.m.) -levuricidă/fungicidă EN 13624 (c.m.) EN 16615 (2/2) bactericid si levuricid este obligatoriu pentru suprafete conform SM EN 14885 -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.) -tuberculocidă EN 14348 (c.m.) -sporicidă EN 17126 sau sporicidă Cl. diff. EN 17126 Cerințe tehnice: - substanță activă: alcool, sare cuaternară de amoniu, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid, soluție gata de lucru - Expoziția: ≤ 15 min - Ambalaj până la 1 litru, dotat cu pulverizator Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. | Solicitam expozitie de 15 min. |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.2 | Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool + sare cuaternară, spray) Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool + sare cuaternară, 5L) ( 003729 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). / AMDM Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -levuricidă/fungicidă EN 13624 (c.m.) EN 16615 (2/2) bactericid si levuricid este obligatoriu pentru suprafete conform SM EN 14885 -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.) -tuberculocidă EN 14348 (c.m.) -sporicidă EN 17126 sau sporicidă Cl. diff. EN 17126 Cerințe tehnice: - substanță activă: alcool, sare cuaternară de amoniu, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid, soluție gata de lucru - Expoziția: ≤ 15 min - Ambalaj până la 5 litri Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. | În forma actuală, cerința privind timpul de contact de 5 minute are efectul de a restrânge concurența și poate crea aparența favorizării unui anumit produs comercial, contrar prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice și principiilor proporționalității și nediscriminării. Solicitam expozitie de 15 min. |
| 18.1 | Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool + amine, spray) Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool + amine, spray, 1L) ( 003730 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP)./ AMDM Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -levuricidă/fungicidă EN 13624 (c.m.) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.) EN 16615 (2/2) bactericid si levuricid este obligatoriu pentru suprafete conform SM EN 14885 -sporicidă EN 17126 sau sporicidă Cl. diff. EN 17126 Cerințe tehnice: - substanță activă: alcool, amine, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid, soluție gata de lucru - Expoziția: ≤ 15 min - Ambalaj până la 1 litru, dotat cu pulverizator | În forma actuală, cerința privind timpul de contact de 5 minute are efectul de a restrânge concurența și poate crea aparența favorizării unui anumit produs comercial, contrar prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice și principiilor proporționalității și nediscriminării. Solicitam expozitie de 15 min. |

|  |  | Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 18.2 | Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool + amine, spray) Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool + amine, 5L) ( 003731 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -levuricidă/fungicidă EN 13624 (c.m.) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.) EN 16615 (2/2) bactericid si levuricid este obligatoriu pentru suprafete conform SM EN 14885 Cerințe tehnice: - substanță activă: alcool, amine, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid, soluție gata de lucru - Expoziția: ≤ 15 min - Ambalaj până la 5 litri Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. | În forma actuală, cerința privind timpul de contact de 5 minute are efectul de a restrânge concurența și poate crea aparența favorizării unui anumit produs comercial, contrar prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice și principiilor proporționalității și nediscriminării. Solicitam expozitie de 15 min. |
| 19.1 | Curățarea și dezinfecția rapidă (peroxid de hidrogen, spray) Curățarea și dezinfecția rapidă (peroxid de hidrogen, spray, 1L) ( 003732 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -levuricidă/fungicidă EN 13624 (c.m.) EN 16615 (2/2) bactericid si levuricid este obligatoriu pentru suprafete conform SM EN 14885 -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.) Cerințe tehnice: - substanță activă: peroxid de hidrogen, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid, soluție gata de lucru - Expoziția: ≤ 15 min - Ambalaj până la 1 litru, dotat cu pulverizator Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. |  |
| 19.2 | Curățarea și dezinfecția rapidă (peroxid de hidrogen, spray) Curățarea și dezinfecția rapidă (peroxid de hidrogen, 5L) ( 003733 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -levuricidă/fungicidă EN 13624 (c.m.) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.) |  |

|  |  | EN 16615 (2/2) bactericid si levuricid este obligatoriu pentru suprafete conform SM EN 14885 Cerințe tehnice: - substanță activă: peroxid de hidrogen, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid, soluție gata de lucru - Expoziția: ≤ 15 min - Ambalaj până la 5 litri Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 20.1 | Curățarea și dezinfecția rapidă (clor/ Hipoclorit de sodiu) Curățarea și dezinfecția rapidă (clor/ Hipoclorit de sodiu, spray, 1L) ( 003734 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -levuricidă/fungicidă EN 13624 (c.m.) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.) Cerințe tehnice: - substanță activă: clor/ Hipoclorit de sodiu, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid, soluție gata de lucru - Expoziția: ≤ 5 min - Ambalaj până la 1 litru Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. |  |
| 20.2 | Curățarea și dezinfecția rapidă (clor/ Hipoclorit de sodiu) Curățarea și dezinfecția rapidă (clor/ Hipoclorit de sodiu, 5L) ( 003735 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -levuricidă/fungicidă EN 13624 (c.m.) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.) Cerințe tehnice: - substanță activă: clor/ Hipoclorit de sodiu, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid, soluție gata de lucru - Expoziția: ≤ 5 min - Ambalaj până la 5 litri Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. |  |
| 21.1 | Curățarea și dezinfecția de nivel înalt (acid peracetic și/sau peroxid de hidrogen) Curățarea | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: |  |

|  | și dezinfecția de nivel înalt (acid peracetic și/sau peroxid de hidrogen, spray, 1L) ( 003736 ) | -bactericidă EN 16615 (c.m.) -levuricidă EN 16615 (c.m.) / fungicidă EN 13624 (c.m.)/ fungicidă EN 16615 (c.m.) -virucidă EN 14476 (c.m.) -micobactericidă/tuberculocidă EN 14348 (c.m.) -sporicidă EN 17126 (c.m.) Cerințe tehnice: - substanță activă: acid peracetic și/sau peroxid de hidrogen - produs gata de utilizare - Expoziția: ≤ 15 min. - Ambalaj până la 1 litru, dotat cu pompă spumogene sau pulverizator Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 21.2 | Curățarea și dezinfecția de nivel înalt (acid peracetic și/sau peroxid de hidrogen) Curățarea și dezinfecția de nivel înalt (acid peracetic și/sau peroxid de hidrogen, 5L) ( 003737 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 16615 (c.m.) -levuricidă EN 16615 (c.m.) / fungicidă EN 13624 (c.m.)/ fungicidă EN 16615 (c.m.) -virucidă EN 14476 (c.m.) -micobactericidă/tuberculocidă EN 14348 (c.m.) -sporicidă EN 17126 (c.m.) Cerințe tehnice: - substanță activă: acid peracetic și/sau peroxid de hidrogen - produs gata de utilizare - Expoziția: ≤ 15 min. - Ambalaj până la 5 litri Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. |  |
| 22 | Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool+amine/ saruri cuaternare/ clorhexidine, șervețele) ( 003738 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.c. sau c.m.*) -levuricidă/fungicidă EN 13624 (c.c.sau c.m.*) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.c.sau c.m.*) -sporicidă EN 17126 sau sporicidă Cl. diff. EN 17126 Cerințe tehnice: - substanță activă: alcool (NU se permit substanțe adăugătoare) - Șervețele impregnate, dimensiuni nu mai mici de 9 x 16 cm - Expoziția: ≤ 5 min - Ambalaj cu sistem de resigilare pentru evitarea evaporării. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare | Solicitarea unui biocid care să conțină exclusiv alcool ca substanță activă reprezintă o cerință restrictivă și neprogresivă, care poate limita concurența și accesul la soluții moderne și eficiente disponibile pe piață. În practica actuală a controlului infecțiilor, numeroase produse biocide utilizează combinații de substanțe active și compuși auxiliari care acționează sinergic, oferind un spectru microbiologic extins, eficacitate îmbunătățită și caracteristici superioare de utilizare. Impunerea unui timp de expunere de numai 5 minute conduce la excluderea unor produse performante cu eficienta mult mai larga, inclusiv a formulărilor complexe bazate pe sinergismul mai multor substanțe active, care oferă un spectru larg de acțiune și un raport cost-eficiență superior. În forma actuală, cerința privind timpul de contact de 5 minute are efectul de a restrânge concurența și poate crea aparența favorizării unui anumit produs comercial, contrar prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice și principiilor proporționalității și nediscriminării. Solicitam expozitie de 15 min. Produsele utilizate pentru curatenie sunt testate in conditii de murdarie. |

|  |  | restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. *Condițiile de curățenie sau murdărie vor fi confirmate prin prezentarea unui act emis de ANSP, cu atașarea rapoartelor de încercări (testări microbiologice) care au stat la baza emiterii certificatului de înregistrare ca biocid și care va demonstra condițiile solicitate de către autoritatea contractantă (cu marcarea în raport a parametrilor solicitați). |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 | Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool + amine, șervețele) ( 003739 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -levuricidă/fungicidă EN 13624 (c.m.) EN 16615 (2/2) bactericid si levuricid este obligatoriu pentru suprafete conform SM EN 14885 -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.) -sporicidă EN 17126 sau sporicidă Cl. diff. EN 17126 Cerințe tehnice: - substanță activă: alcool, amine, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - Șervețele impregnate, dimensiuni nu mai mici de 9 x 16 cm - Expoziția: ≤ 5 min - Ambalaj cu sistem de resigilare pentru evitarea evaporării. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. | În forma actuală, cerința privind timpul de contact de 5 minute are efectul de a restrânge concurența și poate crea aparența favorizării unui anumit produs comercial, contrar prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice și principiilor proporționalității și nediscriminării. Solicitam expozitie de 15 min. |
| 24 | Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool + săruri cuaternare, șervețele) ( 003740 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -levuricidă/fungicidă EN 13624 (c.m.) EN 16615 (2/2) bactericid si levuricid este obligatoriu pentru suprafete conform SM EN 14885 -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.) -tuberculocidă EN 14348 (c.m.) -sporicidă EN 17126 sau sporicidă Cl. diff. EN 17126 Cerințe tehnice: - substanță activă: alcool, săruri cuaternare de amoniu, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - Șervețele impregnate, dimensiuni nu mai mici de 9 x 16 cm - Expoziția: ≤ 5 min - Ambalaj cu sistem de resigilare pentru evitarea evaporării. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. |  |
| 25 | Curățarea și dezinfecția rapidă (clor (hipoclorit de sodiu / dicloroizocianurat de sodiu), șervețele) ( 003741 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -levuricidă/fungicidă EN 13624 (c.m.) |  |

|  |  | -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.) Cerințe tehnice: - substanță activă: clor (hipoclorit de sodiu / dicloroizocianurat de sodiu), se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - Șervețele impregnate, dimensiuni nu mai mici de 9 x 16 cm - Expoziția: ≤ 5 min - Ambalaj cu sistem de resigilare pentru evitarea evaporării. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 26.1 | Curățarea dispozitivelor medicale (enzime) Curățarea dispozitivelor medicale (enzime, ≤1L) ( 003742 ) | Acțiunea detergentului: - Distrugerea biofilmului, confirmarea bacteriostatica a produsului, fara EDTA si NTA. Cerințe tehnice: - Detergent enzimatic, fără efect DEZIFECTANT : (minim 3 enzime), surfactanți, se admit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - Produs lichid concentrat. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită - pH neutru în diluție - Aplicație: imersie, baie cu ultrasunete, mașină de spălat - Expoziția: ≤ 5 min - Ambalaj până la 1 litru Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului; - Produs înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM). - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. |  |
| 26.2 | Curățarea dispozitivelor medicale (enzime) Curățarea dispozitivelor medicale (enzime, ≤5L) ( 003743 ) | Acțiunea detergentului: - - Distrugerea biofilmului, confirmarea bacteriostatica a prodului, fara EDTA si NTA. Cerințe tehnice: - Detergent enzimatic, fără efect DEZIFECTANT : (minim 3 enzime), surfactanți, se admit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - Produs lichid concentrat. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită - pH neutru în diluție - Aplicație: imersie, baie cu ultrasunete, mașină de spălat - Expoziția: ≤ 5 min - Ambalaj până la 5 litri Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului; - Produs înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM). - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar |  |

|  |  | nu mai puțin de 1 an. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 27.1 | Curățarea și dezinfecția instrumente și endoscoape (enzime + sare cuaternară, testări 2.1) Curățarea și dezinfecția instrumente și endoscoape (enzime + sare cuaternară, testări 2.1, ≤ 1L) ( 003744 ) | Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -levuricidă EN 13624 (c.m.) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.) Cerințe tehnice: - Substanță activă: sare cuaternară de amoniu, complex enzimatic (minim 3 enzime), se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - Produs lichid concentrat. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită - Expoziția: ≤ 15 min - Ambalaj până la 1 litru Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului; - Produs înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM). - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an., L/soluție de lu |  |
| 27.2 | Curățarea și dezinfecția instrumente și endoscoape (enzime + sare cuaternară, testări 2.1) Curățarea și dezinfecția instrumente și endoscoape (enzime + sare cuaternară, testări 2.1, ≤ 5L) ( 003745 ) | Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -levuricidă EN 13624 (c.m.) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.) Cerințe tehnice: - Substanță activă: sare cuaternară de amoniu, complex enzimatic (minim 3 enzime), se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - Produs lichid concentrat. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită - Expoziția: ≤ 15 min - Ambalaj până la 5 litri Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului; - Produs înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM). - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an., L/soluție de lu |  |
| 28.1 | Curățarea și dezinfecția instrumente și endoscoape (enzime + sare cuaternară, testări 2.2) Curățarea și dezinfecția instrumente și endoscoape (enzime + sare cuaternară, testări 2.2, ≤ 1L) ( 003746 ) | Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 14561 (c.m.) -levuricidă EN 14562 (c.m.) -virucidă EN 17111 (c.m.) Cerințe tehnice: - Substanță activă: sare cuaternară de amoniu, complex enzimatic (minim 3 enzime), se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - Produs lichid concentrat. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită - Expoziția: ≤ 15 min - Ambalaj până la 1 litru Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului; - Produs înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM). - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, |  |

|  |  | confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an., L/soluție de lu |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 28.2 | Curățarea și dezinfecția instrumente și endoscoape (enzime + sare cuaternară, testări 2.2) Curățarea și dezinfecția instrumente și endoscoape (enzime + sare cuaternară, testări 2.2, ≤ 5L) ( 003747 ) | Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 14561 (c.m.) -levuricidă EN 14562 (c.m.) -virucidă EN 17111 (c.m.) Cerințe tehnice: - Substanță activă: sare cuaternară de amoniu, complex enzimatic (minim 3 enzime), se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - Produs lichid concentrat. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită - Expoziția: ≤ 15 min - Ambalaj până la 5 litri Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului; - Produs înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM). - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an., L/soluție de lu |  |
| 29.1 | Curățarea și dezinfecția dispozitivelor (enzime + acid peracetic) Curățarea și dezinfecția dispozitivelor (enzime + acid peracetic, ≤ 1L) ( 003748 ) | Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -levuricidă EN 13624 (c.m.) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.) Cerințe tehnice: - Substanță activă: acid peracetic, complex enzimatic (minim 3 enzime), se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - Produs lichid concentrat sau solid. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită - Expoziția: ≤ 15 min - Ambalaj până la 1 litru Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului; - Produs înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM). - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an., L/soluție de lu | -bactericidă EN 14561 (c.m.) -levuricidă EN 14562 (c.m.) -virucidă EN 17111 (c.m.) Sunt EN-uri ce asigura eficienta acestui tip de produs in conditii practice (2.2) Din cauza lipsei ofertelor pentru lotul dat in licitatiile anterioare propunem sa fie acceptate si produse complexe (din 2-3 substante active) + enzime, produs diferit de cele oferite in alte loturi. De exclus Soliciatrea a 3 enzime, solicitarea complex enzimatic este suficient pentru un produs eficient. In caz contrar lotul dat nu va avea oferte conforme. |
| 29.2 | Curățarea și dezinfecția dispozitivelor (enzime + acid peracetic) Curățarea și dezinfecția dispozitivelor (enzime + acid peracetic, ≤ 5L) ( 003749 ) | Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -levuricidă EN 13624 (c.m.) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.) Cerințe tehnice: - Substanță activă: acid peracetic, complex enzimatic (minim 3 enzime), se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - Produs lichid concentrat sau solid. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită - Expoziția: ≤ 15 min - Ambalaj până la 5 litri Certificări: | bactericidă EN 14561 (c.m.) -levuricidă EN 14562 (c.m.) -virucidă EN 17111 (c.m.) Sunt EN-uri ce asigura eficienta acestui tip de produs in conditii practice (2.2) Din cauza lipsei ofertelor pentru lotul dat in licitatiile anterioare propunem sa fie acceptate si produse complexe (din 2-3 substante active) + enzime, produs diferit de cele oferite in alte loturi. De exclus Soliciatrea a 3 enzime, solicitarea complex enzimatic este suficient pentru un produs eficient. In caz |

|  |  | - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului; - Produs înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM). - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an., L/soluție de lu | contrar lotul dat nu va avea oferte conforme. |
| --- | --- | --- | --- |
| 30.1 | Curățarea și dezinfecția instrumente și endoscoape (enzime + acid peracetic) Curățarea și dezinfecția instrumente și endoscoape (enzime + acid peracetic, ≤ 1L) ( 003750 ) | Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 14561 (c.m.) -levuricidă EN 14562 (c.m.) -virucidă EN 17111 (c.m.) Cerințe tehnice: - Substanță activă: acid peracetic, complex enzimatic (minim 3 enzime), se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - Produs lichid concentrat sau solid. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită - Expoziția: ≤ 15 min - Ambalaj până la 1 litru Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului; - Produs înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM). - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an., L/soluție de lu | -bactericidă EN 14561 (c.m.) -levuricidă EN 14562 (c.m.) -virucidă EN 17111 (c.m.) Sunt EN-uri ce asigura eficienta acestui tip de produs in conditii practice (2.2) Din cauza lipsei ofertelor pentru lotul dat in licitatiile anterioare propunem sa fie acceptate si produse complexe (din 2-3 substante active) + enzime, produs diferit de cele oferite in alte loturi. De exclus Soliciatrea a 3 enzime, solicitarea complex enzimatic este suficient pentru un produs eficient. In caz contrar lotul dat nu va avea oferte conforme. |
| 30.2 | Curățarea și dezinfecția instrumente și endoscoape (enzime + acid peracetic) Curățarea și dezinfecția instrumente și endoscoape (enzime + acid peracetic, ≤ 5L) ( 003751 ) | Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 14561 (c.m.) -levuricidă EN 14562 (c.m.) -virucidă EN 17111 (c.m.) Cerințe tehnice: - Substanță activă: acid peracetic, complex enzimatic (minim 3 enzime), se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - Produs lichid concentrat sau solid. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită - Expoziția: ≤ 15 min - Ambalaj până la 5 litri Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului; - Produs înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM). - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an., L/soluție de lu | -bactericidă EN 14561 (c.m.) -levuricidă EN 14562 (c.m.) -virucidă EN 17111 (c.m.) Sunt EN-uri ce asigura eficienta acestui tip de produs in conditii practice (2.2) Din cauza lipsei ofertelor pentru lotul dat in licitatiile anterioare propunem sa fie acceptate si produse complexe (din 2-3 substante active) + enzime, produs diferit de cele oferite in alte loturi. De exclus Soliciatrea a 3 enzime, solicitarea complex enzimatic este suficient pentru un produs eficient. In caz contrar lotul dat nu va avea oferte conforme. |
| 31.1 | Curățarea și dezinfecția dispozitivelor (enzime + peroxid de hidrogen) Curățarea și dezinfecția dispozitivelor | Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -levuricidă EN 13624 (c.m.) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.) Cerințe tehnice: - Substanță activă: peroxid de hidrogen, complex enzimatic (minim 3 enzime), se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe | -bactericidă EN 14561 (c.m.) -levuricidă EN 14562 (c.m.) -virucidă EN 17111 (c.m.) Sunt EN-uri ce asigura eficienta acestui tip de produs in conditii practice (2.2) Din cauza lipsei ofertelor pentru lotul dat in licitatiile |

|  | (enzime + peroxid de hidrogen, ≤ 1L) ( 003752 ) | active - Produs lichid concentrat. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită - Expoziția: ≤ 15 min - Ambalaj până la 1 litru Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului; - Produs înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM). - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an., L/soluție de lu | anterioare propunem sa fie acceptate si produse complexe (din 2-3 substante active) + enzime, produs diferit de cele oferite in alte loturi. De exclus Soliciatrea a 3 enzime, solicitarea complex enzimatic este suficient pentru un produs eficient. In caz contrar lotul dat nu va avea oferte conforme. |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.2 | Curățarea și dezinfecția dispozitivelor (enzime + peroxid de hidrogen) Curățarea și dezinfecția dispozitivelor (enzime + peroxid de hidrogen, ≤ 5L) ( 003753 ) | Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -levuricidă EN 13624 (c.m.) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.) Cerințe tehnice: - Substanță activă: peroxid de hidrogen, complex enzimatic (minim 3 enzime), se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - Produs lichid concentrat. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită - Expoziția: ≤ 15 min - Ambalaj până la 5 litri Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului; - Produs înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM). - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an., L/soluție de lu | -bactericidă EN 14561 (c.m.) -levuricidă EN 14562 (c.m.) -virucidă EN 17111 (c.m.) Sunt EN-uri ce asigura eficienta acestui tip de produs in conditii practice (2.2) Din cauza lipsei ofertelor pentru lotul dat in licitatiile anterioare propunem sa fie acceptate si produse complexe (din 2-3 substante active) + enzime, produs diferit de cele oferite in alte loturi. De exclus Soliciatrea a 3 enzime, solicitarea complex enzimatic este suficient pentru un produs eficient. In caz contrar lotul dat nu va avea oferte conforme. |
| 32.1 | Curățarea și dezinfecția dispozitivelor (sare cuaternară) Curățarea și dezinfecția dispozitivelor (sare cuaternară, ≤ 1L) ( 003754 ) | Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -levuricidă EN 13624 (c.m.) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.) Cerințe tehnice: - Substanță activă: sare cuaternară de amoniu, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - Produs lichid concentrat. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită - pH neutru în diluție - Expoziția: ≤ 15 min - Ambalaj până la 1 litru Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului; - Produs înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM). - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an., L/soluție de lu | -bactericidă EN 14561 (c.m.) -levuricidă EN 14562 (c.m.) -virucidă EN 17111 (c.m.) Sunt EN-uri ce asigura eficienta acestui tip de produs in conditii practice (2.2) De mentionat: „fara enzime” pentru a evita dublarea lotului |

| 32.2 | Curățarea și dezinfecția dispozitivelor (sare cuaternară) Curățarea și dezinfecția dispozitivelor (sare cuaternară, ≤ 5L) ( 003755 ) | Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -levuricidă EN 13624 (c.m.) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.) Cerințe tehnice: - Substanță activă: sare cuaternară de amoniu, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - Produs lichid concentrat. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită - pH neutru în diluție - Expoziția: ≤ 15 min - Ambalaj până la 5 litri Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului; - Produs înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM). - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an., L/soluție de lu | bactericidă EN 14561 (c.m.) -levuricidă EN 14562 (c.m.) -virucidă EN 17111 (c.m.) Sunt EN-uri ce asigura eficienta acestui tip de produs in conditii practice (2.2) De mentionat: „fara enzime” pentru a evita dublarea lotului |
| --- | --- | --- | --- |
| 33.1 | Curățarea și dezinfecția dispozitivelor (amine) Curățarea și dezinfecția dispozitivelor (amine, ≤ 1L) ( 003756 ) | Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -levuricidă EN 13624 (c.m.) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.) Cerințe tehnice: - Substanță activă: amine, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - Produs lichid concentrat. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită - pH neutru în diluție - Expoziția: ≤ 15 min - Ambalaj până la 1 litru Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului; - Produs înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM). - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an., L/soluție de lu | bactericidă EN 14561 (c.m.) -levuricidă EN 14562 (c.m.) -virucidă EN 17111 (c.m.) Sunt EN-uri ce asigura eficienta acestui tip de produs in conditii practice (2.2) In caz contrar pot fi conforme si produsele destinate pardoselelor. |
| 33.2 | Curățarea și dezinfecția dispozitivelor (amine) Curățarea și dezinfecția dispozitivelor (amine, ≤ 5L) ( 003757 ) | Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -levuricidă EN 13624 (c.m.) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.) Cerințe tehnice: - Substanță activă: amine, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - Produs lichid concentrat. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită - pH neutru în diluție - Expoziția: ≤ 15 min - Ambalaj până la 5 litri Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului; - Produs înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM). - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, | bactericidă EN 14561 (c.m.) -levuricidă EN 14562 (c.m.) -virucidă EN 17111 (c.m.) Sunt EN-uri ce asigura eficienta acestui tip de produs in conditii practice (2.2) In caz contrar pot fi conforme si produsele destinate pardoselelor. |

|  |  | confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an., L/soluție de lu |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 34.1 | Curățarea și dezinfecția dispozitivelor (acid peracetic) Curățarea și dezinfecția dispozitivelor (acid c.m, ≤ 2L) ( 003758 ) | Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -levuricidă EN 13624 (c.m.) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.) Cerințe tehnice: - Substanță activă: acid peracetic c.m, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - Produs lichid concentrat sau solid. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită - pH neutru în diluție - Expoziția: ≤ 15 min - Ambalaj până la 2litru Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului; - Produs înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM). - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an., L/soluție de lu | EN 14561 EN 14562 EN 14563 EN 17111 Sunt EN-uri ce asigura eficienta acestui tip de produs in conditii practice (2.2) Solicitam modificarea volumului ambalajului |
| 34.2 | Curățarea și dezinfecția dispozitivelor (acid peracetic) Curățarea și dezinfecția dispozitivelor (acid peracetic c.m, ≤ 6 L) ( 003759 ) | Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -levuricidă EN 13624 (c.m.) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.) Cerințe tehnice: - Substanță activă: acid peracetic c.m, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - Produs lichid concentrat sau solid. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită - pH neutru în diluție - Expoziția: ≤ 15 min - Ambalaj până la 5 litri Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului; - Produs înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM). - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an., L/soluție de lu | EN 14561 EN 14562 EN 14563 EN 17111 Sunt EN-uri ce asigura eficienta acestui tip de produs in conditii practice (2.2) Solicitam modificarea volumului ambalajului |
| 35.1 | Curățarea și dezinfecția instrumente și endoscoape (peroxid de hidrogen) Curățarea și dezinfecția instrumente și endoscoape (peroxid de hidrogen/ Substanță generatoare de oxigen activ, ≤ 2 L) ( | Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -levuricidă EN 13624 (c.m.) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.) Cerințe tehnice: - Substanță activă: peroxid de hidrogen/ Substanță generatoare de oxigen activ, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - Produs concentrat. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită - pH neutru în diluție - Expoziția: ≤ 15 min | EN 14561 EN 14562 EN 14563 EN 17111 Sunt EN-uri ce asigura eficienta acestui tip de produs in conditii practice (2.2) Solicitam modificarea volumului ambalajului |

|  | 003760 ) | - Ambalaj până la 1 litru Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului; - Produs înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM). - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an., L/soluție de lu |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 35.2 | Curățarea și dezinfecția instrumente și endoscoape (peroxid de hidrogen) Curățarea și dezinfecția instrumente și endoscoape (peroxid de hidrogen, Substanță generatoare de oxigen activ ≤ 6 L) ( 003761 ) | Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -levuricidă EN 13624 (c.m.) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.) Cerințe tehnice: - Substanță activă: peroxid de hidrogen/ Substanță generatoare de oxigen activ, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - Produs concentrat. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită - pH neutru în diluție - Expoziția: ≤ 15 min - Ambalaj până la 5 litri Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului; - Produs înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM). - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an., L/soluție de lu | EN 14561 EN 14562 EN 14563 EN 17111 Sunt EN-uri ce asigura eficienta acestui tip de produs in conditii practice (2.2) Solicitam modificarea volumului ambalajului |
| 36.1 | Sterilizarea chimică a instrumente și endoscoape (a. peracetic, 5 min) Sterilizarea chimică a instrumente și endoscoape (a. peracetic, 5 min, ≤2L/kg) ( 003762 ) | Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.c.) -fungicidă EN 13624 (c.c.) -virucidă EN 14476 (c.c.) -micobactericidă EN 14348 (c.c.) -sporicidă EN 17126 (c.c.) Cerințe tehnice: - substanță activă: acid peracetic, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid concentrat sau solid. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. - Expoziția: ≤ 5 min. - Ambalaj până la 2 L/kg Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului; - Produs înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM). - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an., L/soluție de lu |  |
| 36.2 | Sterilizarea chimică a instrumente și endoscoape (a. | Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.c.) -fungicidă EN 13624 (c.c.) |  |

|  | peracetic, 5 min) Sterilizarea chimică a instrumente și endoscoape (a. peracetic, 5min, ≤6L/kg) ( 003763 ) | -virucidă EN 14476 (c.c.) -micobactericidă EN 14348 (c.c.) -sporicidă EN 17126 (c.c.) Cerințe tehnice: - substanță activă: acid peracetic, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid concentrat sau solid. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. - Expoziția: ≤ 5 min. - Ambalaj până la 6 L/kg Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului; - Produs înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM). - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an., L/soluție de lu |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 37.1 | Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a. peracetic, 15min) Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a. peracetic, 15min, ≤2 L/kg) ( 003764 ) | Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 14561 (c. c.) -fungicidă EN 14562 (c. c.) -virucidă EN 17111 (c. c.) -micobactericidă EN 14563(c. c.) -sporicidă + Cl. diff EN 17126 (c. c.) Cerințe tehnice: - substanță activă: acid peracetic, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid concentrat sau solid. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. - Expoziția: ≤ 15 min. - Ambalaj până la 2 L/kg Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului; - Produs înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM). - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an., L/soluție de lu | Solicitarea unui pH neutru sau usor bazic in dilutie ar garanta siguranta instrumentelor. |
| 37.2 | Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a. peracetic, 15min) Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a. peracetic, 15min, ≤6L/kg) ( 003765 ) | Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 14561 (c. c.) -fungicidă EN 14562 (c. c.) -virucidă EN 17111 (c. c.) -micobactericidă EN 14563(c. c.) -sporicidă + Cl. diff EN 17126 (c. c.) Cerințe tehnice: - substanță activă: acid peracetic, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid concentrat sau solid. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. - Expoziția: ≤ 15 min. - Ambalaj până la 6 L/kg Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului; - Produs înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM). - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în | Solicitarea unui pH neutru sau usor bazic in dilutie ar garanta siguranta instrumentelor. |

|  |  | limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an., L/soluție de lu |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 38.1 | Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (acid peracetic, 7 zile) Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (acid peracetic, 7 zile, ≤5 L) ( 003766 ) | Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 14561 (c. c.) -levuricidă EN 14562 (c. c.) -virucidă EN 17111 (c. c.) -micobactericidă EN 14563(c. c.) -sporicidă + Cl. diff EN 17126 (c. c.) Cerințe tehnice: - substanță activă: acid peracetic, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - Expoziția: ≤ 15 min. - Ambalaj până la 5 L Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului; - Produs înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM). - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an., L/soluție de lu |  |
| 38.2 | Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a peracetic, 7 zile) Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a peracetic, 7 zile, ≤6 L) ( 003767 ) | Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 14561 (c. c.) -fungicidă EN 14562 (c. c.) -virucidă EN 17111 (c. c.) -micobactericidă EN 14563(c. c.) -sporicidă + Cl. diff EN 17126 (c. c.) Cerințe tehnice: - substanță activă: acid peracetic, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - Expoziția: ≤ 15 min. - Ambalaj până la 2 L Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului; - Produs înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM). - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an., L/soluție de lu |  |
| 38.3 | Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a peracetic, 7 zile) Bandelete de control opțional ( 003768 ) | Bandeletele compatibile cu produsul ofertat pentru lotul în cauză. Conform cantității solicitate - 300 bucăți la un punct de sterilizare, termen de valabilitate restant minim 50% la livrare., Bucată |  |
| 39.1 | Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (peroxid de hidrogen / Perborat de sodium) Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (peroxid de hidrogen / Perborat de sodium, Substanță generatoare de oxigen activ ≤2 L/kg) ( 003769 ) | Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.c.) -fungicidă EN 13624 (c.c.) -virucidă EN 14476 (c.c.) -micobactericidă EN 14348 (c.c.) -sporicidă EN 17126 (c.c.) Cerințe tehnice: - substanță activă: peroxid de hidrogen / Perborat de sodium Substanță generatoare de oxigen activ, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs concentrat. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. - Expoziția: ≤ 30 min. - Ambalaj până la 2 L/kg | Sodium carbonate peroxyhydrate (cunoscut și ca sodium percarbonate) este considerat mai performant și mai modern decât perboratul de sodiu pentru aplicațiile de curățare și dezinfecție. Perboratul de sodiu eliberează peroxid de hidrogen, dar lasă în soluție și borat. Expunerea excesivă la bor poate avea efecte asupra reproducerii și dezvoltării, motiv pentru care anumite forme de bor și borat sunt clasificate în Uniunea Europeană ca substanțe cu toxicitate pentru reproducere. Din acest motiv utilizarea perboratului a fost redusă semnificativ în produsele din UE, multe formulări moderne au fost reformulate cu |

|  |  | Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului; - Produs înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM). - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an., L/soluție de lu | percarbonat de sodiu. Solicitam modificarea Perborat de sodium în sodium percarbonate. |
| --- | --- | --- | --- |
| 39.2 | Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (peroxid de hidrogen / Perborat de sodium) Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (peroxid de hidrogen / Perborat de sodium, Substanță generatoare de oxigen activ ≤6 L/kg) ( 003770 ) | Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.c.) -fungicidă EN 13624 (c.c.) -virucidă EN 14476 (c.c.) -micobactericidă EN 14348 (c.c.) -sporicidă EN 17126 (c.c.) Cerințe tehnice: - substanță activă: peroxid de hidrogen / Perborat de sodium Substanță generatoare de oxigen activ, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs concentrat. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. - Expoziția: ≤ 15 min. - Ambalaj până la 6 L/kg Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului; - Produs înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM). - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an., L/soluție de lu | Sodium carbonate peroxyhydrate (cunoscut și ca sodium percarbonate) este considerat mai performant și mai modern decât perboratul de sodiu pentru aplicațiile de curățare și dezinfecție. Perboratul de sodiu eliberează peroxid de hidrogen, dar lasă în soluție și borat. Expunerea excesivă la bor poate avea efecte asupra reproducerii și dezvoltării, motiv pentru care anumite forme de bor și borat sunt clasificate în Uniunea Europeană ca substanțe cu toxicitate pentru reproducere. Din acest motiv utilizarea perboratului a fost redusă semnificativ în produsele din UE, multe formulări moderne au fost reformulate cu percarbonat de sodiu. Solicitam modificarea Perborat de sodium în sodium percarbonate. |
| 40 | Săpun lichid spumant dezinfectant pentru mâini pe baza de alcool ( 003771 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 / EN 1499 (c.m.) -levuricidă EN 13624 Cerințe tehnice: - Substanța activă: alcool concentrația 60-80%; fără coloranți, săruri cuaternare; cu conținut de substanțe protectoare pentru pielea sensibilă - Produs gata pentru utilizare, pH neutru - Expoziția: ≤ 60 s - Ambalaj până la 1L, dotat cu pompa dozator de minim 3 ml. Certificări: - Test dermatologic -Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. |  |
| 41 | Săpun lichid pentru dezinfecția chirurgicală a mâinilor și preoperatorie a corpului, | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727, EN 1499, EN 12791 (c.m.) |  |

|  | Clorhexidină ( 003772 ) | -levuricidă EN 13624 -virucidă EN 14476 Cerințe tehnice: - Substanța activă: clorhexidină ≥ 4%; fără coloranți, săruri cuaternare; cu conținut de substanțe protectoare pentru pielea sensibilă - Produs gata pentru utilizare, pH neutru - Expoziția: ≤ 5 min Certificări: - Test dermatologic - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 42.1 | Dezinfecția igienică a mâinilor (alcool, lichid) Dezinfecția igienică a mâinilor (alcool, lichid, ≤1L) ( 003773 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727, EN 1500 -levuricidă EN 13624 -virucidă EN 14476, acțiune virucidă completă -microbactericidă EN 14348 Cerințe tehnice: - Substanța activă: alcool concentrația 60-80%, se admit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - Produs lichid, gata pentru utilizare - Expoziția: ≤ 60 secunde - Ambalaj până la 1 litru, dotat cu pompă Certificări: - Test dermatologic - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. |  |
| 42.2 | Dezinfecția igienică a mâinilor (alcool, lichid) Dezinfecția igienică a mâinilor (alcool, lichid, ≤5L) ( 003774 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727, EN 1500 -levuricidă EN 13624 -virucidă EN 14476, acțiune virucidă completă -microbactericidă EN 14348 Cerințe tehnice: - Substanța activă: alcool concentrația 60-80%, se admit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - Produs lichid, gata pentru utilizare - Expoziția: ≤ 60 secunde - Ambalaj până la 5 litri Certificări: - Test dermatologic - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. |  |
| 43.1 | Dezinfecția igienică a mâinilor (alcool, | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). |  |

|  | gel) Dezinfecția igienică a mâinilor (alcool, gel, ≤1L) ( 003775 ) | Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727, EN 1500 -levuricidă EN 13624 -virucidă EN 14476, acțiune virucidă completă -microbactericidă EN 14348 Cerințe tehnice: - Substanța activă: alcool concentrația 60-80%, se admit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - Produs gel, gata pentru utilizare, (se acceptă și produse înregistrate la ANSP cu forma de condiționare lichid/gel) - Expoziția: ≤ 60 secunde - Ambalaj până la 1 litru, dotat cu pompă Certificări: - Test dermatologic - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 43.2 | Dezinfecția igienică a mâinilor (alcool, gel) Dezinfecția igienică a mâinilor (alcool, gel, ≤5L) ( 003776 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727, EN 1500 -levuricidă EN 13624 -virucidă EN 14476, acțiune virucidă completă -microbactericidă EN 14348 Cerințe tehnice: - Substanța activă: alcool concentrația 60-80%, se admit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - Produs gel, gata pentru utilizare, (se acceptă și produse înregistrate la ANSP cu forma de condiționare lichid/gel) - Expoziția: ≤ 60 secunde - Ambalaj până la 5 litri Certificări: - Test dermatologic - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. |  |
| 44.1 | Dezinfecția igienică și chirurgicală a mâinilor (alcool, lichid) Dezinfecția igienică și chirurgicală a mâinilor (alcool, lichid, ≤ 1L) ( 003777 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727, EN 1500, EN 12791 -levuricidă EN 13624 -virucidă EN 14476, acțiune virucidă completă -microbactericidă EN 14348 Cerințe tehnice: - Substanța activă: alcool sau amestec de alcooli 70-85%, adăugător se admit numai emolienți protectori ai tegumentelor - Produs lichid, gata pentru utilizare - Expoziția: dezinfecție igienică - ≤ 30 secunde, dezinfecția chirurgicală - ≤ 2x45 secunde - Ambalaj până la 1 litru, dotat cu pompa dozator de minim 3 ml Certificări: - Test dermatologic - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; |  |

|  |  | - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 44.2 | Dezinfecția igienică și chirurgicală a mâinilor (alcool, lichid) Dezinfecția igienică și chirurgicală a mâinilor (alcool, lichid, ≤ 5L) ( 003778 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727, EN 1500, EN 12791 -levuricidă EN 13624 -virucidă EN 14476, acțiune virucidă completă -microbactericidă EN 14348 Cerințe tehnice: - Substanța activă: alcool sau amestec de alcooli 70-85%, adăugător se admit numai emolienți protectori ai tegumentelor - Produs lichid, gata pentru utilizare - Expoziția: dezinfecție igienică - ≤ 30 secunde, dezinfecția chirurgicală - ≤ 2x45 secunde - Ambalaj până la 5 litri Certificări: - Test dermatologic - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. |  |
| 45.1 | Dezinfecția igienică și chirurgicală a mâinilor (alcool, gel) Dezinfecția igienică și chirurgicală a mâinilor (alcool, gel, ≤ 1L) ( 003779 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727, EN 1500, EN 12791 -levuricidă EN 13624 -virucidă EN 14476, acțiune virucidă completă -microbactericidă EN 14348 Cerințe tehnice: - Substanța activă: alcool sau amestec de alcooli 70-85%, adăugător se admit numai emolienți protectori ai tegumentelor - Produs gel, gata pentru utilizare (se acceptă și produse înregistrate la ANSP cu forma de condiționare lichid/gel) - Expoziția: dezinfecție igienică - ≤ 30 secunde, dezinfecția chirurgicală - ≤ 2x45 secunde - Ambalaj până la 1 litru, dotat cu pompa dozator de minim 3 ml Certificări: - Test dermatologic - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. |  |
| 45.1 | Dezinfecția igienică și chirurgicală a mâinilor (alcool, gel) Dezinfecția igienică și chirurgicală a mâinilor (alcool, gel, ≤ 5L) ( 003780 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727, EN 1500, EN 12791 -levuricidă EN 13624 -virucidă EN 14476, acțiune virucidă completă -microbactericidă EN 14348 Cerințe tehnice: - Substanța activă: alcool sau amestec de alcooli 70-85%, adăugător se admit numai emolienți protectori ai tegumentelor - Produs gel, gata pentru utilizare (se acceptă și produse înregistrate la ANSP cu forma de condiționare lichid/gel) |  |

|  |  | - Expoziția: dezinfecție igienică - ≤ 30 secunde, dezinfecția chirurgicală - ≤ 2x45 secunde - Ambalaj până la 1 litru, dotat cu pompa dozator de minim 3 ml Certificări: - Test dermatologic - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 46 | Soluție de training sau testare a dezinfecției mâinilor ( 003781 ) | Cerinţe tehnice: - Substanța activă: alcool sau amestec de alcooli, component fluorescent - produs gel, gata de utilizare Certificări: - Test dermatologic - Fișa tehnică de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an, ml |  |
| 47 | Clorură de var ( 003784 ) | Clor activ 28-30%, pulbere Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Clor activ 28-30%, pulbere Acțiunea dezinfectantului Bactericidă EN 13697, EN 13623, fungicidă EN 13697, sporicidă EN 13704 și sau EN 17126. - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. |  |
| 48 | Spălarea și dezinfecția veselei de masă ( 003785 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -levuricidă EN 13624 (c.m.) -virucidă EN 14476 (c.m.) -micobactericidă/tuberculocidă EN 14348 (c.m.) Cerințe tehnice: - Substanță activă: sare cuaternară de amoniu, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - Produs lichid concentrat. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită - Expoziția: ≤ 30 min - Ambalaj până la 5 litri Certificări: - Declarație de conformitate pentru utilizarea în contact cu alimentele - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. |  |

Solicitari generale:

- Acceptarea produselor dezinfectante înregistrate atât cu statut de dispozitiv medical, cât și cu statut de biocid. În forma sa actuală, caietul de sarcini nu valorifică diversitatea produselor disponibile pe piață care sunt înregistrate ca dispozitive medicale și care oferă un nivel echivalent de eficacitate și siguranță. Extinderea criteriilor de eligibilitate pentru a include aceste produse ar asigura o concurență mai largă și ar permite accesul la soluții eficiente și avantajoase din punct de vedere economic.

- Solicitarea privind prezentarea unui raport de încercări (testări microbiologice) emis de un organism acreditat, diferit de laboratorul producătorului, este restrictivă în cazul produselor care au statut de Dispozitiv Medical și dețin deja certificat CE emis conform Regulamentului (UE) 2017/745 (MDR).

Certificarea CE a acestor produse se bazează pe evaluarea conformității efectuată de un organism notificat, inclusiv pe verificarea testelor de eficacitate realizate conform standardului EN 14885. Prin urmare, impunerea unor teste suplimentare efectuate de un alt organism acreditat poate fi interpretată ca o punere sub semnul întrebării a competenței organismului notificat care a emis certificatul CE și poate conduce la restrângerea nejustificată a concurenței.

În consecință, considerăm că deținerea certificatului CE valabil și a documentației tehnice aferente ar trebui să fie suficientă pentru demonstrarea conformității și eficacității produsului.

- Argumentarea introducerii obligatorii a testărilor EN de Faza 2, Pasul 2 și a achiziționării produselor biocide cu spectru larg (SPORICID) de acțiune în instituțiile medico-sanitare

Rezultatele celui mai recent Studiu Național de Prevalență de Moment a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale (PPS), realizat în anul 2025, evidențiază o situație epidemiologică îngrijorătoare, care impune reevaluarea abordărilor actuale privind achiziția produselor biocide utilizate în sistemul public de sănătate. În cadrul studiului au fost identificate tulpini bacteriene cu nivel extrem de înalt de rezistență la antimicrobiene, inclusiv cazuri confirmate de pan-rezistență (PDR), precum și multiple izolate cu profil compatibil cu pan-rezistența, aflate în proces de confirmare.

Prezența microorganismelor pan-rezistente reprezintă unul dintre cele mai importante semnale de alarmă pentru sistemul de sănătate, deoarece opțiunile terapeutice pentru tratarea infecțiilor cauzate de aceste microorganisme sunt extrem de limitate sau, în anumite situații, inexistente. În aceste condiții, prevenirea transmiterii devine principalul instrument de control, iar dezinfecția și decontaminarea mediului spitalicesc trebuie să constituie o barieră eficientă și validată împotriva circulației acestor agenți patogeni.

În ultimii ani, cerințele tehnice incluse în caietele de sarcini pentru achizițiile centralizate de produse biocide au rămas, în mare parte, neschimbate sau chiar au devenit mai permisive, fapt reflectat inclusiv de structura achizițiilor pentru anul 2026. Cerințele existente sunt orientate predominant către demonstrarea eficacității prin teste de suspensie (Faza 2, Pasul 1), care permit evaluarea activității biocide în condiții controlate de laborator. Totuși, aceste teste nu reproduc condițiile reale de utilizare întâlnite în mediul spitalicesc, unde microorganismele aderă la suprafețe, sunt protejate de materii organice și pot forma biofilme complexe.

Conform standardului european EN 14885, eficacitatea produselor destinate dezinfecției suprafețelor trebuie demonstrată și prin teste de suprafață (Faza 2, Pasul 2), care simulează condițiile reale de utilizare și permit evaluarea capacității produsului de a inactiva microorganismele fixate pe suprafețe. Introducerea acestor cerințe reprezintă o practică utilizată pe scară largă în statele membre ale Uniunii Europene și contribuie la selectarea produselor cu eficacitate demonstrată în condiții apropiate de cele întâlnite în activitatea curentă a instituțiilor medicale.

În acest context, utilizarea exclusivă a produselor cu activitate antimicrobiana de bază nu mai răspunde pe deplin provocărilor epidemiologice actuale. Instituțiile medicale care gestionează pacienți colonizați sau infectați cu microorganisme multirezistente necesită produse biocide cu spectru extins de acțiune, inclusiv cu

activitate sporicidă demonstrată. Această abordare este justificată atât prin riscul persistenței sporilor bacterieni în mediul spitalicesc, cât și prin faptul că produsele cu activitate sporicidă sunt, în general, formulate pentru a asigura un nivel superior de decontaminare și o eficacitate crescută în condiții dificile de utilizare.

Totodată, structura actuală a caietului de sarcini nu include suficiente produse pe bază de combinații complexe de substanțe active, cu activitate sporicidă și forme moderne de prezentare (șervețele impregnate, pulverizatoare gata de utilizare etc.), utilizate pe scară largă în instituțiile medicale private din Republica Moldova și lipsesc în instituțiile publice.

În vederea alinierii la realitățile epidemiologice actuale din instituțiile medico-sanitare publice, se propune:

- Introducerea obligatorie în caietele de sarcini a cerinței de demonstrare a eficacității conform testelor de Faza 2, Pasul 2, prevăzute de standardul EN 14885, pentru categoriile relevante de produse biocide utilizate în instituțiile medico-sanitare.

- Extinderea cerințelor privind spectrul de activitate al produselor prin includerea activității sporicide pentru produsele destinate utilizării în zonele cu risc epidemiologic crescut.

- Promovarea achiziționării produselor pe bază de combinații complexe de substanțe active, capabile să asigure un nivel superior de eficacitate microbiologică și să reducă riscul dezvoltării toleranței la biocide.

- Oferirea posibilității instituțiilor medico-sanitare publice de a efectua achiziții individuale de produse dezinfectante, în funcție de profilul de activitate, situația epidemiologică și necesitățile specifice ale fiecărei instituții. Mecanismul exclusiv de achiziții centralizate limitează capacitatea instituțiilor de a reacționa operativ la riscurile epidemiologice. În cazul apariției unui focar, perioada necesară inițierii și finalizării unei achiziții centralizate face imposibilă gestionarea eficientă și la timp a situației epidemiologice, expunând pacienții și personalul medical unor riscuri suplimentare și putând conduce la extinderea focarului. Din acest motiv, instituțiile trebuie să dispună de dreptul de a efectua achiziții individuale atunci când circumstanțele epidemiologice o impun.