SINTEZA

Obiecţiilor şi Propunerilor (Recomandărilor)

la proiectul caietului de sarcini  Achiziționarea dispozitivelor medicale necesare procesului de reabilitare conform necesității instituției  medico-sanitare publice  CENTRUL REPUBLICAN DE REABILITARE PENTRU COPII

| Participant | Conţinutul obiecţiei/ propunerii (recomandării) | Argumentarea autorului proiectului |
| --- | --- | --- |
| Participant nr.1 | 1.Referitor la solicitarea: Dispozitiv cu benzi elastice pentru reabilitarea membrelor inferioare în lanț cinematic închis din cadrul platformei ACX.rehab cu ecran TV 43” și stația pacientului Dispozitiv pentru terapia disfuncțiilor neuromusculare prin reabilitarea funcțională a membrelor inferioare, lanț cinematic închis, asistat de stația computerizată a pacientului, interconectabil la stația computerizată a terapeutului din dotarea instituției Antrenament activ în baza rezistenței elastice aplicate în mediul realității virtuale Posibilități: - evaluarea amplitudinii de mișcare - antrenarea și evaluarea distribuției sarcinii membrelor inferioare - diverse planuri ale mișcării picioarelor - jocuri terapeutice în mediul realității virtuale Rezistență generată de elemente din cauciuc va permite: - creșterea rezistenței proporțional cu amplitudinea mișcării - eliminarea inerției sarcinii Cauciucuri cu rezistență înaltă la uzură: înlocuire posibilă după min. 10 000 cicluri Posibilitatea de adaptare a dispozitivului la corpul pacientului: - reglarea poziției scaunului pe suport - reglarea unghiului spetezei - reglarea unghiului fiecărui suport de picior Platforme dinamografice integrate pentru antrenarea balansării și coordonării Fixator de stabilizare a piciorului de suport Mobilitatea dispozitivului: asigurată de min. 2 rotile pentru transportare Posibilitatea depozitării elastomerilor Comunicarea fără fir a senzorului dispozitivului cu stația computerizată a pacientului Va include stația computerizată a pacientului, care asigură integrarea entității în platformă operațională unică ACX.Rehab exestentă în dotarea instituției și conectarea la stația centralizată de control computerizat a terapeutului exestentă în dotarea instituției pentru setarea, control și evaluarea sesiunilor terapeutice Stația computerizată a pacientului, compusă minim din 1. Stand mobil, min. 4 roți 2. Monitor pentru pacient cu diagonala minim 40” 3. Conexiune wireless și integrare cu stația de control computerizată a terapeutului 4. Computer PC - Sistem de operare minim de tip Windows 10, 64 bit -Procesor min. 2 GHz, - Memorie RAM min. 8 GB - Placă grafică integrată sau discretă - Placă de rețea cu LAN și Wi-Fi - Conectori minim necesari: 2 x USB - Tastatură și mouse: ambele fără fir 2.Referitor la Poziția 03: Dispozitiv pentru antrenarea dinamografică din cadrul platformei ACX.rehab, cu ecran TV 43” și stația pacientului Dispozitiv pentru evaluarea și antrenarea balansării și distribuției de sarcină, asistat de stația computerizată a pacientului, interconectabil la stația computerizată a terapeutului din dotarea instituției cu posibilitatea antrenării în mediul realității virtuale Antrenament activ în baza 2 platforme independente care măsoară parametrii fiecărui picior prin măsurarea forței, accelerării și velocității aplicate: - antrenarea preciziei mișcărilor, echilibrului, balansării, propriocepției - analiza distribuției de sarcină în statică și dinamică Testele efectuate: - pășire - săritură - stînd – șezînd - genoflexiuni - distribuția greutății Dimensiunile dispozitivului: 60 x 30 x 15 cm (+/- 10%) pentru fiecare platformă Greutatea suportată: ≥ 150 kg Va include o platformă cu o barieră de siguranță din trei părți, care sporește confortul exercițiilor și testelor efectuate pe platformă, cu dimensiuni de cel puțin: 80 cm x 100 cm (± 10%). Alimentarea și comunicarea prin cablu a dispozitivului cu stația computerizată a pacientului Va include stația computerizată a pacientului, care asigură integrarea entității în platformă operațională unică ACX.Rehab existentă în dotarea instituției și conectarea la stația centralizată de control computerizat a terapeutului existentă în dotarea instituției pentru setarea, control și evaluarea sesiunilor terapeutice Stația computerizată a pacientului, compusă minim din 1. Stand mobil, min. 4 roți 2. Monitor pentru pacient cu diagonala minim 40” 3. Conexiune wireless și integrare cu stația de control computerizată a terapeutului 4. Computer PC - Sistem de operare minim de tip Windows 10, 64 bit - Procesor min. 2 GHz, - Memorie RAM min. 8 GB - Placă grafică integrate sau discretă - Placă de rețea cu LAN și Wi-Fi - Conectori minim necesari: 2 x USB - Tastatură și mouse: ambele fără fir 3.Referitor la Poziția 04: Dispozitiv pentru reabilitarea balansării din cadrul platformei ACX.rehab, cu ecran TV 43” și stația pacientului Dispozitiv pentru evaluarea și antrenarea balansării și propriocepției, asistat de stația computerizată a pacientului, interconectabil la stația computerizată a terapeutului din dotarea instituției cu posibilitatea antrenării în mediul realității virtuale Antrenament activ în baza sistemului de măsurare unghiului de înclinare prin detectarea modificării poziției platformei de balansare: - îmbunătățirea coordonării musculare și propriocepției - antrenarea posturii, balansării, menținerii stabilității Posibilități de antrenare: - într-un picior - în ambele picioare - stînd - șezînd - jocuri terapeutice în mediul realității virtuale Unghiul de înclinare măsurat în toate direcțiile: min. ± 15o Diametrul dispozitivului: ≥ 40 cm Greutatea dispozitivului: < 10 kg Greutatea suportată: ≥ 150 kg O platformă cu o barieră de siguranță din trei părți, care sporește confortul exercițiilor și testelor efectuate pe platformă, cu dimensiuni de cel puțin: 80 cm x 100 cm (± 10%). Comunicarea fără fir a senzorului dispozitivului cu stația computerizată a pacientului Va include stația computerizată a pacientului, care asigură integrarea entității în platformă operațională unică ACX.Rehab existentă în dotarea instituției și conectarea la stația centralizată de control computerizat a terapeutului existent în dotarea instituției pentru setarea, control și evaluarea sesiunilor terapeutice Stația computerizată a pacientului, compusă minim din 1. Stand mobil, min. 4 roți 2. Monitor pentru pacient cu diagonala minim 40” 3. Conexiune wireless și integrare cu stația de control computerizată a terapeutului 4. Computer PC - Sistem de operare minim de tip Windows 10, 64 bit - Procesor min. 2 GHz, - Memorie RAM min. 8 GB - Placă grafică integrate sau discretă - Placă de rețea cu LAN și Wi-Fi - Conectori minim necesari: 2 x USB - Tastatură și mouse: ambele fără fir 4. Referitor la Poziția 05: Stația de reabilitare prin reabilitare virtuală din cadrul platformei ACX.rehab în set cu 3 perechi de ochelari VR (3 utilizatori simultan) Sistem pentru reabilitare utilizînd realitatea virtuală imersivă, echipat cu minim 3 ochelari de tip VR și asistat de stația computerizată a utilizatorului, interconectabil la stația computerizată a terapeutului din dotarea instituției cu posibilitatea antrenării în mediul realității virtuale Antrenament activ în baza utilizării ochelarilor de virtualitate reală: - îmbunătățirea funcțiilor motorici, coordonării, capacităților cognitive - exerciții multiplanare care implică mișcarea întregului corp - antrenarea puterii și diapazononului de mișcări - jocuri de reabilitare Testele efectuate: - test dinamic - teste de precizie a mișcărilor - test la viteză - Go-NoGo test - test de stabilitate Memoria ochelarilor VR: min. 512 GB Camere încorporate în ochelari VR: IR – min. 4 buc, RGB – min. 2 buc. Display ochelari VR: min. 4k Comunicarea fără fir a ochelarilor VR cu stația computerizată a utilizatorului Alimentarea ochelarilor VR: de la baterii reîncărcabile Va include stația computerizată a utilizatorului, care asigură integrarea entității în platformă operațională unică ACX.Rehab existent în dotarea instituției și conectarea la stația centralizată de control computerizat a terapeutului existent în dotarea instituției pentru setarea, control și evaluarea sesiunilor Stația computerizată a utilizatorului, compusă minim din 1. Stand mobil, min. 4 roți 2. Monitor pentru utilizator cu diagonala minim 40” 3. Conexiune wireless și integrare cu stația de control computerizată a terapeutului 4. Computer PC - Sistem de operare minim de tip Windows 10, 64 bit - Procesor min. 2 GHz, - Memorie RAM min. 8 GB - Placă grafică integrate sau discretă - Placă de rețea cu LAN și Wi-Fi - Conectori minim necesari: 2 x USB - Tastatură și mouse: ambele fără fir 5. Referitor la Poziția 06: Stația pentru crearea mediului sensorial în plan orizontal Stația mobile de proiectare în plan orizontal și interacțiune cu utilizator. Sistem de proiectare laser Activități: min. 300 Controlul aplicației lansate: - Viteza apariției obiectelor - Viteza mișcării obiectelor - Viteza schimbării întrebărilor - Viteza schimbării melodiilor În meniul de control: - Denumirea aplicației - Delimitarea aplicațiilor conform efectului • Ștergere: Aceste aplicații conțin o imagine sau mai multe straturi de imagini ascunse sub o imagine de suprafață. Atunci când are loc o interacțiune, stratul de dedesubt este dezvăluit treptat. • Împrăștiere: Un obiect sau mai multe obiecte se vor deplasa pe suprafață atunci când se detectează mișcare. Viteza și mișcarea de întoarcere a acestora pot fi controlate cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă • Stropire: unul sau mai multe obiecte se vor deplasa pe suprafață. Aceste obiecte se vor transforma atunci când are loc interacțiunea (ex.: bula se va sparge) • Victorină: În partea de sus a ecranului apare o întrebare, iar în partea de jos a ecranului sunt afișate câteva variante de răspuns • Apă: imită suprafața apei, cu valuri și pești. Atunci când are loc o interacțiune, imaginea se unduiește, iar peștii reacționează la orice mișcare. • Zone: spații specifice de interacțiune care nu se mișcă. Atunci când are loc interacțiunea, o zonă se transformă instantaneu Posibilitatea redenumirii, editării, creării, duplicării, relocării aplicațiilor Posibilitatea importării și înlocuirii imaginilor Posibilitatea importării și înlocuirii muzicii Navigare prin meniu prin telecomandă Telecomanda butoane de control: - Butoane de navigare - Butonul de selecție și accesare meniu - Butoane de modificare nivelului sonor - Butonul de blocare / deblocare a interacțiunii cu utilizator - Activarea / dezactivarea regimului de așteptare Butonul de pornire/oprire pe dispozitiv Butoanele de ajustare a înălțimii pe dispozitiv Alimentarea de la rețea electrică Ajustarea focusării prin maneta localizată pe dispozitiv USB port pentru importarea media Tastatura fără fir Înălțime ajustabilă pentru posibilitatea proiectării pe masă și podea. Dimensiunea imaginii proiectate: de la 1x1,5 metri la 2 x 2,5 metri minimum Ajustarea înălțimii: 70 la 130 cm (± 5%) Dimensiuni (Lxl): 60 x 60cm (± 5%) Greutatea: ≤ 30 kg 5. Referitor la Poziția Poziția 07: Dispozitiv robotizat universal pentru reabilitarea neurologică și ortopedică a membrelor superioare și inferioare, cu utilizarea electromiografiei, cu ecran TV 43” Robot pentru reabilitarea motorie automată și evaluarea stării motorii a membrelor superioare și inferioare cu biofeedback electromiografic Permite efectuarea exercițiilor robotice pasive și de forță Permite aplicarea rezistențe dinamice EMG încorporat: - minim până la 6 canale măsurate simultan - Rezoluția: 24 bit - impedanța de intrare: 10 MΩ - frecvența de eșantionare per canal: 1000 secvențe/secundă Tipuri de exerciții de rezistență dinamică: izokinetice, izotonice, elastice Tipuri de antrenări: - bazat pe EMG - utilizînd extensie detașabilă - utilizînd extensia detașabilă în combinație cu EMG Posibilitatea setării: - duratei de exersare - vitezei de exersare - momentului de forță - pauzei - direcției de rotire - canalelor EMG - antrenament repetat - Măsurarea testării performanței fizice și electromiografice - Antrenamentul propriocepției - Antrenamente de biofeedback EMG - Antrenamente EMG-evocate - antrenamente ortopedice (min. 5 cu lista protocoalelor) - antrenamente neurologice (min. 4 cu lista protocoalelor) - antrenamente sub formă de joc (min. 4 cu lista jocurilor) Evaluări: - EMG - Evaluarea direcției poziției articulației - măsurarea diapazonului de mișcare - Test izometric de forță - Evaluarea inițială a pacientului - Test de spasticitate musculară Electrozi EMG de singură folosință Posibilitatea utilizării electrozilor EMG pelvici (vaginali și anali) Capacități de diagnostic încorporate: evaluarea dinamometrică a spasticității, evaluarea dinamometrică a forței musculare, evaluarea electromiografică a inervației Efectuarea reabilitării: umăr, cot, șold, genunchi, picior, mână datorită extensiilor corespunzătoare. Permite formarea biofeedback sub formă de jocuri de reabilitare, implementate atât prin poziția membrului pacientului (controlată prin rezistență dinamică), cât și prin semnalul electromiografic - Generarea rapoartelor de antrenament pentru fiecare pacient cu grafice - Rapoarte exportabile în PDF Salvarea în software a înregistrărilor antrenamentelor pacienților în fișiere dedicate Posibilitatea accesării profilului securizat prin parolă Posibilitatea vizualizării istoricului antrenamentelor pacientului înregistrat, inclusiv pentru fiecare extensie conectată Posibilitatea update-ului automat a software-ului Disponibilitatea conectivității robotului la internet Posibilitatea de a fi combinat cu un fotoliu de reabilitare pentru acomodarea pozițiilor de exercițiu a articulațiilor genunchiului, șoldului, cotului, umărului, încheieturii mâinii și gleznei Extensii detașabile: - pentru membru superior - pentru membru inferior - pentru picior - pentru antebraț - pentru umăr - de tip volan - de tip disc (min. 4 tipuri) - de tip șurubelniță (min. 3 tipuri) - de tip cheie (min. 2 tipuri) Înălțimea ajustabilă a capului robotului: ≤ 75 cm până la ≥ 105 cm Viteza de ridicare: ≥ 25 mm/s Momentul de forță maximal al capului robotului: ≥ 60 Nm Viteza unghiulară maimală a capului robotului: ≥ 50 o/s Limitele de rotire a capului robotului: -315o – 315o Sarcina sporită aplicabilă pe extensii: până la 30 kg Butoane de oprire urgentă Alarme vizuale și sonore Testare de autodiagnostic inițială Telecomandă dotată inclusiv cu butonul opririi de siguranță Indicator luminos a stării de pornire a dispozitivului Indicator luminos a limitelor de efectuare a mișcării de antrenament Lungime cablu EMG cu 2 canale: ≥ 150 cm Ecran touchscreen color, diagonala ≥ 12” pe suport integrat Mobilitate: baza pe 4 rotile cu frână Grad de protecție: min. IP 30 Dimensiuni (Lxl): 40 x 60 cm (± 10%), Înălțimea ajustabilă: 110 – 150 cm (± 10%) Greutatea: ≤ 100 kg Alimentarea electrică: 220 V, 50 Hz Fotoliu therapeutic multifuncțional cu reglare electrică motorizată, pentru examinări și tratamente în poziție șezând sau culcat, în set cu dispozitiv robotizat pentru reabilitarea membrelor superioare și inferioare Lățimea scaunului: minim 580 mm Unghi înclinare spetezei: min. 0⁰ - 85⁰ Unghi înclinare șezutului: min: 0⁰- 20⁰ Reglarea electrică a înălțimii fotoliului: min. 500-850 mm Telecomandă pentru fotoliu Mobilitate: min. 4 roți Stabilitate: min. 4 picioare de suport Suporturi pentru picioare reglabile (dreapta și stânga), complet pliabile. Unghiul suportului pentru picioare: min 15⁰ - 90⁰ Greutatea maximă a pacientului: min. 130 kg Lungime totală: minim 1200 mm (suporturi pentru picioare pliate), max. 1900 mm (suporturi picioare elevate) Accesorii: Suport picior pliabil – 2 buc Suport picioare fix – 1 buc Suport mână – 2 buc Centură de fixare corp – 1 buc Mâner – 1 buc Fixator lateral – 2 buc Referitor la poziția Poziția 08: Lift motorizat, fixat pe podea, pentru coborârea și ridicarea pacientului în piscină. Echipat cu scaun și cușetă detașabile și pe mobil Elevator pentru bazine, montabil în podea. Capacitatea maximal de ridicare: 180 kg Alimentare: baterie reîncărcabilă detașabilă Control: butoane pe telecomandă (ridicare, coborâre, rotire la stânga și la dreapta) Securitate: - buton de oprire urgentă - butonare de ridicare și coborâre pe panoul unității de control în caz de urgență Indicator nivelului de încărcare a bateriei Elevare: min. 150 cm Rotirea elevatorului în jurul axei centrale: 360° Poziționarea brațului de ridicare a scaunului: min. 4 poziții de înălțime de-a lungul axei verticale Posibilitatea poziționării la înălțimi diferite de-a lungul brațului de ridicare a scaunului și cușetei Greutatea eleatorului: max. 90 kg Scaun echipat cu centura de siguranță Scaun echipat cu suporturi de mână Ridicarea și coborârea suportului de mână pentru accesul persoanei pe scaun detașabil Accesorii: - scaun mobil detașabil – 1 buc - cușetă mobile detașabilă – 1 buc - telecomandă – 1 buc - baterie reîncărcabilă detașabilă – 1 buc încărcător baterie – 1 buc Referitor la poziția Poziția 09: Stația pentru reabilitare prin videocamera 3D pentru captarea mișcărilor din cadrul platformei ACX.rehab Sistem pentru reabilitare bazat pe captarea spațială a mișcărilor utilizatorului de către videocampera 3D fără necesitatea atașării de corp a senzorilor suplimentari, asistat de stația computerizată a utilizatorului, interconectabil la stația computerizată a terapeutului din dotarea instituției cu posibilitatea antrenării în mediul realității virtuale Antrenament activ în baza captării mișcărilor de către videocamera 3D va asigura: - antrenara propriocepției - antrenarea memoriei și atenției - antrenarea rapidității rezolvării sarcinilor - antrenarea întregului corp - îmbunătățirea proprietăților motorii fine și grosiere - analiza diapazonului de mișcări - efectuarea exercițiilor pentru segmente selectate ale corpului sau pentru corpul întreg în poziție șezîndă și stândă - posibilitatea efectuării exercițiilor cu un membru specificat - îmbunătățirea puterii musculare și rezistenței - îmbunătățirea flexibilității și mobilității joncțiunilor - îmbunătățirea controlului posturii și stabilității - îmbunătățirea patternului de mers - îmbunătățirea orientării spațiale Testele efectuate: - test dinamic - unghiuri de mișcare - teste de precizie a mișcărilor - teste balansare, stabilitate, Romberg, staționare într-un picior - test la viteză - Go-NoGo test Videocamera spațială 3D: - distanța de captare a mișcărilor: 0,3 m până la 20 m - detectarea: persoanelor, obiectelor customizate, vehicolelor - conectivitate: min. USB 3.0 type-C - Rezoluția de ieșire: 2x (2208 x 1242) la 15 fps, 2x (1920 x 1080) la 30 fps - Cîmpul de vedere (OxVxP): 110° x 70° x 120° - Alimentare: prin cablu Comunicarea prin fir a videocamerei spațiale 3D cu stația computerizată a utilizatorului Va include stația computerizată a utilizatorului, care asigură integrarea entității în platformă operațională unică ACX.Rehab existentă în dotarea instituției și conectarea la stația centralizată de control computerizat a terapeutului existent în dotarea instituției pentru setarea, control și evaluarea sesiunilor Stația computerizată a utilizatorului, compusă minim din 1. Stand mobil, min. 4 roți 2. Monitor pentru utilizator cu diagonala minim 40” 3. Conexiune wireless și integrare cu stația de control computerizată a terapeutului 4. Computer PC - Sistem de operare minim de tip Windows 10, 64 bit - Procesor min. 2 GHz, - Memorie RAM min. 8 GB - Placă grafică integrate sau discretă - Placă de rețea cu LAN și Wi-Fi - Conectori minim necesari: 2 x USB - Tastatură și mouse: ambele fără fir Referitor la poziția Poziția 10: Software pentru dispozitivul de reabilitare X-Cogni în dotare, protocoalelor terapeutice cu 3D camera integrate, activarea camerei Upgrade la software a dispozitivului de reabilitare X-Cogni în dotare din cadrul platformei ACX.rehab, pentru videocamera spațială 3D premontată încorporată. Upgrade-ul va permite: - Activarea videocamerei spațiale 3D încorporate - Includerea protocoalelor terapeutice pentru interacțiunea pacientului prin gesturi, mișcările memrelor și a întregului corp | Răspuns: S-a Actualizat Specificația tehnică corespunzător Răspuns: S-a Actualizat Specificația tehnică corespunzător Răspuns: S-a Actualizat Specificația tehnică corespunzător Răspuns: S-a Actualizat Specificația tehnică corespunzător Răspuns: S-a Actualizat Specificația tehnică corespunzător Răspuns: S-a Actualizat Specificația tehnică corespunzător Răspuns: S-a Actualizat Specificația tehnică corespunzător Răspuns: S-a Actualizat Specificația tehnică corespunzător Răspuns: S-a Actualizat Specificația tehnică corespunzător |