SINTEZA

Obiecţiilor şi Propunerilor (Recomandărilor)

la proiectul caietului de sarcini Achiziţionarea centralizată a Dezinfectanților conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2027

| Participant | Conţinutul obiecţiei/ propunerii (recomandării) | Argumentarea autorului proiectului |
| --- | --- | --- |
| Participant nr.1 | 1. Obligatorivitatea testelor de Fază 2, Etapa 2 (Teste Practice) pentru suprafețe Conform standardului SM EN 14885:2022 (atașat), eficacitatea unui dezinfectant de suprafețe nu poate fi confirmată doar prin teste de suspensie (EN 13727, EN 13624). • Propunere: Solicităm introducerea obligativității prezentării raportului de testare conform standardului confirmativ EN 17387 (sau EN 16615 pentru sisteme mecanice/șervețele). • Argumentație: Testele de Fază 2, Etapa 1 sunt teste de bază, în timp ce EN 17387 (emis în 2021) simulează condițiile reale de utilizare. Producătorii au avut obligația de a se conforma în termen de 18 luni de la publicare. Absența acestui raport indică un produs a cărui eficacitate pe suprafețe poroase sau neporoase nu este demonstrată practic, punând în pericol mediul clinic. | Întrucât SM EN 14885:2022 nu prevede expres obligativitatea Fazei 2, Pasul 2, CAPCS este în imposibilitate de a accepta solicitarea formulată. Adițional, EN 17387 este un test pentru dezinfecția suprafețelor fără acțiune mecanică, care nu poate fi realizată de câteva ori pe zi, întrucât forte puține IMSP au utilaje pentru dezinfecție automatizată, iar dezinfecția prin pulverizare (o altă metodă a dezinfecției fără acțiune mecanică) este utilizată selectiv, doar în cazuri rare, din cauza riscului de creare a aerosolilor contaminați. Drept urmare autoritatea contractantă va analiza posibilitatea introducerii obligativității Fazei 2, Pasul 2 începînd cu procedurile de achiziție penbtru 2028. |
| Participant nr.1 | 2. Implementarea standardelor ISO ca cerințe generale de calificare Pentru a asigura un management riguros al riscului și o trasabilitate deplină a produselor livrate, considerăm imperativă solicitarea certificărilor internaționale. • Propunere: Introducerea în cerințele generale a obligativității deținerii certificatelor: ISO 9001 (Managementul Calității), ISO 14001 (Managementul de Mediu) și, în mod crucial, ISO 13485 (Sistemul de Management al Calității pentru Dispozitive Medicale). • Justificare: Absența acestor standarde recunoscute internațional generează riscuri majore privind constanța calitativă a loturilor, conformitatea regulatorie și siguranța utilizatorului final. Deținerea ISO 13485 atestă că producătorul respectă standardele stricte impuse de Regulamentul (UE) 2017/745 (MDR). | CAPCS este în imposibilitate de a accepta solicitarea formulată, or ISO-urile sunt certificări ale sistemului de management al producătorului și nu reprezintă dovada eficacității produsului. Respectiv ISO 9001 și ISO 14001 nu influențează performanța biocidului, or din acest considerent introducerea acestora ca cerință obligatorie ar limita substanțial concurența. |
| Participant nr.1 | 3. Încadrarea juridică conform MDR 2017/745 (Dispozitive Medicale) Există o distincție clară între dezinfectanții de uz general (Biocizi - BPR) și cei destinați suprafețelor dispozitivelor medicale și a instrumentarului. • Propunere: Pentru toate pozițiile destinate dezinfecției suprafețelor dispozitivelor medicale (inclusiv șervețelele impregnate), se va solicita obligatoriu Certificatul CE și numărul Organismului Notificat, conform MDR 2017/745 (clasa IIa). • Justificare: Această cerință asigură că produsul a trecut prin evaluarea clinică și testele de biocompatibilitate (ISO 10993), protejând echipamentele medicale sensibile și prevenind deteriorarea acestora prin utilizarea unor agenți chimici neavizați pentru uz medical. | CAPCS este în imposibilitate de a accepta solicitarea formulată, or, operatorii economici care dețin produse conforme, vor înregistrate conform cerințelor legale la ANSP și după caz AMDM, însoțite de rapoarte de încercare care demonstrează eficacitatea soluțiilor de lucru. Necesitățile instituțiilor medico-sanitare deja sunt acoperite prin cerințele minime ale loturile existente din caietul de sarcini. Adițional, introducerea cerinței ar limita substanțial concurența. |
| Participant nr.1 | 4. Actualizarea cerințelor pentru antisepsia mâinilor (EN 17430) Evoluția virusologiei clinice impune trecerea de la simple teste de laborator la teste de eficacitate practică. • Propunere: Începând cu 18 octombrie 2025, standardul EN 17430 devine o revendicare obligatorie de eficacitate pentru dezinfectanții de mâini. Solicităm includerea acestuia în specificații. • Argumentație: EN 17430:2024 este metoda de testare practică (Faza 2, Etapa 2) pentru frecarea igienică a mâinilor, având ca referință Norovirusul. Acesta este mult mai riguros decât EN 14476, demonstrând reducerea virală pe mâinile voluntarilor în condiții clinice. • Referință Europeană: CEN EN 17430:2024 (Chemical disinfectants and antiseptics - Hygienic handrub virucidal - Test method and requirements). • Statut: Adoptat la nivel european în 2024. Conform regulilor de standardizare (CEN/CENELEC), de la data de 18 octombrie 2025, acesta devine standardul de referință care anulează orice metodologie anterioară pentru acest tip de revendicare. | Întrucât SM EN 14885:2022 nu prevede expres obligativitatea Fazei 2, Pasul 2, CAPCS este în imposibilitate de a accepta solicitarea formulată. Adițional, la moment SM EN 14885:2022 nu include EN 17430, iar introducerea lui ar limita substanțial concurența. Drept urmare autoritatea contractantă va analiza posibilitatea introducerii obligativității Fazei 2, Pasul 2 începînd cu procedurile de achiziție penbtru 2028. |
| Participant nr.1 | 5. Rectificarea formulării privind timpii de expunere Formularea actuală („dezinfecție igienică ≤ 30 sec, chirurgicală ≤ 2×45 sec”) este tehnic incompletă și duce la eliminarea nejustificată a ofertanților din cauza interpretării eronate a spectrului virucid. • Propunere: Clarificarea timpilor prin raportare directă la standardele de metodologie: "Timp de contact: dezinfecție igienică conform EN 1500 / EN 17430 ≤ 30 secunde; dezinfecție chirurgicală conform EN 12791 ≤ 2 x 45 secunde." • Alternativă: Stabilirea unui timp de contact general acceptat de 60 de secunde pentru spectrul complet, pentru a evita ambiguitățile în interpretarea rapoartelor EN 14476. | CAPCS acceptă solicitarea formulată pentru loturile 44 și 45: Timp de expunere: dezinfectare igienică (EN 1500) ≤ 30 secunde, dezinfectare chirurgicală (EN 12791) ≤ 2×45 secunde. |
| Participant nr.2 | În vederea asigurării unei activități eficiente a instituțiilor medico-sanitare publice, solicităm includerea următoarelor poziții în procedurile de achiziție: 1. Peroxid de hidrogen 30-40% (medicinal) Peroxid de hidrogen medicinal, folosit in cadru institutiilor medicale care detin farmacii/ subdiviziuni cu zona de producere. Produs inregistrat de catre Agentia Nationala pentru Sanatatea Publica(ANSP), al produselor biocide, pina la deschiderea ofertelor. Instructiunea de utilizare a produsului, in limba engleza sau rusa inclusiv si traducerea in limba de stat la livrare. Actiunea dezinfectantului: bactericida, virucida Concentratia 30- 40%. Ambalaj original 20-25 kg, sigilat de producator cu inel de protectie, intunecat. Aspect: produs lichid limpede, incolor, concentrat cu miros slab specific, fara impuritati periculoase. 2.Peroxid de hidrogen 6- % ambalaj 1 litru si ambalaj 5 litri Solutie gata de lucru. Actiunea: bactericida, levuricida. Inregistrarea produsului in Registru National al produselor biocide, pina la deschiderea ofertelor. Instructiunea de utilizare a produsului, in limba engleza sau rusa inclusiv si traducerea in limba de stat la livrare. Cerinte tehnice: ambalaj intunecat, canistre 1 litru, 5 litri, sigilat de producator. Substanta activa: peroxid de hidrogen – utilizare simultan pentru dezinfectia suprafetelor si sterilizarea articolelor medicale. Noi suntem de acord ca la toate produsele biocide trebuie sa prezentam teste de laborator privind actiunea dezinfectantului, conform standardelor europene. Cu toate acestea, obținerea acestor teste este un proces de lunga durată, care poate dura între 1 și 2 ani pentru finalizare, implicând totodată resurse financiare considerabile. | CAPCS este în imposibilitate de a accepta solicitarea formulată din următoarele motive. Operatorii economici care dețin produse pe bază de peroxid de hidrogen, înregistrate conform cerințelor legale și însoțite de rapoarte de încercare care demonstrează eficacitatea soluțiilor de lucru, pot participa la loturile existente din procedură destinate produselor concentrate pe bază de peroxid de hidrogen. Necesitățile instituțiilor medico-sanitare privind produsele pe bază de peroxid de hidrogen sunt deja acoperite prin loturile existente din caietul de sarcini, elaborate în baza solicitărilor beneficiarilor. Introducerea unei poziții suplimentare nu este justificată de necesitățile centralizate identificate. Concomitent beneficiarii finali pot prezenta în listele suplimentare necesitățile indicate de Dvs. fiind condiționați de factori precum, peroxidul de hidrogen 30–40% reprezintă o materie primă utilizată pentru prepararea soluțiilor în farmaciile instituțiilor care dispun de astfel de subdiviziuni. În același timp, cerințele privind demonstrarea eficacității produselor prin standardele EN au fost introduse gradual în documentațiile de atribuire începând cu anul 2022, astfel încât operatorii economici au dispus de o perioadă suficientă pentru adaptarea portofoliului și obținerea rapoartelor de încercare necesare. Menținerea acestor cerințe urmărește asigurarea utilizării în instituțiile medico-sanitare a produselor cu eficacitate demonstrată conform standardelor europene. |
| Participant nr.3 | Anexa nr. 1 | Lot 1 și Lot 11 1. Modificarea substanței active peroxid de hidrogen/ substanță generatoare de oxigen activ Se acceptă. Modificarea nu restrânge concurența și permite participarea unui număr mai mare de produse conforme, luând în considerație numărul limitat de oferte pentru procedura de achiziție publică privind Achiziționarea centralizată a Dezinfectanților pentru anul 2026. 2. Introducerea EN 16615 (2/2) bactericid si levuricid obligatoriu. Întrucât SM EN 14885:2022 nu prevede expres obligativitatea Fazei 2, Pasul 2, CAPCS este în imposibilitate de a accepta solicitarea formulată. Adițional, cerința limitează concurența. Drept urmare autoritatea contractantă va analiza posibilitatea introducerii obligativității Fazei 2, Pasul 2 începînd cu procedurile de achiziție penbtru 2028. 3. Ambalaj până la 2 L/ kg: Se acceptă. Pentru confortul consumatorului se propune ambalaj ≤2.5L |
| Participant nr.3 | Anexa nr. 1 | Lot 2. Introducerea EN 16615 (2/2) bactericid si levuricid obligatoriu Întrucât SM EN 14885:2022 nu prevede expres obligativitatea Fazei 2, Pasul 2, CAPCS este în imposibilitate de a accepta solicitarea formulată. Adițional, cerința limitează concurența. Drept urmare autoritatea contractantă va analiza posibilitatea introducerii obligativității Fazei 2, Pasul 2 începînd cu procedurile de achiziție penbtru 2028. |
|  |  | Lot 3. Introducerea EN 16615 (2/2) bactericid si levuricid, EN 16777 virucid Întrucât SM EN 14885:2022 nu prevede expres obligativitatea Fazei 2, Pasul 2, CAPCS este în imposibilitate de a accepta solicitarea formulată. Adițional, cerința limitează concurența. Totodată, cerințele prevăzute pentru lotul 3 sunt suficiente pentru a demonstra eficacitatea produselor în raport cu destinația acestui lot. Drept urmare autoritatea contractantă va analiza posibilitatea introducerii obligativității Fazei 2, Pasul 2 începînd cu procedurile de achiziție penbtru 2028. |
| Participant nr.3 | Anexa nr. 1 | Lot 4. Introducerea EN 16615 (2/2) bactericid si levuricid, EN 16777 virucid Întrucât SM EN 14885:2022 nu prevede expres obligativitatea Fazei 2, Pasul 2, CAPCS este în imposibilitate de a accepta solicitarea formulată, în vederea asigurării unui nivel adecvat al concurenței și participării unui număr cât mai mare de operatori economici. Totodată, cerințele prevăzute pentru lotul 4 sunt suficiente pentru a demonstra eficacitatea produselor în raport cu destinația acestui lot. Drept urmare autoritatea contractantă va analiza posibilitatea introducerii obligativității Fazei 2, Pasul 2 începînd cu procedurile de achiziție penbtru 2028. |
| Participant nr.3 | Anexa nr. 1 | Lot 5. Includerea EN 16615 tuberculocid În prezent, eficacitatea micobactericidă/tuberculocidă este demonstrată prin EN 14348, care reprezintă standardul european consacrat și solicitat în documentația de atribuire. Cerința suplimentară privind EN 16615 pentru activitatea tuberculocidă nu este prevăzută de SM EN 14885:2022 și ar restrânge nejustificat concurența. |
| Participant nr.3 | Anexa nr. 1 | Lot 6. Introducerea EN 16615 (2/2) bactericid si levuricid obligatoriu Întrucât SM EN 14885:2022 nu prevede expres obligativitatea Fazei 2, Pasul 2, CAPCS este în imposibilitate de a accepta solicitarea formulată. Adițional, cerința limitează concurența. Drept urmare autoritatea contractantă va analiza posibilitatea introducerii obligativității Fazei 2, Pasul 2 începînd cu procedurile de achiziție penbtru 2028. |
| Participant nr.3 | Anexa nr. 1 | Lot 7. Introducerea EN 16615 (2/2) bactericid si levuricid obligatoriu Întrucât SM EN 14885:2022 nu prevede expres obligativitatea Fazei 2, Pasul 2, CAPCS este în imposibilitate de a accepta solicitarea formulată. Adițional, cerința limitează concurența. Drept urmare autoritatea contractantă va analiza posibilitatea introducerii obligativității Fazei 2, Pasul 2 începînd cu procedurile de achiziție penbtru 2028. |
| Participant nr.3 | Anexa nr. 1 | Lot 8. Majorarea timpului de la 30 la 60 minute Timpul maxim de contact de 30 minute a fost stabilit în vederea asigurării unei dezinfecții eficiente și rapide în activitatea curentă a instituțiilor medico-sanitare și pentru a răspunde necesităților beneficiarilor. CAPCS este în imposibilitate de a accepta solicitarea formulată. Adițional, cerința nu satisface necesitățile autorității contractante și beneficiarilor finali. |
| Participant nr.3 | Anexa nr. 1 | Lot 12. Introducerea EN 16615 (2/2) bactericid si levuricid obligatoriu Întrucât SM EN 14885:2022 nu prevede expres obligativitatea Fazei 2, Pasul 2, CAPCS este în imposibilitate de a accepta solicitarea formulată. Adițional, cerința limitează concurența. Drept urmare autoritatea contractantă va analiza posibilitatea introducerii obligativității Fazei 2, Pasul 2 începînd cu procedurile de achiziție penbtru 2028. |
| Participant nr.3 | Anexa nr. 1 | Lot 13. Introducerea EN 16615 (2/2) bactericid, fungicide și tuberculocid Întrucât SM EN 14885:2022 nu prevede expres obligativitatea Fazei 2, Pasul 2, CAPCS este în imposibilitate de a accepta solicitarea formulată. Adițional, cerința suplimentară privind EN 16615 pentru activitatea tuberculocidă nu este prevăzută de SM EN 14885:2022 și limitează concurența. Drept urmare autoritatea contractantă va analiza posibilitatea introducerii obligativității Fazei 2, Pasul 2 începînd cu procedurile de achiziție penbtru 2028. |
| Participant nr.3 | Anexa nr. 1 | Lot 14. 1. Majorarea timpului de la 15 la 60 minute CAPCS este în imposibilitate de a accepta solicitarea formulată, or timpul maxim de contact de 15 minute a fost stabilit în vederea asigurării unei dezinfecții eficiente și rapide în activitatea curentă a instituțiilor medico-sanitare și pentru a răspunde necesităților beneficiarilor. 2. Introducerea EN 16615 (2/2) bactericid si levuricidă/fungicide opțional CAPCS este în imposibilitate de a accepta solicitarea formulată, or cerințele din caietul de sarcini reprezintă nivelul minim solicitat, fără a limita dreptul operatorilor economici de a prezenta rapoarte de încercare suplimentare sau standarde cu un nivel superior de demonstrare a eficacității. Includerea tuturor standardelor opționale în documentația de atribuire ar îngreuna nejustificat aceasta și ar putea crea confuzii privind caracterul obligatoriu al cerințelor. |
| Participant nr.3 | Anexa nr. 1 | Lot 15. Introducerea EN 16615 (2/2) bactericid si levuricid obligatoriu Întrucât SM EN 14885:2022 nu prevede expres obligativitatea Fazei 2, Pasul 2, CAPCS este în imposibilitate de a accepta solicitarea formulată. Adițional, cerința limitează concurența. Drept urmare autoritatea contractantă va analiza posibilitatea introducerii obligativității Fazei 2, Pasul 2 începînd cu procedurile de achiziție penbtru 2028. |
| Participant nr.3 | Anexa nr. 1 | Lot 16. 1. Înregistrare ANSP / AMDM CAPCS este în imposibilitate de a accepta solicitarea formulată, or, operatorii economici care dețin produse conforme, vor înregistra conform cerințelor legale la ANSP și după caz AMDM, însoțite de rapoarte de încercare care demonstrează eficacitatea soluțiilor de lucru. Necesitățile instituțiilor medico-sanitare deja sunt acoperite prin cerințele minime ale loturile existente din caietul de sarcini. Adițional, introducerea cerinței ar limita substanțial concurența. 2. Introducerea EN 16615 (2/2) bactericid si levuricid obligatoriu Întrucât SM EN 14885:2022 nu prevede expres obligativitatea Fazei 2, Pasul 2, CAPCS este în imposibilitate de a accepta solicitarea formulată. Adițional, lotul este prevăzut pentru dezinfecție de nivel scăzut. Drept urmare autoritatea contractantă va analiza posibilitatea introducerii obligativității Fazei 2, Pasul 2 începînd cu procedurile de achiziție penbtru 2028. 3. Excluderea sintagmei (NU se permit substanțe adăugătoare) CAPCS este în imposibilitate de a accepta solicitarea formulată. Necesitatea produselor pe bază exclusivă de alcool a fost exprimată de beneficiari și este reflectată într-un lot distinct. În același timp, caietul de sarcini conține și alte poziții în care sunt admise substanțe adăugătoare, astfel încât cerințele nu limitează nejustificat concurența. 4. Majorarea timpului de la 5 la 15 minute CAPCS este în imposibilitate de a accepta solicitarea formulată. Denumirea și destinația loturilor vizează produse pentru dezinfecție rapidă, destinate utilizării între manopere sau între pacienți. Un timp de contact de până la 15 minute nu corespunde conceptului de dezinfecție rapidă și nu răspunde necesităților funcționale pentru care au fost create aceste loturi. |
| Participant nr.3 | Anexa nr. 1 | Lot 17 și Lot 18. 1. Înregistrare ANSP / AMDM CAPCS este în imposibilitate de a accepta solicitarea formulată, or, operatorii economici care dețin produse conforme, vor înregistra conform cerințelor legale la ANSP și după caz AMDM, însoțite de rapoarte de încercare care demonstrează eficacitatea soluțiilor de lucru. Necesitățile instituțiilor medico-sanitare deja sunt acoperite prin cerințele minime ale loturile existente din caietul de sarcini. Adițional, introducerea cerinței ar limita substanțial concurența. 2. Introducerea EN 16615 (2/2) bactericid si levuricidă și EN 17126 sporicidă/ sporicidă Cl. diff. obligatoriu Întrucât SM EN 14885:2022 nu prevede expres obligativitatea Fazei 2, Pasul 2, CAPCS este în imposibilitate de a accepta solicitarea formulată. Privind EN 17126, cerințele din caietul de sarcini reprezintă nivelul minim solicitat, fără a limita dreptul operatorilor economici de a prezenta rapoarte de încercare suplimentare sau standarde cu un nivel superior de demonstrare a eficacității. Adițional, lotul este prevăzut pentru dezinfecție de nivel scăzut, acțiunea sporicidă este solicitată pentru dezinfecția de nivel înalt. Drept urmare autoritatea contractantă va analiza posibilitatea introducerii obligativității Fazei 2, Pasul 2 începînd cu procedurile de achiziție penbtru 2028. 3. Majorarea timpului de la 5 la 15 minute Se respinge. Denumirea și destinația loturilor vizează produse pentru dezinfecție rapidă, destinate utilizării între manopere sau între pacienți. Un timp de contact de până la 15 minute nu corespunde conceptului de dezinfecție rapidă și nu răspunde necesităților funcționale pentru care au fost create aceste loturi. |
| Participant nr.3 | Anexa nr. 1 | Lot 19. Introducerea EN 16615 (2/2) bactericid si levuricid obligatoriu Întrucât SM EN 14885:2022 nu prevede expres obligativitatea Fazei 2, Pasul 2, CAPCS este în imposibilitate de a accepta solicitarea formulată. Adițional, cerința limitează concurența. Drept urmare autoritatea contractantă va analiza posibilitatea introducerii obligativității Fazei 2, Pasul 2 începînd cu procedurile de achiziție penbtru 2028. |
| Participant nr.3 | Anexa nr. 1 | Lot 22. CAPCS este în imposibilitate de a accepta solicitarea formulată. 1. Introducerea EN 17126 sporicidă/ sporicidă Cl. diff. Lotul este prevăzut pentru dezinfecție de nivel scăzut, acțiunea sporicidă este solicitată pentru dezinfecția de nivel înalt. Cerințele din caietul de sarcini reprezintă nivelul minim solicitat, fără a limita dreptul operatorilor economici de a prezenta rapoarte de încercare suplimentare sau standarde cu un nivel superior de demonstrare a eficacității. 2. Excluderea sintagmei (NU se permit substanțe adăugătoare) Necesitatea produselor pe bază exclusivă de alcool a fost exprimată de beneficiari și este reflectată într-un lot distinct. În același timp, caietul de sarcini conține și alte poziții în care sunt admise substanțe adăugătoare, astfel încât cerințele nu limitează nejustificat concurența. 3. Majorarea timpului de la 5 la 15 minute Denumirea și destinația loturilor vizează produse pentru dezinfecție rapidă, destinate utilizării între manopere sau între pacienți. Un timp de contact de până la 15 minute nu corespunde conceptului de dezinfecție rapidă și nu răspunde necesităților funcționale pentru care au fost create aceste loturi. 4. Majoritatea produselor pe bază de alcool sunt destinate dezinfecției rapide a suprafețelor curate, deoarece prezența materiei organice reduce eficacitatea alcoolilor. |
| Participant nr.3 | Anexa nr. 1 | Lot 23. 1. Introducerea EN 16615 (2/2) bactericid si levuricidă și EN 17126 sporicidă/ sporicidă Cl. diff. obligatoriu Întrucât SM EN 14885:2022 nu prevede expres obligativitatea Fazei 2, Pasul 2, CAPCS este în imposibilitate de a accepta solicitarea formulată.. Privind EN 17126, cerințele din caietul de sarcini reprezintă nivelul minim solicitat, fără a limita dreptul operatorilor economici de a prezenta rapoarte de încercare suplimentare sau standarde cu un nivel superior de demonstrare a eficacității. Adițional, lotul este prevăzut pentru dezinfecție de nivel scăzut, acțiunea sporicidă este solicitată pentru dezinfecția de nivel înalt. Drept urmare autoritatea contractantă va analiza posibilitatea introducerii obligativității Fazei 2, Pasul 2 începînd cu procedurile de achiziție penbtru 2028. 2. Majorarea timpului de la 5 la 15 minute CAPCS este în imposibilitate de a accepta solicitarea formulată. Denumirea și destinația loturilor vizează produse pentru dezinfecție rapidă, destinate utilizării între manopere sau între pacienți. Un timp de contact de până la 15 minute nu corespunde conceptului de dezinfecție rapidă și nu răspunde necesităților funcționale pentru care au fost create aceste loturi. |
| Participant nr.3 | Anexa nr. 1 | Lot 24. Introducerea EN 16615 (2/2) bactericid si levuricidă și EN 17126 sporicidă/ sporicidă Cl. diff. obligatoriu Întrucât SM EN 14885:2022 nu prevede expres obligativitatea Fazei 2, Pasul 2, CAPCS este în imposibilitate de a accepta solicitarea formulată. Adițional, cerința limitează concurența. Privind EN 17126, cerințele din caietul de sarcini reprezintă nivelul minim solicitat, fără a limita dreptul operatorilor economici de a prezenta rapoarte de încercare suplimentare sau standarde cu un nivel superior de demonstrare a eficacității. Adițional, lotul este prevăzut pentru dezinfecție de nivel scăzut, acțiunea sporicidă este solicitată pentru dezinfecția de nivel înalt. Drept urmare autoritatea contractantă va analiza posibilitatea introducerii obligativității Fazei 2, Pasul 2 începînd cu procedurile de achiziție penbtru 2028. |
| Participant nr.3 | Anexa nr. 1 | Lot 29. 1. Excluderea sintagmei (minim 3 enzime) din substanța activă în complex enzimatic Se acceptă, întrucât este un lot nou, iar în 2026 nu au fost oferte. 2. Introducerea EN 14561, EN 14562, EN 17111 CAPCS este în imposibilitate de a accepta solicitarea formulată. Cerințele din caietul de sarcini reprezintă nivelul minim solicitat, fără a limita dreptul operatorilor economici de a prezenta rapoarte de încercare suplimentare sau standarde cu un nivel superior de demonstrare a eficacității, iar cerințele solicitate se regăsesc în lotul 30. Adițional, cerința limitează concurența. 3. Acceptarea produse complexe diferit de cele oferite în alte loturi. Se acceptă, la unele loturi (conform specificațiilor tehnice depline solicitate de către autoritatea contractantă), cu scopul de a asigura rotația produselor biocide, prevenind dezvoltarea rezistenței la dezinfectanți a bacteriilor și virusurilor, conform principiilor de bună practică epidemiologică și de control al infecțiilor nosocomiale. |
| Participant nr.3 | Anexa nr. 1 | Lot 30 1. Excluderea sintagmei (minim 3 enzime) din substanța activă Se acceptă, întrucât este un lot nou, iar în 2026 nu au fost oferte. 2. Acceptarea produse complexe diferit de cele oferite in alte loturi Se acceptă, la unele loturi (conform specificațiilor tehnice depline solicitate de către autoritatea contractantă), cu scopul de a asigura rotația produselor biocide, prevenind dezvoltarea rezistenței la dezinfectanți a bacteriilor și virusurilor, conform principiilor de bună practică epidemiologică și de control al infecțiilor nosocomiale. |
| Participant nr.3 | Anexa nr. 1 | Lot 31 1. Excluderea sintagmei (minim 3 enzime) din substanța activă Se acceptă, întrucât este un lot nou, iar în 2026 nu au fost oferte. 2. Introducerea EN 14561, EN 14562, EN 17111 CAPCS este în imposibilitate de a accepta solicitarea formulată. Cerințele din caietul de sarcini reprezintă nivelul minim solicitat, fără a limita dreptul operatorilor economici de a prezenta rapoarte de încercare suplimentare sau standarde cu un nivel superior de demonstrare a eficacității. Adițional, cerința limitează concurența. 3. Acceptarea produse complexe diferit de cele oferite in alte loturi Se acceptă, la unele loturi (conform specificațiilor tehnice depline solicitate de către autoritatea contractantă), cu scopul de a asigura rotația produselor biocide, prevenind dezvoltarea rezistenței la dezinfectanți a bacteriilor și virusurilor, conform principiilor de bună practică epidemiologică și de control al infecțiilor nosocomiale. |
| Participant nr.3 | Anexa nr. 1 | Lot 32 1. Introducerea EN 14561, EN 14562, EN 17111 CAPCS este în imposibilitate de a accepta solicitarea formulată. Cerințele din caietul de sarcini reprezintă nivelul minim solicitat, fără a limita dreptul operatorilor economici de a prezenta rapoarte de încercare suplimentare sau standarde cu un nivel superior de demonstrare a eficacității. Adițional, cerința limitează concurența. 2. Introducerea sintagmei „fără enzime” la substanța activă Se acceptă. |
| Participant nr.3 | Anexa nr. 1 | Lot 33. Introducerea EN 14561, EN 14562, EN 17111 CAPCS este în imposibilitate de a accepta solicitarea formulată. Cerințele din caietul de sarcini reprezintă nivelul minim solicitat, fără a limita dreptul operatorilor economici de a prezenta rapoarte de încercare suplimentare sau standarde cu un nivel superior de demonstrare a eficacității. Adițional, cerința limitează concurența. |
| Participant nr.3 | Anexa nr. 1 | Lot 34 1. Ambalaj până la 2 L (34.1) și 6 L (34.2) Se acceptă. Pentru confortul consumatorului se propune ambalaj ≤2.5 L (34.1) și ≤10 L (34.2) 2. Introducerea EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN 17111 CAPCS este în imposibilitate de a accepta solicitarea formulată. Cerințele din caietul de sarcini reprezintă nivelul minim solicitat, fără a limita dreptul operatorilor economici de a prezenta rapoarte de încercare suplimentare sau standarde cu un nivel superior de demonstrare a eficacității. Adițional, cerința limitează concurența. |
| Participant nr.3 | Anexa nr. 1 | Lot 35 1. Modificarea substanței active peroxid de hidrogen/ substanță generatoare de oxigen activ Se acceptă. Modificarea nu restrânge concurența și permite participarea unui număr mai mare de produse conforme, luând în considerație numărul limitat de oferte pentru procedura de achiziție publică privind Achiziționarea centralizată a Dezinfectanților pentru anul 2026. 2. Introducerea EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN 17111 Se respinge. Cerințele din caietul de sarcini reprezintă nivelul minim solicitat, fără a limita dreptul operatorilor economici de a prezenta rapoarte de încercare suplimentare sau standarde cu un nivel superior de demonstrare a eficacității. Adițional, cerința limitează concurența. 3. Ambalaj până la 2 L (35.1) și 6 L (35.2) Se acceptă. Pentru confortul consumatorului se propune ambalaj ≤2.5 L (35.1) și ≤10 L (35.2) |
| Participant nr.3 | Anexa nr. 1 | Lot 37. Solicitarea unui pH neutru sau ușor bazic în diluție. CAPCS este în imposibilitate de a accepta solicitarea formulată. Totodată, cerințele prevăzute pentru lotul 37 sunt suficiente pentru a demonstra eficacitatea produselor în raport cu destinația acestui lot. |
| Participant nr.3 | Anexa nr. 1 | Lot 39. Modificarea substanței active peroxid de hidrogen/ substanță generatoare de oxigen activ Se acceptă. Modificarea nu restrânge concurența și permite participarea unui număr mai mare de produse conforme, luând în considerație numărul limitat de oferte pentru procedura de achiziție publică privind Achiziționarea centralizată a Dezinfectanților pentru anul 2026. |
| Participant nr.3 | Anexa nr. 1 | Solicitări generale: 1. Introducerea obligatorie în caietele de sarcini a cerinței de demonstrare a eficacității conform testelor de Faza 2, Pasul 2, prevăzute de standardul EN 14885, pentru categoriile relevante de produse biocide utilizate în instituțiile medico-sanitare. Cerințele privind demonstrarea eficacității conform testelor EN de Faza 2, Pasul 2 vor fi introduse pentru loturile la care acestea sunt justificate de destinația și modul de utilizare al produselor. Stabilirea cerințelor se realizează în conformitate cu principiul proporționalității, astfel încât să fie asigurată atât eficacitatea produselor, cât și menținerea unui nivel adecvat al concurenței. 2. Extinderea cerințelor privind spectrul de activitate al produselor prin includerea activității sporicide pentru produsele destinate utilizării în zonele cu risc epidemiologic crescut. Cerințele privind activitatea sporicidă sunt menținute pentru loturile destinate dezinfecției terminale/de focar și altor situații în care aceasta este justificată de riscul epidemiologic. Extinderea acestei cerințe la toate produsele nu este justificată, deoarece ar restrânge nejustificat concurența și nu corespunde destinației tuturor loturilor. 3. Promovarea achiziționării produselor pe bază de combinații complexe de substanțe active, capabile să asigure un nivel superior de eficacitate microbiologică și să reducă riscul dezvoltării toleranței la biocide. Eficacitatea produselor biocide este demonstrată prin rapoartele de încercare conform standardelor europene aplicabile și nu prin numărul sau combinația substanțelor active. Autoritatea contractantă stabilește cerințe privind performanța produsului, fără a favoriza anumite formule sau tehnologii, cu respectarea principiilor tratamentului egal și concurenței loiale. 4. Oferirea posibilității instituțiilor medico-sanitare publice de a efectua achiziții individuale de produse dezinfectante, în funcție de profilul de activitate, situația epidemiologică și necesitățile specifice ale fiecărei instituții. Propunerea nu poate fi acceptată, întrucât depășește obiectul prezentei proceduri de achiziție și competențele autorității contractante. Organizarea și mecanismul achizițiilor publice centralizate sunt reglementate prin cadrul normativ aplicabil și nu pot fi modificate prin documentația de atribuire. Totodată, instituțiile medico-sanitare dispun de mecanismele prevăzute de legislație pentru acoperirea necesităților neprevăzute sau urgente, în condițiile și limitele stabilite de actele normative în vigoare. |
| Participant nr.4 | ...pentru loturile 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 16.1, 16.2, 17.1, să fie acceptate și produse cu statut de dispozitiv medical, care întrunesc toate criteriile și cerințele stabilite în caietul de sarcini pentru aceste loturi; | Pentru loturile 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 16.1, 16.2, 17.1, să fie acceptate și produse cu statut de dispozitiv medical CAPCS este în imposibilitate de a accepta solicitarea formulată. Loturile respective vizează produse biocide pentru dezinfecția suprafețelor, iar conform Hotărârii Guvernului nr. 344/2020 acestea trebuie să fie înregistrate de ANSP, motiv pentru care cerința se menține. |
| Participant nr.4 | Lotul 34.1 să fie acceptate produse cu ambalaje de peste 1 litru; 3) Lotul 34.2 să fie acceptate produse cu ambalaje de peste 5 litri | Lotul 34.1 să fie acceptate produse cu ambalaje de peste 1 litru Se acceptă. Pentru confortul consumatorului se propune ambalaj ≤2.5L 3. Lotul 34.2 să fie acceptate produse cu ambalaje de peste 5 litri Se acceptă. Pentru confortul consumatorului se propune ambalaj ≤10L |
| Participant nr.5 | CAPCS să accepte excluderea la lotul nr.12 la compartimentul Acțiunea dezinfectantului : sporicidă contra Cl. diff EN 17126 (c.m.) | CAPCS este în imposibilitate de a accepta solicitarea formulată. Cerința este: ”substanță activă: săruri cuaternare de amoniu, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active”, respectiv QAC + alte substanțe (amine, EDTA etc.) poate obține EN 17126 pentru C. difficile. Excluderea cerinței ar duce la repetarea lotului 3. |

CAIETUL DE SARCINI FINAL

| Nr. lot. | DCI/Denumire Lot | Specificație Tehnică |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen / substanță generatoare de oxigen activ) Dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen/ Perborat de sodium, c.c., ≤2,5L/kg) ( 003698 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.c.) -levuricidă/fungicidă EN 13624 (c.c.) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.c.) Cerințe tehnice: - substanță activă: peroxid de hidrogen/ substanță generatoare de oxigen activ, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid concentrat sau solid, să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită - Expoziția: ≤ 30 min - Ambalaj până la ≤2,5 Litru/kg Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fișa tehnică de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. |
| 1.2 | Dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen / substanță generatoare de oxigen activ) Dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen / Perborat de sodium c.c., ≤5L/kg) ( 003699 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.c.) -levuricidă/fungicidă EN 13624 (c.c.) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.c.) Cerințe tehnice: - substanță activă: peroxid de hidrogen/ substanță generatoare de oxigen activ, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid concentrat sau solid, să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită - Expoziția: ≤ 30 min - Ambalaj până la 5 litri/ kg Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. |
| 2.1 | Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.m.) Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.m. ≤1L/kg) ( 003700 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -levuricidă/fungicidă EN 13624 (c.m.) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.) Cerințe tehnice: - substanță activă: peroxid de hidrogen, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid (soluție gata de lucru) - Expoziția: ≤ 30 min - Ambalaj până la 1 Litru/kg Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. |
| 2.2 | Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.m.) Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.m. ≤5L/kg) ( 003701 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -levuricidă/fungicidă EN 13624 (c.m.) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.) Cerințe tehnice: - substanță activă: peroxid de hidrogen, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid, soluție gata de lucru - Expoziția: ≤ 30 min - Ambalaj până la 5 litri/kg Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. |
| 3.1 | Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min) Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min, ≤1L) ( 003702 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -levuricidă/fungicidă EN 13624 (c.m.) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.) Cerințe tehnice: - substanță activă: săruri cuaternare de amoniu, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid concentrat. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. - Expoziția: ≤ 30 min - Ambalaj până la 1 litru Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. Produsul desemnat câștigător pentru acest lot trebuie să fie distinct față de produsele desemnate câștigătoare pentru loturile 6 - ( 003708 ) / ( 003709 ) și 7 - ( 003710) / ( 003711 ). Prin „produs distinct” se înțelege o formulă cu substanță activă principală diferită (de exemplu: săruri cuaternare de amoniu versus amine). Scopul acestei distincții este de a asigura rotația produselor biocide, prevenind dezvoltarea rezistenței la dezinfectanți a bacteriilor și virusurilor, conform principiilor de bună practică epidemiologică și de control al infecțiilor nosocomiale. |
| 3.2 | Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min) Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min, ≤5L) ( 003703 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -levuricidă/fungicidă EN 13624 (c.m.) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.) Cerințe tehnice: - substanță activă: săruri cuaternare de amoniu, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid concentrat. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. - Expoziția: ≤ 30 min - Ambalaj până la 5 litri Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. Produsul desemnat câștigător pentru acest lot trebuie să fie distinct față de produsele desemnate câștigătoare pentru loturile 6 - ( 003708 ) / ( 003709 ) și 7 - ( 003710) / ( 003711 ). Prin „produs distinct” se înțelege o formulă cu substanță activă principală diferită (de exemplu: săruri cuaternare de amoniu versus amine). Scopul acestei distincții este de a asigura rotația produselor biocide, prevenind dezvoltarea rezistenței la dezinfectanți a bacteriilor și virusurilor, conform principiilor de bună practică epidemiologică și de control al infecțiilor nosocomiale. |
| 4.1 | Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 15 min) Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 15 min, ≤1L) ( 003704 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -levuricidă/fungicidă EN 13624 (c.m.) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.) Cerințe tehnice: - substanță activă: săruri cuaternare de amoniu, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid concentrat. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. - Expoziția: ≤ 15 min. - Ambalaj până la 1 litru Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. Produsul desemnat câștigător pentru acest lot trebuie să fie distinct față de produsele desemnate câștigătoare pentru loturile 6 - ( 003708 ) / ( 003709 ) și 7 - ( 003710) / ( 003711 ). Prin „produs distinct” se înțelege o formulă cu substanță activă principală diferită (de exemplu: săruri cuaternare de amoniu versus amine). Scopul acestei distincții este de a asigura rotația produselor biocide, prevenind dezvoltarea rezistenței la dezinfectanți a bacteriilor și virusurilor, conform principiilor de bună practică epidemiologică și de control al infecțiilor nosocomiale. |
| 4.2 | Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 15 min) Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 15 min, ≤5L) ( 003705 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -levuricidă/fungicidă EN 13624 (c.m.) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.) Cerințe tehnice: - substanță activă: săruri cuaternare de amoniu, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid concentrat. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. - Expoziția: ≤ 15 min. - Ambalaj până la 5 litri Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. Produsul desemnat câștigător pentru acest lot trebuie să fie distinct față de produsele desemnate câștigătoare pentru loturile 6 - ( 003708 ) / ( 003709 ) și 7 - ( 003710) / ( 003711 ). Prin „produs distinct” se înțelege o formulă cu substanță activă principală diferită (de exemplu: săruri cuaternare de amoniu versus amine). Scopul acestei distincții este de a asigura rotația produselor biocide, prevenind dezvoltarea rezistenței la dezinfectanți a bacteriilor și virusurilor, conform principiilor de bună practică epidemiologică și de control al infecțiilor nosocomiale. |
| 5.1 | Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor, staționare TBC (sare cuaternară, 30 min) Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor, staționare TBC (sare cuaternară, 30 min, ≤1L) ( 003706 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 16615 (c.m.) -levuricidă EN 16615 (c.m.) / fungicidă EN 13624 (c.m.)/fungicidă EN 16615 (c.m.), -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.*) -micobactericidă/tuberculocidă EN 14348 (c.m.*) Cerințe tehnice: - substanță activă: săruri cuaternare de amoniu, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid concentrat. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. - Expoziția: ≤ 30 min. - Ambalaj până la 1 litru Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. |
| 5.2 | Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor, staționare TBC (sare cuaternară, 30 min) Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor, staționare TBC (sare cuaternară, 30 min, ≤5L) ( 003707 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 16615 (c.m.) -levuricidă EN 16615 (c.m.) / fungicidă EN 13624 (c.m.) /fungicidă EN 16615 (c.m.), -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.) -micobactericidă/tuberculocidă EN 14348 (c.m.) Cerințe tehnice: - substanță activă: săruri cuaternare de amoniu, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid concentrat. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. - Expoziția: ≤ 30 min. - Ambalaj până la 5 litri Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. |
| 6.1 | Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor (amine, 30 min) Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor (amine, 30 min, ≤1L) ( 003708 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -levuricidă/fungicidă EN 13624 (c.m.) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.) Cerințe tehnice: - substanță activă: amine, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid concentrat. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. - Expoziția: ≤ 30 min - Ambalaj până la 1 litru Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. Produsul desemnat câștigător pentru acest lot trebuie să fie distinct față de produsele desemnate câștigătoare pentru loturile 3 - ( 003702 ) /( 003703 ) și 4 - ( 003704 ) /( 003705 ) Prin „produs distinct” se înțelege o formulă cu substanță activă principală diferită (de exemplu: săruri cuaternare de amoniu versus amine). Scopul acestei distincții este de a asigura rotația produselor biocide, prevenind dezvoltarea rezistenței la dezinfectanți a bacteriilor și virusurilor, conform principiilor de bună practică epidemiologică și de control al infecțiilor nosocomiale. |
| 6.2 | Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor (amine, 30 min) Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor (amine, 30 min, ≤5L) ( 003709 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -levuricidă/fungicidă EN 13624 (c.m.) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.) Cerințe tehnice: - substanță activă: amine, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid concentrat. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. - Expoziția: ≤ 30min - Ambalaj până la 5 litri Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. Produsul desemnat câștigător pentru acest lot trebuie să fie distinct față de produsele desemnate câștigătoare pentru loturile 3 - ( 003702 ) /( 003703 ) și 4 - ( 003704 ) /( 003705 ) Prin „produs distinct” se înțelege o formulă cu substanță activă principală diferită (de exemplu: săruri cuaternare de amoniu versus amine). Scopul acestei distincții este de a asigura rotația produselor biocide, prevenind dezvoltarea rezistenței la dezinfectanți a bacteriilor și virusurilor, conform principiilor de bună practică epidemiologică și de control al infecțiilor nosocomiale. |
| 7.1 | Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor (amine, 15 min) Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor (amine, 15 min, ≤1L) ( 003710 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -levuricidă/fungicidă EN 13624 (c.m.) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.) Cerințe tehnice: - substanță activă: amine, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid concentrat. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită - Expoziția: ≤ 15 min - Ambalaj până la 1 litru Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. Produsul desemnat câștigător pentru acest lot trebuie să fie distinct față de produsele desemnate câștigătoare pentru loturile 3 - ( 003702 ) /( 003703 ) și 4 - ( 003704 ) /( 003705 ) Prin „produs distinct” se înțelege o formulă cu substanță activă principală diferită (de exemplu: săruri cuaternare de amoniu versus amine). Scopul acestei distincții este de a asigura rotația produselor biocide, prevenind dezvoltarea rezistenței la dezinfectanți a bacteriilor și virusurilor, conform principiilor de bună practică epidemiologică și de control al infecțiilor nosocomiale. |
| 7.2 | Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor (amine, 15 min) Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor (amine, 15 min, ≤5L) ( 003711 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -levuricidă/fungicidă EN 13624 (c.m.) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.) Cerințe tehnice: - substanță activă: amine, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid concentrat. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită - Expoziția: ≤ 15 min - Ambalaj până la 5 litri Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. Produsul desemnat câștigător pentru acest lot trebuie să fie distinct față de produsele desemnate câștigătoare pentru loturile 3 - ( 003702 ) /( 003703 ) și 4 - ( 003704 ) /( 003705 ) Prin „produs distinct” se înțelege o formulă cu substanță activă principală diferită (de exemplu: săruri cuaternare de amoniu versus amine). Scopul acestei distincții este de a asigura rotația produselor biocide, prevenind dezvoltarea rezistenței la dezinfectanți a bacteriilor și virusurilor, conform principiilor de bună practică epidemiologică și de control al infecțiilor nosocomiale. |
| 8 | Dezinfecția curentă a suprafețelor (clor) ( 003712 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.c.) -levuricidă/fungicidă EN 13624 (c.c.) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.c.) Cerințe tehnice: - Substanță activă: clor, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - Produs concentrat, solid (comprimate/tablete/pastile/pulberi). Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. - Expoziția: ≤ 30 min - Ambalaj până la 1kg Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fișa tehnică de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. |
| 9 | Dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (clor) ( 003713 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 -fungicidă EN 13624 -virucidă EN 14476 -micobactericidă/tuberculocidă EN 14348 -sporicidă EN 17126 sau sporicidă Cl. diff. EN 17126 Cerințe tehnice: - substanță activă: clor, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs concentrat /solid (comprimate/tablete/pastile/pulberi). Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. -Expoziție: ≤30 min pentru toate EN-urile solicitate – în condiții de curățenie* sau ≤60 min pentru toate EN-urile solicitate – în condiții de murdărie*. - Ambalaj până la 1 kg. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. |
| 10.1 | Dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.c) Dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.c., ≤1L) ( 003714 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.c.) -fungicidă EN 13624 (c.c.) -virucidă EN 14476 (c.c.) -micobactericidă/tuberculocidă EN 14348 (c.c.) -sporicidă sau Cl. diff. EN 17126 (c.c.) Cerințe tehnice: - substanță activă: peroxid de hidrogen, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid, soluție gata de lucru - Expoziția: ≤ 30 min - Ambalaj până la 1 litru Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. |
| 10.2 | Dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.c) Dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.c., ≤5L) ( 003715 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.c.) -fungicidă EN 13624 (c.c.) -virucidă EN 14476 (c.c.) -micobactericidă/tuberculocidă EN 14348 (c.c.) -sporicidă sau Cl. diff. EN 17126 (c.c.) Cerințe tehnice: - substanță activă: peroxid de hidrogen, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid, soluție gata de lucru - Expoziția: ≤ 30 min - Ambalaj până la 5 litri Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. |
| 11.1 | Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (peroxid de hidrogen/ substanță generatoare de oxigen activ) Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (peroxid de hidrogen/ Perborat de sodium, c.m., ≤2,5L) ( 003716 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -fungicidă EN 13624 (c.m.) -virucidă EN 14476 (c.m.) -micobactericidă/tuberculocidă EN 14348 (c.m.) -sporicidă sau Cl. diff. EN 17126 (c.m.) Cerințe tehnice: - substanță activă: peroxid de hidrogen/ substanță generatoare de oxigen activ, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid, soluție gata de lucru - Expoziția: ≤ 30 min - Ambalaj până la ≤2,5L litru Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. |
| 11.2 | Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (peroxid de hidrogen / substanță generatoare de oxigen activ) Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (peroxid de hidrogen / Perborat de sodium, c.m., ≤5L) ( 003717 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -fungicidă EN 13624 (c.m.) -virucidă EN 14476 (c.m.) -micobactericidă/tuberculocidă EN 14348 (c.m.) -sporicidă sau Cl. diff. EN 17126 (c.m.) Cerințe tehnice: - substanță activă: peroxid de hidrogen/ substanță generatoare de oxigen activ, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid, soluție gata de lucru - Expoziția: ≤ 30 min - Ambalaj până la 5 litri Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. |
| 12.1 | Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min) Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min, ≤1L) ( 003718 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -fungicidă EN 13624 (c.m.) -virucidă EN 14476 (c.m.) -micobactericidă/tuberculocidă EN 14348 (c.m.) -sporicidă contra Cl. diff EN 17126 (c.m.) Cerințe tehnice: - substanță activă: săruri cuaternare de amoniu, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid concentrat. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. - Expoziția: ≤ 30 min - Ambalaj până la 1 litru Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. Produsul desemnat câștigător pentru acest lot trebuie să fie distinct față de produsele desemnate câștigătoare pentru lotul 15 - ( 003724 ) /( 003725 ). Prin „produs distinct” se înțelege o formulă cu substanță activă principală diferită (de exemplu: săruri cuaternare de amoniu versus amine). Scopul acestei distincții este de a asigura rotația produselor biocide, prevenind dezvoltarea rezistenței la dezinfectanți a bacteriilor și virusurilor, conform principiilor de bună practică epidemiologică și de control al infecțiilor nosocomiale. |
| 12.2 | Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min) Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min, ≤5L) ( 003719 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -fungicidă EN 13624 (c.m.) -virucidă EN 14476 (c.m.) -micobactericidă/tuberculocidă EN 14348 (c.m.) -sporicidă contra Cl. diff EN 17126 (c.m.) Cerințe tehnice: - substanță activă: săruri cuaternare de amoniu, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid concentrat. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. - Expoziția: ≤ 30 min - Ambalaj până la 5 litri Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. Produsul desemnat câștigător pentru acest lot trebuie să fie distinct față de produsele desemnate câștigătoare pentru lotul 15 - ( 003724 ) /( 003725 ). Prin „produs distinct” se înțelege o formulă cu substanță activă principală diferită (de exemplu: săruri cuaternare de amoniu versus amine). Scopul acestei distincții este de a asigura rotația produselor biocide, prevenind dezvoltarea rezistenței la dezinfectanți a bacteriilor și virusurilor, conform principiilor de bună practică epidemiologică și de control al infecțiilor nosocomiale. |
| 13.1 | Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 30 min) Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 30 min, ≤2 kg) ( 003720 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -fungicidă EN 13624 (c.m.) -virucidă EN 14476 (c.m.) -micobactericidă/tuberculocidă EN 14348 (c.m.) -sporicidă sau Cl. diff. EN 17126 (c.m.) Cerințe tehnice: - substanță activă: acid peracetic, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid concentrat sau solid. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. - Expoziția: ≤ 30 min - Ambalaj până la 2 kg Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. |
| 13.2 | Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 30 min) Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 30 min, ≤6 kg) ( 003721 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -fungicidă EN 13624 (c.m.) -virucidă EN 14476 (c.m.) -micobactericidă/tuberculocidă EN 14348 (c.m.) -sporicidă sau Cl. diff. EN 17126 (c.m.) Cerințe tehnice: - substanță activă: acid peracetic, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid concentrat sau solid. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. - Expoziția: ≤ 30 min - Ambalaj până la 6 kg Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. |
| 14.1 | Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 15 min) Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 15 min, ≤2 L/kg) ( 003722 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727, EN 16615 - opțional (c.m.) -Fungicidă EN 13624 (c.m.) / Levuricidă EN 16615 - opțional (c.m.)/ /fungicidă EN 16615 - opțional (c.m.) -virucidă EN 14476 (c.m.) -micobactericidă/tuberculocidă EN 14348 (c.m.) -sporicidă sau Cl. diff. EN 17126 (c.m.) Cerințe tehnice: - substanță activă: acid peracetic, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid concentrat sau solid. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. - Expoziția: ≤ 15 min. - Ambalaj până la 2 kg Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. |
| 14.2 | Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 15 min) Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 15 min, ≤6 L/kg) ( 003723 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727, EN 16615 - opțional (c.m.) -Fungicidă EN 13624 (c.m.) / Levuricidă EN 16615 - opțional (c.m.)/ /fungicidă EN 16615 - opțional (c.m.) -virucidă EN 14476 (c.m.) -micobactericidă/tuberculocidă EN 14348 (c.m.) -sporicidă sau Cl. diff.. EN 17126 (c.m.) Cerințe tehnice: - substanță activă: acid peracetic, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid concentrat sau solid. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. - Expoziția: ≤ 15 min. - Ambalaj până la 6 kg Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. |
| 15.1 | Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (amine, 30 min) Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (amine, 30 min, ≤1L) ( 003724 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -fungicidă EN 13624 (c.m.) -virucidă EN 14476 (c.m.) -micobactericidă/tuberculocidă EN 14348 (c.m.) -sporicidă contra Cl. diff EN 17126 (c.m.) Cerințe tehnice: - substanță activă: amine, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid concentrat. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. - Expoziția: ≤ 30 min. - Ambalaj până la 1 litru Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. Produsul desemnat câștigător pentru acest lot trebuie să fie distinct față de produsele desemnate câștigătoare pentru lotul 12 - ( 003718 ) /( 003719 ). Prin „produs distinct” se înțelege o formulă cu substanță activă principală diferită (de exemplu: săruri cuaternare de amoniu versus amine). Scopul acestei distincții este de a asigura rotația produselor biocide, prevenind dezvoltarea rezistenței la dezinfectanți a bacteriilor și virusurilor, conform principiilor de bună practică epidemiologică și de control al infecțiilor nosocomiale. |
| 15.2 | Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (amine, 30 min) Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (amine, 30 min, ≤5L) ( 003725 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -fungicidă EN 13624 (c.m.) -virucidă EN 14476 (c.m.) -micobactericidă/tuberculocidă EN 14348 (c.m.) -sporicidă contra Cl. diff EN 17126 (c.m.) Cerințe tehnice: - substanță activă: amine, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid concentrat. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. - Expoziția: ≤ 30 min - Ambalaj până la 5 litri Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. Produsul desemnat câștigător pentru acest lot trebuie să fie distinct față de produsele desemnate câștigătoare pentru lotul 12 - ( 003718 ) /( 003719 ). Prin „produs distinct” se înțelege o formulă cu substanță activă principală diferită (de exemplu: săruri cuaternare de amoniu versus amine). Scopul acestei distincții este de a asigura rotația produselor biocide, prevenind dezvoltarea rezistenței la dezinfectanți a bacteriilor și virusurilor, conform principiilor de bună practică epidemiologică și de control al infecțiilor nosocomiale. |
| 16.1 | Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool, spray) Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool, spray, ≤1L) ( 003726 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.c.sau c.m*.) -levuricidă/fungicidă EN 13624 (c.c.sau c.m.*) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.*) Cerințe tehnice: - substanță activă: alcool (NU se permit substanțe adăugătoare) - produs lichid, soluție gata de lucru - Expoziția: ≤ 5 min - Ambalaj până la 1 litru Certificări: -Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. *Condițiile de curățenie sau murdărie vor fi confirmate prin prezentarea unui act emis de ANSP, cu atașarea rapoartelor de încercări (testări microbiologice) care au stat la baza emiterii certificatului de înregistrare ca biocid și care va demonstra condițiile solicitate de către autoritatea contractantă (cu marcarea în raport a parametrilor solicitați). |
| 16.2 | Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool, spray) Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool, ≤5L) ( 003727 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.c.sau c.m.*) -levuricidă/fungicidă EN 13624 (c.c.sau c.m.*) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.*) Cerințe tehnice: - substanță activă: alcool (NU se permit substanțe adăugătoare) - produs lichid, soluție gata de lucru - Expoziția: ≤ 5 min - Ambalaj până la 5 litri Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. *Condițiile de curățenie sau murdărie vor fi confirmate prin prezentarea unui act emis de ANSP, cu atașarea rapoartelor de încercări (testări microbiologice) care au stat la baza emiterii certificatului de înregistrare ca biocid și care va demonstra condițiile solicitate de către autoritatea contractantă (cu marcarea în raport a parametrilor solicitați). |
| 17.1 | Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool + sare cuaternară, spray) Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool + sare cuaternară, spray, 1L) ( 003728 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -levuricidă/fungicidă EN 13624 (c.m.) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.) -tuberculocidă EN 14348 (c.m.) Cerințe tehnice: - substanță activă: alcool, sare cuaternară de amoniu, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid, soluție gata de lucru - Expoziția: ≤ 5 min - Ambalaj până la 1 litru, dotat cu pulverizator Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. |
| 17.2 | Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool + sare cuaternară, spray) Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool + sare cuaternară, 5L) ( 003729 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -levuricidă/fungicidă EN 13624 (c.m.) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.) -tuberculocidă EN 14348 (c.m.) Cerințe tehnice: - substanță activă: alcool, sare cuaternară de amoniu, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid, soluție gata de lucru - Expoziția: ≤ 5 min - Ambalaj până la 5 litri Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. |
| 18.1 | Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool + amine, spray) Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool + amine, spray, 1L) ( 003730 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -levuricidă/fungicidă EN 13624 (c.m.) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.) Cerințe tehnice: - substanță activă: alcool, amine, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid, soluție gata de lucru - Expoziția: ≤ 5 min - Ambalaj până la 1 litru, dotat cu pulverizator Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. |
| 18.2 | Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool + amine, spray) Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool + amine, 5L) ( 003731 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -levuricidă/fungicidă EN 13624 (c.m.) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.) Cerințe tehnice: - substanță activă: alcool, amine, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid, soluție gata de lucru - Expoziția: ≤ 5 min - Ambalaj până la 5 litri Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. |
| 19.1 | Curățarea și dezinfecția rapidă (peroxid de hidrogen, spray) Curățarea și dezinfecția rapidă (peroxid de hidrogen, spray, 1L) ( 003732 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -levuricidă/fungicidă EN 13624 (c.m.) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.) Cerințe tehnice: - substanță activă: peroxid de hidrogen, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid, soluție gata de lucru - Expoziția: ≤ 15 min - Ambalaj până la 1 litru, dotat cu pulverizator Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. |
| 19.2 | Curățarea și dezinfecția rapidă (peroxid de hidrogen, spray) Curățarea și dezinfecția rapidă (peroxid de hidrogen, 5L) ( 003733 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -levuricidă/fungicidă EN 13624 (c.m.) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.) Cerințe tehnice: - substanță activă: peroxid de hidrogen, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid, soluție gata de lucru - Expoziția: ≤ 15 min - Ambalaj până la 5 litri Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. |
| 20.1 | Curățarea și dezinfecția rapidă (clor/ Hipoclorit de sodiu) Curățarea și dezinfecția rapidă (clor/ Hipoclorit de sodiu, spray, 1L) ( 003734 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -levuricidă/fungicidă EN 13624 (c.m.) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.) Cerințe tehnice: - substanță activă: clor/ Hipoclorit de sodiu, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid, soluție gata de lucru - Expoziția: ≤ 5 min - Ambalaj până la 1 litru Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. |
| 20.2 | Curățarea și dezinfecția rapidă (clor/ Hipoclorit de sodiu) Curățarea și dezinfecția rapidă (clor/ Hipoclorit de sodiu, 5L) ( 003735 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -levuricidă/fungicidă EN 13624 (c.m.) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.) Cerințe tehnice: - substanță activă: clor/ Hipoclorit de sodiu, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid, soluție gata de lucru - Expoziția: ≤ 5 min - Ambalaj până la 5 litri Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. |
| 21.1 | Curățarea și dezinfecția de nivel înalt (acid peracetic și/sau peroxid de hidrogen) Curățarea și dezinfecția de nivel înalt (acid peracetic și/sau peroxid de hidrogen, spray, 1L) ( 003736 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 16615 (c.m.) -levuricidă EN 16615 (c.m.) / fungicidă EN 13624 (c.m.)/ fungicidă EN 16615 (c.m.) -virucidă EN 14476 (c.m.) -micobactericidă/tuberculocidă EN 14348 (c.m.) -sporicidă EN 17126 (c.m.) Cerințe tehnice: - substanță activă: acid peracetic și/sau peroxid de hidrogen - produs gata de utilizare - Expoziția: ≤ 15 min. - Ambalaj până la 1 litru, dotat cu pompă spumogene sau pulverizator Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. |
| 21.2 | Curățarea și dezinfecția de nivel înalt (acid peracetic și/sau peroxid de hidrogen) Curățarea și dezinfecția de nivel înalt (acid peracetic și/sau peroxid de hidrogen, 5L) ( 003737 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 16615 (c.m.) -levuricidă EN 16615 (c.m.) / fungicidă EN 13624 (c.m.)/ fungicidă EN 16615 (c.m.) -virucidă EN 14476 (c.m.) -micobactericidă/tuberculocidă EN 14348 (c.m.) -sporicidă EN 17126 (c.m.) Cerințe tehnice: - substanță activă: acid peracetic și/sau peroxid de hidrogen - produs gata de utilizare - Expoziția: ≤ 15 min. - Ambalaj până la 5 litri Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. |
| 22 | Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool, șervețele) ( 003738 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.c. sau c.m.*) -levuricidă/fungicidă EN 13624 (c.c.sau c.m.*) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.c.sau c.m.*) Cerințe tehnice: - substanță activă: alcool (NU se permit substanțe adăugătoare) - Șervețele impregnate, dimensiuni nu mai mici de 9 x 16 cm - Expoziția: ≤ 5 min - Ambalaj cu sistem de resigilare pentru evitarea evaporării. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. *Condițiile de curățenie sau murdărie vor fi confirmate prin prezentarea unui act emis de ANSP, cu atașarea rapoartelor de încercări (testări microbiologice) care au stat la baza emiterii certificatului de înregistrare ca biocid și care va demonstra condițiile solicitate de către autoritatea contractantă (cu marcarea în raport a parametrilor solicitați). |
| 23 | Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool + amine, șervețele) ( 003739 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -levuricidă/fungicidă EN 13624 (c.m.) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.) Cerințe tehnice: - substanță activă: alcool, amine, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - Șervețele impregnate, dimensiuni nu mai mici de 9 x 16 cm - Expoziția: ≤ 5 min - Ambalaj cu sistem de resigilare pentru evitarea evaporării. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. |
| 24 | Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool + săruri cuaternare, șervețele) ( 003740 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -levuricidă/fungicidă EN 13624 (c.m.) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.) -tuberculocidă EN 14348 (c.m.) Cerințe tehnice: - substanță activă: alcool, săruri cuaternare de amoniu, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - Șervețele impregnate, dimensiuni nu mai mici de 9 x 16 cm - Expoziția: ≤ 5 min - Ambalaj cu sistem de resigilare pentru evitarea evaporării. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. |
| 25 | Curățarea și dezinfecția rapidă (clor (hipoclorit de sodiu / dicloroizocianurat de sodiu), șervețele) ( 003741 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -levuricidă/fungicidă EN 13624 (c.m.) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.) Cerințe tehnice: - substanță activă: clor (hipoclorit de sodiu / dicloroizocianurat de sodiu), se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - Șervețele impregnate, dimensiuni nu mai mici de 9 x 16 cm - Expoziția: ≤ 5 min - Ambalaj cu sistem de resigilare pentru evitarea evaporării. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. Certificări: - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. |
| 26.1 | Curățarea dispozitivelor medicale (enzime) Curățarea dispozitivelor medicale (enzime, ≤1L) ( 003742 ) | Acțiunea detergentului: - Distrugerea biofilmului, confirmarea bacteriostatica a produsului, fara EDTA si NTA. Cerințe tehnice: - Detergent enzimatic, fără efect DEZIFECTANT : (minim 3 enzime), surfactanți, se admit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - Produs lichid concentrat. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită - pH neutru în diluție - Aplicație: imersie, baie cu ultrasunete, mașină de spălat - Expoziția: ≤ 5 min - Ambalaj până la 1 litru Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului; - Produs înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM). - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. |
| 26.2 | Curățarea dispozitivelor medicale (enzime) Curățarea dispozitivelor medicale (enzime, ≤5L) ( 003743 ) | Acțiunea detergentului: - - Distrugerea biofilmului, confirmarea bacteriostatica a prodului, fara EDTA si NTA. Cerințe tehnice: - Detergent enzimatic, fără efect DEZIFECTANT : (minim 3 enzime), surfactanți, se admit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - Produs lichid concentrat. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită - pH neutru în diluție - Aplicație: imersie, baie cu ultrasunete, mașină de spălat - Expoziția: ≤ 5 min - Ambalaj până la 5 litri Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului; - Produs înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM). - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. |
| 27.1 | Curățarea și dezinfecția instrumente și endoscoape (enzime + sare cuaternară, testări 2.1) Curățarea și dezinfecția instrumente și endoscoape (enzime + sare cuaternară, testări 2.1, ≤ 1L) ( 003744 ) | Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -levuricidă EN 13624 (c.m.) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.) Cerințe tehnice: - Substanță activă: sare cuaternară de amoniu, complex enzimatic (minim 3 enzime), se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - Produs lichid concentrat. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită - Expoziția: ≤ 15 min - Ambalaj până la 1 litru Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului; - Produs înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM). - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an., L/soluție de lu |
| 27.2 | Curățarea și dezinfecția instrumente și endoscoape (enzime + sare cuaternară, testări 2.1) Curățarea și dezinfecția instrumente și endoscoape (enzime + sare cuaternară, testări 2.1, ≤ 5L) ( 003745 ) | Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -levuricidă EN 13624 (c.m.) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.) Cerințe tehnice: - Substanță activă: sare cuaternară de amoniu, complex enzimatic (minim 3 enzime), se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - Produs lichid concentrat. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită - Expoziția: ≤ 15 min - Ambalaj până la 5 litri Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului; - Produs înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM). - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an., L/soluție de lucru |
| 28.1 | Curățarea și dezinfecția instrumente și endoscoape (enzime + sare cuaternară, testări 2.2) Curățarea și dezinfecția instrumente și endoscoape (enzime + sare cuaternară, testări 2.2, ≤ 1L) ( 003746 ) | Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 14561 (c.m.) -levuricidă EN 14562 (c.m.) -virucidă EN 17111 (c.m.) Cerințe tehnice: - Substanță activă: sare cuaternară de amoniu, complex enzimatic (minim 3 enzime), se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - Produs lichid concentrat. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită - Expoziția: ≤ 15 min - Ambalaj până la 1 litru Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului; - Produs înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM). - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an., L/soluție de lucru |
| 28.2 | Curățarea și dezinfecția instrumente și endoscoape (enzime + sare cuaternară, testări 2.2) Curățarea și dezinfecția instrumente și endoscoape (enzime + sare cuaternară, testări 2.2, ≤ 5L) ( 003747 ) | Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 14561 (c.m.) -levuricidă EN 14562 (c.m.) -virucidă EN 17111 (c.m.) Cerințe tehnice: - Substanță activă: sare cuaternară de amoniu, complex enzimatic (minim 3 enzime), se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - Produs lichid concentrat. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită - Expoziția: ≤ 15 min - Ambalaj până la 5 litri Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului; - Produs înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM). - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an., L/soluție de lu |
| 29.1 | Curățarea și dezinfecția dispozitivelor (enzime + acid peracetic) Curățarea și dezinfecția dispozitivelor (enzime + acid peracetic, ≤ 1L) ( 003748 ) | Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -levuricidă EN 13624 (c.m.) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.) Cerințe tehnice: - Substanță activă: acid peracetic, complex enzimatic, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - Produs lichid concentrat sau solid. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită - Expoziția: ≤ 15 min - Ambalaj până la 1 litru Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului; - Produs înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM). - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an., L/soluție de lu |
| 29.2 | Curățarea și dezinfecția dispozitivelor (enzime + acid peracetic) Curățarea și dezinfecția dispozitivelor (enzime + acid peracetic, ≤ 5L) ( 003749 ) | Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -levuricidă EN 13624 (c.m.) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.) Cerințe tehnice: - Substanță activă: acid peracetic, complex enzimatic, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - Produs lichid concentrat sau solid. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită - Expoziția: ≤ 15 min - Ambalaj până la 5 litri Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului; - Produs înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM). - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an., L/soluție de lu |
| 30.1 | Curățarea și dezinfecția instrumente și endoscoape (enzime + acid peracetic) Curățarea și dezinfecția instrumente și endoscoape (enzime + acid peracetic, ≤ 1L) ( 003750 ) | Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 14561 (c.m.) -levuricidă EN 14562 (c.m.) -virucidă EN 17111 (c.m.) Cerințe tehnice: - Substanță activă: acid peracetic, complex enzimatic, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - Produs lichid concentrat sau solid. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită - Expoziția: ≤ 15 min - Ambalaj până la 1 litru Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului; - Produs înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM). - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an., L/soluție de lu |
| 30.2 | Curățarea și dezinfecția instrumente și endoscoape (enzime + acid peracetic) Curățarea și dezinfecția instrumente și endoscoape (enzime + acid peracetic, ≤ 5L) ( 003751 ) | Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 14561 (c.m.) -levuricidă EN 14562 (c.m.) -virucidă EN 17111 (c.m.) Cerințe tehnice: - Substanță activă: acid peracetic, complex enzimatic, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - Produs lichid concentrat sau solid. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită - Expoziția: ≤ 15 min - Ambalaj până la 5 litri Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului; - Produs înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM). - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an., L/soluție de lu |
| 31.1 | Curățarea și dezinfecția dispozitivelor (enzime + peroxid de hidrogen) Curățarea și dezinfecția dispozitivelor (enzime + peroxid de hidrogen, ≤ 1L) ( 003752 ) | Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -levuricidă EN 13624 (c.m.) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.) Cerințe tehnice: - Substanță activă: peroxid de hidrogen, complex enzimatic, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - Produs lichid concentrat. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită - Expoziția: ≤ 15 min - Ambalaj până la 1 litru Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului; - Produs înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM). - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an., L/soluție de lu |
| 31.2 | Curățarea și dezinfecția dispozitivelor (enzime + peroxid de hidrogen) Curățarea și dezinfecția dispozitivelor (enzime + peroxid de hidrogen, ≤ 5L) ( 003753 ) | Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -levuricidă EN 13624 (c.m.) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.) Cerințe tehnice: - Substanță activă: peroxid de hidrogen, complex enzimatic, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - Produs lichid concentrat. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită - Expoziția: ≤ 15 min - Ambalaj până la 5 litri Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului; - Produs înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM). - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an., L/soluție de lu |
| 32.1 | Curățarea și dezinfecția dispozitivelor (sare cuaternară) Curățarea și dezinfecția dispozitivelor (sare cuaternară, ≤ 1L) ( 003754 ) | Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -levuricidă EN 13624 (c.m.) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.) Cerințe tehnice: - Substanță activă: sare cuaternară de amoniu, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active „fără enzime” - Produs lichid concentrat. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită - pH neutru în diluție - Expoziția: ≤ 15 min - Ambalaj până la 1 litru Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului; - Produs înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM). - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an., L/soluție de lu |
| 32.2 | Curățarea și dezinfecția dispozitivelor (sare cuaternară) Curățarea și dezinfecția dispozitivelor (sare cuaternară, ≤ 5L) ( 003755 ) | Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -levuricidă EN 13624 (c.m.) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.) Cerințe tehnice: - Substanță activă: sare cuaternară de amoniu, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active „fără enzime” - Produs lichid concentrat. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită - pH neutru în diluție - Expoziția: ≤ 15 min - Ambalaj până la 5 litri Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului; - Produs înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM). - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an., L/soluție de lu |
| 33.1 | Curățarea și dezinfecția dispozitivelor (amine) Curățarea și dezinfecția dispozitivelor (amine, ≤ 1L) ( 003756 ) | Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -levuricidă EN 13624 (c.m.) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.) Cerințe tehnice: - Substanță activă: amine, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - Produs lichid concentrat. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită - pH neutru în diluție - Expoziția: ≤ 15 min - Ambalaj până la 1 litru Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului; - Produs înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM). - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an., L/soluție de lu |
| 33.2 | Curățarea și dezinfecția dispozitivelor (amine) Curățarea și dezinfecția dispozitivelor (amine, ≤ 5L) ( 003757 ) | Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -levuricidă EN 13624 (c.m.) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.) Cerințe tehnice: - Substanță activă: amine, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - Produs lichid concentrat. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită - pH neutru în diluție - Expoziția: ≤ 15 min - Ambalaj până la 5 litri Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului; - Produs înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM). - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an., L/soluție de lu |
| 34.1 | Curățarea și dezinfecția dispozitivelor (acid peracetic) Curățarea și dezinfecția dispozitivelor (acid peracetic, ≤ 2,5L) ( 003758 ) | Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -levuricidă EN 13624 (c.m.) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.) Cerințe tehnice: - Substanță activă: acid peracetic, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - Produs lichid concentrat sau solid. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită - pH neutru în diluție - Expoziția: ≤ 15 min - Ambalaj până la 2,5 litru Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului; - Produs înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM). - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an., L/soluție de lucru |
| 34.2 | Curățarea și dezinfecția dispozitivelor (acid peracetic) Curățarea și dezinfecția dispozitivelor (acid peracetic, ≤ 10 L) ( 003759 ) | Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -levuricidă EN 13624 (c.m.) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.) Cerințe tehnice: - Substanță activă: acid peracetic, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - Produs lichid concentrat sau solid. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită - pH neutru în diluție - Expoziția: ≤ 15 min - Ambalaj până la 10 litri Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului; - Produs înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM). - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an., L/soluție de lucru |
| 35.1 | Curățarea și dezinfecția instrumente și endoscoape (peroxid de hidrogen/ substanță generatoare de oxigen activ) Curățarea și dezinfecția instrumente și endoscoape (peroxid de hidrogen, ≤ 2,5L) ( 003760 ) | Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -levuricidă EN 13624 (c.m.) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.) Cerințe tehnice: - Substanță activă: peroxid de hidrogen/ substanță generatoare de oxigen activ, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - Produs concentrat. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită - pH neutru în diluție - Expoziția: ≤ 15 min - Ambalaj până la 2,5 litru Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului; - Produs înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM). - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an., L/soluție de lucru |
| 35.2 | Curățarea și dezinfecția instrumente și endoscoape (peroxid de hidrogen) Curățarea și dezinfecția instrumente și endoscoape (peroxid de hidrogen/ substanță generatoare de oxigen activ, ≤ 10L) ( 003761 ) | Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -levuricidă EN 13624 (c.m.) -virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.) Cerințe tehnice: - Substanță activă: peroxid de hidrogen/ substanță generatoare de oxigen activ, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - Produs concentrat. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită - pH neutru în diluție - Expoziția: ≤ 15 min - Ambalaj până la 10 litri Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului; - Produs înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM). - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an., L/soluție de lucru |
| 36.1 | Sterilizarea chimică a instrumente și endoscoape (a. peracetic, 5 min) Sterilizarea chimică a instrumente și endoscoape (a. peracetic, 5 min, ≤2L/kg) ( 003762 ) | Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.c.) -fungicidă EN 13624 (c.c.) -virucidă EN 14476 (c.c.) -micobactericidă EN 14348 (c.c.) -sporicidă EN 17126 (c.c.) Cerințe tehnice: - substanță activă: acid peracetic, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid concentrat sau solid. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. - Expoziția: ≤ 5 min. - Ambalaj până la 2 L/kg Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului; - Produs înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM). - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an., L/soluție de lu |
| 36.2 | Sterilizarea chimică a instrumente și endoscoape (a. peracetic, 5 min) Sterilizarea chimică a instrumente și endoscoape (a. peracetic, 5min, ≤6L/kg) ( 003763 ) | Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.c.) -fungicidă EN 13624 (c.c.) -virucidă EN 14476 (c.c.) -micobactericidă EN 14348 (c.c.) -sporicidă EN 17126 (c.c.) Cerințe tehnice: - substanță activă: acid peracetic, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid concentrat sau solid. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. - Expoziția: ≤ 5 min. - Ambalaj până la 6 L/kg Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului; - Produs înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM). - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an., L/soluție de lu |
| 37.1 | Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a. peracetic, 15min) Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a. peracetic, 15min, ≤2 L/kg) ( 003764 ) | Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 14561 (c. c.) -fungicidă EN 14562 (c. c.) -virucidă EN 17111 (c. c.) -micobactericidă EN 14563(c. c.) -sporicidă + Cl. diff EN 17126 (c. c.) Cerințe tehnice: - substanță activă: acid peracetic, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid concentrat sau solid. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. - Expoziția: ≤ 15 min. - Ambalaj până la 2 L/kg Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului; - Produs înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM). - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an., L/soluție de lu |
| 37.2 | Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a. peracetic, 15min) Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a. peracetic, 15min, ≤6L/kg) ( 003765 ) | Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 14561 (c. c.) -fungicidă EN 14562 (c. c.) -virucidă EN 17111 (c. c.) -micobactericidă EN 14563(c. c.) -sporicidă + Cl. diff EN 17126 (c. c.) Cerințe tehnice: - substanță activă: acid peracetic, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs lichid concentrat sau solid. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. - Expoziția: ≤ 15 min. - Ambalaj până la 6 L/kg Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului; - Produs înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM). - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an., L/soluție de lu |
| 38.1 | Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (acid peracetic, 7 zile) Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (acid peracetic, 7 zile, ≤5 L) ( 003766 ) | Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 14561 (c. c.) -levuricidă EN 14562 (c. c.) -virucidă EN 17111 (c. c.) -micobactericidă EN 14563(c. c.) -sporicidă + Cl. diff EN 17126 (c. c.) Cerințe tehnice: - substanță activă: acid peracetic, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - Expoziția: ≤ 15 min. - Ambalaj până la 5 L Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului; - Produs înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM). - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an., L/soluție de lu |
| 38.2 | Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a peracetic, 7 zile) Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a peracetic, 7 zile, ≤6 L) ( 003767 ) | Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 14561 (c. c.) -fungicidă EN 14562 (c. c.) -virucidă EN 17111 (c. c.) -micobactericidă EN 14563(c. c.) -sporicidă + Cl. diff EN 17126 (c. c.) Cerințe tehnice: - substanță activă: acid peracetic, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - Expoziția: ≤ 15 min. - Ambalaj până la 2 L Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului; - Produs înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM). - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an., L/soluție de lu |
| 38.3 | Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a peracetic, 7 zile) Bandelete de control opțional ( 003768 ) | Bandeletele compatibile cu produsul ofertat pentru lotul în cauză. Conform cantității solicitate - 300 bucăți la un punct de sterilizare, termen de valabilitate restant minim 50% la livrare., Bucată |
| 39.1 | Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (peroxid de hidrogen / substanță generatoare de oxigen activ) Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (peroxid de hidrogen / Perborat de sodium, ≤2 L/kg) ( 003769 ) | Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.c.) -fungicidă EN 13624 (c.c.) -virucidă EN 14476 (c.c.) -micobactericidă EN 14348 (c.c.) -sporicidă EN 17126 (c.c.) Cerințe tehnice: - substanță activă: peroxid de hidrogen / substanță generatoare de oxigen activ, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs concentrat. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. - Expoziția: ≤ 30 min. - Ambalaj până la 2 L/kg Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului; - Produs înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM). - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an., L/soluție de lucru Produsul desemnat câștigător pentru acest lot trebuie să fie distinct față de produsele desemnate câștigătoare pentru loturile 36 - ( 003762 ) / ( 003763 ), 37 - ( 003764 ) / ( 003765 ), 38 -( 003766 ) /( 003767 ) /( 003768 ). Prin „produs distinct” se înțelege substanță activă principală diferită (acid peracetic versus peroxid de hidrogen / generatoare de oxigen activ). Scopul acestei distincții este rotația substanțelor active pentru a preveni dezvoltarea rezistenței la biocizi, în special a sporilor bacterieni, și pentru a asigura alternative în circuitele critice de sterilizare. |
| 39.2 | Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (peroxid de hidrogen / substanță generatoare de oxigen activ) Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (peroxid de hidrogen / Perborat de sodium, ≤6 L/kg) ( 003770 ) | Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.c.) -fungicidă EN 13624 (c.c.) -virucidă EN 14476 (c.c.) -micobactericidă EN 14348 (c.c.) -sporicidă EN 17126 (c.c.) Cerințe tehnice: - substanță activă: peroxid de hidrogen / substanță generatoare de oxigen activ, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - produs concentrat. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. - Expoziția: ≤ 15 min. - Ambalaj până la 6 L/kg Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului; - Produs înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM). - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an., L/soluție de lucru Produsul desemnat câștigător pentru acest lot trebuie să fie distinct față de produsele desemnate câștigătoare pentru loturile 36 - ( 003762 ) / ( 003763 ), 37 - ( 003764 ) / ( 003765 ), 38 -( 003766 ) /( 003767 ) /( 003768 ). Prin „produs distinct” se înțelege substanță activă principală diferită (acid peracetic versus peroxid de hidrogen / generatoare de oxigen activ). Scopul acestei distincții este rotația substanțelor active pentru a preveni dezvoltarea rezistenței la biocizi, în special a sporilor bacterieni, și pentru a asigura alternative în circuitele critice de sterilizare. |
| 40 | Săpun lichid spumant dezinfectant pentru mâini pe baza de alcool ( 003771 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 / EN 1499 (c.m.) -levuricidă EN 13624 Cerințe tehnice: - Substanța activă: alcool concentrația 60-80%; fără coloranți, săruri cuaternare; cu conținut de substanțe protectoare pentru pielea sensibilă - Produs gata pentru utilizare, pH neutru - Expoziția: ≤ 60 s - Ambalaj până la 1L, dotat cu pompa dozator de minim 3 ml. Certificări: - Test dermatologic -Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. |
| 41 | Săpun lichid pentru dezinfecția chirurgicală a mâinilor și preoperatorie a corpului, Clorhexidină ( 003772 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727, EN 1499, EN 12791 (c.m.) -levuricidă EN 13624 -virucidă EN 14476 Cerințe tehnice: - Substanța activă: clorhexidină ≥ 4%; fără coloranți, săruri cuaternare; cu conținut de substanțe protectoare pentru pielea sensibilă - Produs gata pentru utilizare, pH neutru - Expoziția: ≤ 5 min Certificări: - Test dermatologic - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. |
| 42.1 | Dezinfecția igienică a mâinilor (alcool, lichid) Dezinfecția igienică a mâinilor (alcool, lichid, ≤1L) ( 003773 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727, EN 1500 -levuricidă EN 13624 -virucidă EN 14476, acțiune virucidă completă -microbactericidă EN 14348 Cerințe tehnice: - Substanța activă: alcool concentrația 60-80%, se admit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - Produs lichid, gata pentru utilizare - Expoziția: ≤ 60 secunde - Ambalaj până la 1 litru, dotat cu pompă Certificări: - Test dermatologic - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. |
| 42.2 | Dezinfecția igienică a mâinilor (alcool, lichid) Dezinfecția igienică a mâinilor (alcool, lichid, ≤5L) ( 003774 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727, EN 1500 -levuricidă EN 13624 -virucidă EN 14476, acțiune virucidă completă -microbactericidă EN 14348 Cerințe tehnice: - Substanța activă: alcool concentrația 60-80%, se admit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - Produs lichid, gata pentru utilizare - Expoziția: ≤ 60 secunde - Ambalaj până la 5 litri Certificări: - Test dermatologic - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. |
| 43.1 | Dezinfecția igienică a mâinilor (alcool, gel) Dezinfecția igienică a mâinilor (alcool, gel, ≤1L) ( 003775 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727, EN 1500 -levuricidă EN 13624 -virucidă EN 14476, acțiune virucidă completă -microbactericidă EN 14348 Cerințe tehnice: - Substanța activă: alcool concentrația 60-80%, se admit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - Produs gel, gata pentru utilizare, (se acceptă și produse înregistrate la ANSP cu forma de condiționare lichid/gel) - Expoziția: ≤ 60 secunde - Ambalaj până la 1 litru, dotat cu pompă Certificări: - Test dermatologic - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. |
| 43.2 | Dezinfecția igienică a mâinilor (alcool, gel) Dezinfecția igienică a mâinilor (alcool, gel, ≤5L) ( 003776 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727, EN 1500 -levuricidă EN 13624 -virucidă EN 14476, acțiune virucidă completă -microbactericidă EN 14348 Cerințe tehnice: - Substanța activă: alcool concentrația 60-80%, se admit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - Produs gel, gata pentru utilizare, (se acceptă și produse înregistrate la ANSP cu forma de condiționare lichid/gel) - Expoziția: ≤ 60 secunde - Ambalaj până la 5 litri Certificări: - Test dermatologic - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. |
| 44.1 | Dezinfecția igienică și chirurgicală a mâinilor (alcool, lichid) Dezinfecția igienică și chirurgicală a mâinilor (alcool, lichid, ≤ 1L) ( 003777 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727, EN 1500, EN 12791 -levuricidă EN 13624 -virucidă EN 14476, acțiune virucidă completă -microbactericidă EN 14348 Cerințe tehnice: - Substanța activă: alcool sau amestec de alcooli 70-85%, adăugător se admit numai emolienți protectori ai tegumentelor - Produs lichid, gata pentru utilizare - Timp de expunere: dezinfectare igienică (EN 1500) ≤ 30 secunde, dezinfectare chirurgicală (EN 12791) ≤ 2×45 secunde. - Ambalaj până la 1 litru, dotat cu pompa dozator de minim 3 ml Certificări: - Test dermatologic - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. |
| 44.2 | Dezinfecția igienică și chirurgicală a mâinilor (alcool, lichid) Dezinfecția igienică și chirurgicală a mâinilor (alcool, lichid, ≤ 5L) ( 003778 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727, EN 1500, EN 12791 -levuricidă EN 13624 -virucidă EN 14476, acțiune virucidă completă -microbactericidă EN 14348 Cerințe tehnice: - Substanța activă: alcool sau amestec de alcooli 70-85%, adăugător se admit numai emolienți protectori ai tegumentelor - Produs lichid, gata pentru utilizare - Timp de expunere: dezinfectare igienică (EN 1500) ≤ 30 secunde, dezinfectare chirurgicală (EN 12791) ≤ 2×45 secunde. - Ambalaj până la 5 litri Certificări: - Test dermatologic - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. |
| 45.1 | Dezinfecția igienică și chirurgicală a mâinilor (alcool, gel) Dezinfecția igienică și chirurgicală a mâinilor (alcool, gel, ≤ 1L) ( 003779 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727, EN 1500, EN 12791 -levuricidă EN 13624 -virucidă EN 14476, acțiune virucidă completă -microbactericidă EN 14348 Cerințe tehnice: - Substanța activă: alcool sau amestec de alcooli 70-85%, adăugător se admit numai emolienți protectori ai tegumentelor - Produs gel, gata pentru utilizare (se acceptă și produse înregistrate la ANSP cu forma de condiționare lichid/gel) - Timp de expunere: dezinfectare igienică (EN 1500) ≤ 30 secunde, dezinfectare chirurgicală (EN 12791) ≤ 2×45 secunde. - Ambalaj până la 1 litru, dotat cu pompa dozator de minim 3 ml Certificări: - Test dermatologic - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. |
| 45.1 | Dezinfecția igienică și chirurgicală a mâinilor (alcool, gel) Dezinfecția igienică și chirurgicală a mâinilor (alcool, gel, ≤ 5L) ( 003780 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727, EN 1500, EN 12791 -levuricidă EN 13624 -virucidă EN 14476, acțiune virucidă completă -microbactericidă EN 14348 Cerințe tehnice: - Substanța activă: alcool sau amestec de alcooli 70-85%, adăugător se admit numai emolienți protectori ai tegumentelor - Produs gel, gata pentru utilizare (se acceptă și produse înregistrate la ANSP cu forma de condiționare lichid/gel) - Timp de expunere: dezinfectare igienică (EN 1500) ≤ 30 secunde, dezinfectare chirurgicală (EN 12791) ≤ 2×45 secunde. - Ambalaj până la 1 litru, dotat cu pompa dozator de minim 3 ml Certificări: - Test dermatologic - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. |
| 46 | Soluție de training sau testare a dezinfecției mâinilor ( 003781 ) | Cerinţe tehnice: - Substanța activă: alcool sau amestec de alcooli, component fluorescent - produs gel, gata de utilizare Certificări: - Test dermatologic - Fișa tehnică de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an, ml |
| 47 | Clorură de var ( 003784 ) | Clor activ 28-30%, pulbere Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Clor activ 28-30%, pulbere Acțiunea dezinfectantului Bactericidă EN 13697, EN 13623, fungicidă EN 13697, sporicidă EN 13704 și sau EN 17126. - Produsele care nu sunt inregistrate cu EN-urile solicitate se vor respinge! - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. |
| 48 | Spălarea și dezinfecția veselei de masă ( 003785 ) | Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: -bactericidă EN 13727 (c.m.) -levuricidă EN 13624 (c.m.) -virucidă EN 14476 (c.m.) -micobactericidă/tuberculocidă EN 14348 (c.m.) Cerințe tehnice: - Substanță activă: sare cuaternară de amoniu, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active - Produs lichid concentrat. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită - Expoziția: ≤ 30 min - Ambalaj până la 5 litri Certificări: - Declarație de conformitate pentru utilizarea în contact cu alimentele - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. |